湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目环境影响报告书

建设单位：	湖北山蛋源生态农业有限公司

编制单位：	湖北黄跃环保技术咨询有限公司

二〇二〇年八月

目  录

前言	1

一、概述	5

1.1编制目的	5

1.2编制依据	5

1.3评价工作原则和方法	8

1.4功能区划与环境保护目标	8

1.5评价标准	11

1.6环境影响识别	15

1.7评价工作等级	16

1.8评价范围、时段和重点	22

二、项目概况	24

2.1拟建项目构成	24

2.2工程建设内容及规模	24

2.3项目产品方案	25

2.4项目主要生产设备	26

2.3.3项目主要原辅材料	26

2.4劳动定员及工作制度	31

2.5产业政策与规划相符性分析	31

三、工程分析	40

3.1污染源分布	40

3.2物料平衡	53

3.3运营期污染源分析	56

3.4运营期主要污染排放情况	65

四、项目区域环境概况	69

4.1地理位置	69

4.2水文水系	69

4.3地形、地貌	70

4.4气候条件	70

4.5土地资源	70

4.6动植物资源	70

4.7矿产资源	71

五、环境质量现状调查与评价	72

5.1环境空气现状调查与评价	72

5.2地表水环境质量调查与评价	77

5.3声环境现状监测及评价	79

5.4地下水环境质量现状评价	79

5.5土壤环境质量现状评价	82

5.6评价区环境问题综述	82

六、环境影响预测与评价	84

6.1施工期环境影响预测与评价	84

6.2运营期环境影响分析	88

七、污染防治措施分析	121

7.1废气污染防治措施及可行性分析	121

7.2废水污染防治措施及可行性分析	127

7.3噪声污染防治措施	131

7.4固废污染防治措施	131

7.5生态防护措施	133

八、环境风险分析	134

8.1环境风险因素分析	134

8.2风险事故防范措施与应急预案	135

8.3风险事故应急预案	140

8.4环境风险评价结论	140

九、清洁生产与总量控制	142

9.1清洁生产概述	142

9.2清洁生产分析与评价	142

9.3清洁生产分析与评价	143

9.4清洁生产分析与评价	144

9.5总量控制	144

9.6本项目总量控制指标	144

十、环境管理与监测计划	146

10.1环境管理	146

10.2环境监测	154

10.3环保措施及“三同时”验收清单	155

十一、环境经济损益分析	156

11.1经济效益分析	156

11.2社会效益	156

11.3环境经济损益分析	156

11.4结论	156

十二、结论	158

12.1项目基本情况	158

12.2环境质量现状评价	158

12.4总量控制	161

12.5公众参与结论	161

12.6环评总结论	162

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表3  建设项目土壤环境影响评价自查表；

附表4  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目环评审批基础信息表。

附图：

附图1  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目地理位置图；

附图2  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目周边环境关系图；

附图3  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目监测点位图；

附图4  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目评价范围图；

附图5  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目平面布置及雨污管网图；

附图6  浠水县城市总体规划图；

附图7  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目卫生防护距离包络线图；

附图8  浠水县生态保护红线划分图；

附图9  浠水县水系图；

附图10  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目分区防渗图；

附图11  项目车间平面布置及废气收集处理系统分布示意图；

附图12  项目厂房设计立面图；

附图13  项目现场照片。

附件：

附件1  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目环境影响评价委托书；

附件2  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目承诺书；

附件3  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目营业执照；

附件4  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目备案证；

附件5  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目土地承包经营权流转合同；

附件6  浠水县洗马镇人民政府与湖北山蛋源生态农业有限公司签订的蛋鸡养殖及有机肥生产项目投资合同；

附件7  项目选址意见书；

附件8  浠水县农业农村局关于《湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目》位于适养区内的证明；

附件9  黄冈市生态环境局浠水县分局关于湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目与生态保护红线关系的复函；

附件10  浠水县国土资源局洗马国土资源所关于湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目用地性质说明；

附件11  废水消纳协议；

附件12  湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目监测报告。

前言

一、项目概况

随着我国新型城镇化进程的进一步推进，大量农民进入城市，由农产品的生产者转变为消费者，这对包括鲜蛋在内的农产品供应市场提出了新的需求。随着人们生活水平的逐步提高，广大消费者对农产品的品质也提出了更高的要求。畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性蛋白的主要来源，一个国家的人均畜产品量也是反映发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。湖北省各级党委、政府认真贯彻落实国家出台的一系列惠农政策，围绕农业增效、农民增收，积极调整农业产业结构，鼓励农业产业化龙头企业以科技的力量推动农业产业向集约化、高端化发展。

养鸡业是中国家禽业的特色，《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）指出“畜牧业是现代农业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。”《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）（2016-2020年）》提出：要增强农产品安全保障能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平，形成结构更加合理、保障更加有力的农产品有效供给。提高粮食生产能力保障水平，加快推进农业结构调整，推进农村一二三产业融合发展，确保农产品质量安全，促进农业可持续发展，开展农业国际合作。要构建现代农业经营体系，以发展多种形式适度规模经营为引领，创新农业经营组织方式，构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的现代农业经营体系，提高农业综合效益。发展适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系。

为积极响应政府号召，进一步壮大浠水县畜禽养殖业，湖北山蛋源生态农业有限公司拟在洗马镇小金山村投资建设湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目，该养殖场统筹养殖生产布局与农村环境保护相结合，严格落实养殖者污染防治责任，扶持养殖废弃物综合利用和无害化处理，强调生物链建立，采取种养结合、废弃资源循环利用，采取统一规划、统一防疫、统一标准、统一治污、统一管理的发展模式，向社会提供安全、优质、绿色的畜禽产品，保障人民群众蛋禽安全。该项目符合社会经济发展趋势、适应国内政策导向和市场需求，项目建成将具有极大经济效益和显著社会效益。

湖北山蛋源生态农业有限公司于2019年12月25日在湖北省黄冈市浠水县洗马镇小金山村注册成立，经营范围：畜禽养殖(禁养区域除外)、销售；禽蛋、兽药销售；饲料生产、销售；农副产品收购、销售；有机肥生产、销售:蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售。(涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营)，营业执照见附件3。

湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目位于洗马镇小金山村，项目总投资13000万元，总占地面积60亩，新建智能蛋鸡舍5栋（60万只蛋鸡养殖）；新建有机肥生产线车间3栋，面积 6000平方米；新建综合楼1栋，面积2000平方米，配套建设储备库、冻库、粪污处理中心、道路、绿化等。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目建设进行环境影响评价。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）1.2.2中规定，30只蛋鸡折算一头猪，本项目饲养规模为蛋鸡年存栏量60万只，18个月出栏1次，折算成猪养殖量为年出栏13333头，经比对《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“一、畜牧业”中第1条“畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”，应当编制环境影响报告书。

①接受委托：2020年3月23日，湖北山蛋源生态农业有限公司委托湖北黄跃环保技术咨询有限公司承担“湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目”的环境影响评价工作；

②现场踏勘：2020年3月24日，我公司组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集；

③第一次公示：2020年3月27日，该项目环评第一次公示在湖北黄环环保科技有限公司网站上发布（http://www. huanghuanhbkj.com/index.php/index/ashow_ 524.html）；

④环境质量现状及污染源监测：2020年4月19日~2020年4月25日，黄冈博创检测技术服务有限公司对项目所在区域环境空气、噪声、地下水、土壤质量现状进行了监测；

⑤第二次公示：2020年7月28日，该项目在黄环环保集团网站上发布了征求意见稿公示（http://hhhb2019.35xg.com/index.php/index/ashow_51.html）；

⑥报纸媒体和现场征求意见稿公示：2020年7月28日至2020年8月11日在鄂东晚报和周边居民点现场张贴公告进行了征求意见稿公示，由于项目边界300m范围内有居民，因此建设单位在公示期间组织项目所在地300m范围内所有居民及周边居民，在当地村委会开展公众座谈会，公示期间期建设单位未收到公众对该项目的反馈意见，座谈会上所有参与居民均支持项目建设。

⑦征求意见稿公示后我单位进行了工程分析、现状评价、影响分析及防护措施的深入分析，并编制完成了《湖北山蛋源生态农业有限公司上巴河猪场项目（报批稿）》，2020年8月12日在黄环环保集团网站上发布了报告稿报批前公示（http://hhhb2019.35xg.com/index.php/index/ashow_59.html），公示期间未收到任何公众反馈意见，因此未召开公众座谈会及专家论证会。

⑧2020年8月编制完成了《湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目环境影响报告书》（报批稿），交由建设单位提交黄冈市生态环境局审批。

图1  环评工作程序图

三、关注的主要环境问题

（1）区域环境质量现状能否满足相应的标准限值要求。

（2）项目产生的废气、废水能否达标排放，固体废物是否得到安全无害化的处置。

（3）项目废气、废水采取的污染防治措施是否可行。

（4）项目排放的废气、废水是否对周围环境环保目标造成不良的影响。

四、分析判定相关情况

项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第一项“农林业”中第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家相关产业政策；项目拟选场址符合规范的原则和要求，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；项目采取干法清粪工艺，粪便用于生产有机肥，生活废水经隔油池、化粪池处理后，汇同生产废水经自建污水处理站处理后，用于建设单位农田灌溉，不外排。

五、评价结论

项目符合国家产业政策，符合当地有关部门的相关规划要求；该项目在釆取本评价确定的污染防治对策措施情况下，废气、废水中的污染物均可达到国家排放标准和地方排放总量控制要求；固体废物得到利用或合理处置，从环境环保角度而言，该项目建设可行。

# 一、概述

## 1.1编制目的

开展环境影响评价的目的就是通过查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

（1）通过对拟建项目所在地区自然及社会环境现状的调查、项目的工程分析、环境影响预测和公众意见收集等系统性的工作，查明该地区的环境质量现状，掌握其环境特征，分析本项目污染物排放状况以及实施污染防治措施后能够实现的污染物削减量，预测该项目在建成后对环境影响的特点、范围和程度以及环境质量可能发生的变化；

（2）评述项目污染防治方案的可行性，并根据国家对建设项目进行环境管理的“污染物达标排放”和“总量控制”、“清洁生产”以产业政策、土地利用规划、选址合理性等方面的要求，从环境保护的角度，论证项目的可行性，并对项目的生产管理和污染防治措施提出技术经济分析论证；

（3）根据项目环境影响的特点，对其环境管理及环境监测计划提出要求；

（4）为项目的初步设计和环境监督管理提供科学依据。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正并施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日公布实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正并施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日施行；

- 《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日修正并实施；

- 《中华人民共和国动物防疫法》，2015年4月24日修正并施行；

- 《湖北省环境保护条例》，1997年12月3日修正并实施；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1年1月实施；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日实施。

### 1.2.2部门规章及其他规范性文件

（1）生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号），2019年1月1日起施行；

（2）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》（2006年1月1日）；

（3）国务院办公厅国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；

（4）中华人民共和国环境保护部《国家危险废物名录》，于2016年3月30日由环境保护部部务会议修订通过，2016年8月1日起实施；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部部令第44号，2017年9月1日起施行（及2018年4月28日修改单，生态环境部令第1号）；

（6）中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），2013年5月1日起施行；

（7）国土资源部和国家发展和改革委员会《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》，2012年5月23日；

（8）国务院办公厅国发〔2006〕28号《国务院关于加强节能工作的决定》，2006年8月6日发布；

（9）国务院办公厅国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（10）国务院办公厅国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院关于印发水污染防治行动计划的通知，2015年4月2日发布；

（11）湖北省人民政府文件鄂政发〔2014〕6号《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》，2014年2月12日发布；

（12）《湖北省水污染防治条例》，2018年11月19日修订并实施；

（13）《湖北省大气污染防治条例》，湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年11月19日修订通过，2019年6月1日起施行；

（14）《湖北省环境保护厅关于深化全省环境保护改革的实施意见》（鄂环发[2014]1号），2014年2月13日；

（15）《湖北省畜牧条例》，2015年2月1日起施行；

（16）《湖北省农业生态环境保护条例》，2006年12月1日起施行；

（17）《湖北省畜禽产品有毒有害物质监督管理办法》，2004年5月1日起施行；

（18）《省人民政府办公厅关于调整建设项目环境影响评价文件分级审批权限的通知》（鄂政办发〔2019〕18号），2019年2月21日；

（19）《湖北省饲料和饲料添加剂管理办法》省人民政府令第263号，2004年8月1日起施行；

（20）《湖北省工业与生活用水定额（修订）》，鄂政办发〔2017〕3号，2017年1月14日施行。

### 1.2.3导则及技术规划

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年8月29日；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）；

（12）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548—2006）；

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）；

（14）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NYT 1167-2006）；

（15）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号），2010-12-30实施；

（16）《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789号）；

（17）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

（18）《畜禽养殖场消毒技术规范》（DB31/T 432-2009）；

（19）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

### 1.2.4委托文件

湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目环境影响评价工作委托书（附件1）。

## 1.3评价工作原则和方法

#### 1.3.1评价工作原则

（1）遵循国家和地方的有关环保法律、法规，坚持“科学、客观、公正”的原则；

（2）工程建设必须符合国家的产业政策；

（3）工程选址和建设必须符合城市发展总体规划；

（4）必须推行清洁生产；

（5）外排污染物实现达标排放，并符合当地环保要求，同时实行污染物排放总量控制。

#### 1.3.2评价方法

（1）环境质量现状评价采用监测和资料调查法；

（2）工程分析采用类比调查、物料平衡法等；

（3）噪声、大气环境影响分析等采用模型预测法；

（4）设置合理的评价专题，将建设项目工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施分析等专题列为重点评价专题。

## 1.4功能区划与环境保护目标

#### 1.4.1功能区划

（1）环境空气

项目位于浠水县洗马镇小金山村，评价区环境空气功能区划为环境空气二类区。项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。

（2）地表水环境

项目附近地表水体主要为株林河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量

项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（4）地下水环境

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

建设项目所在地环境功能区划见表1-4-1。

表1-4-1  项目所在地环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域 | 功能类别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在区域 | 二类 | 浠水县环境功能区划 |
| 地表水 | 株林河 | Ⅲ类 |  |
| 环境噪声 | 项目所在区域 | 2类 |  |
| 地下水 | 项目所在区域 | Ⅲ类 |  |

#### 1.4.2环境保护目标及敏感点

#### （1）环境保护目标

（1）环境空气：保护目标为项目建设周边区域的空气环境，项目所在地及周边空气质量目标应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关标准要求。

（2）地表水环境：本项目评价区域内附近地表水体株林河为“Ⅲ类水域”，环境保护目标为使其水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类标准”要求。

（3）声环境：项目所在地区域应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）地下水环境：项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

#### （2）环境敏感点

根据实地踏勘，项目环境敏感点见表1-4-2。

表1-4-2  项目评价范围主要环境敏感点一览表

| 类别 | 序号 | 敏感点 | 方位 | 距离（m） | 保护等级 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、 声环境 | 1 | 凤仪坳 | E | 126 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关标准要求，《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 | 8户，约32人 （已进行公参，同意项目建设） |
|  | 2 | 西涂家坳 | E | 1009 |  | 30户，约105人 |
|  | 3 | 黄家塆 | E | 1694 |  | 38户，约160人 |
|  | 4 | 谢家塆 | E | 2270 |  | 45户，约150人 |
|  | 5 | 叶家塆 | ES | 1100 |  | 25户，约80人 |
|  | 6 | 官塘角 | ES | 2271 |  | 30户，约100人 |
|  | 7 | 万家湾 | ES | 928 |  | 15户，约60人 |
|  | 8 | 北边塘 | ES | 1812 |  | 28户，约90人 |
|  | 9 | 仓海湾 | ES | 1474 |  | 20户，约65人 |
|  | 10 | 熊家湾 | ES | 2005 |  | 45户，约150人 |
|  | 11 | 江家大湾 | ES | 2566 |  | 38户，约125人 |
|  | 12 | 万家天堑 | ES | 2424 |  | 20户，约65人 |
|  | 13 | 山前塆 | WS | 209 |  | 55户，约180人 （300m范围内的3户已进行公参，同意项目建设） |
|  | 14 | 小金山村 | S | 1278 |  | 60户，约220人 |
|  | 15 | 泡桐树 | S | 1444 |  | 35户，约120人 |
|  | 16 | 黄家老屋 | WS | 1473 |  | 45户，约150人 |
|  | 17 | 燕毛咀村 | S | 2680 |  | 110户，约360人 |
|  | 18 | 龙头山村 | WS | 2377 |  | 62户，约205人 |
|  | 19 | 姜枫树塆 | WS | 2663 |  | 50户，约200人 |
|  | 20 | 李家坳 | W | 1035 |  | 22户，约75人 |
|  | 21 | 枫树湾村 | WS | 2011 |  | 56户，约185人 |
|  | 22 | 高上塆 | WN | 1088 |  | 35户，约120人 |
|  | 23 | 衫连门村 | WN | 1633 |  | 75户，约250人 |
|  | 24 | 瓦儿塘塆 | WN | 2105 |  | 35户，约120人 |
|  | 25 | 枫树湾 | EN | 364 |  | 15户，约60人 |
|  | 26 | 姜家湾 | N | 434 |  | 18户，约80人 |
|  | 27 | 陈家湾 | N | 1556 |  | 42户，约175人 |
|  | 28 | 乱石尖 | N | 1922 |  | 35户，约130人 |
|  | 29 | 上马石村 | N | 2757 |  | 60户，约230人 |
|  | 30 | 桂家岗 | EN | 1773 |  | 35户，约120人 |
|  | 31 | 金谷山村 | EN | 1573 |  | 55户，约200人 |
|  | 32 | 道士湾 | EN | 2668 |  | 28户，约90人 |
| 地表水环境 | 43 | 株林河 | E | 3776 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类标准”要求 | / |
| 土壤环境 | 44 | 项目所在区域 | / | / | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | / |
| 地下水环境 | 45 | 周边水井 | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求 | / |

表1-4-1  项目评价范围主要环境敏感点

## 1.5评价标准

#### 1.5.1环境质量标准

#### （1）环境空气

项目所在区域环境空气功能区均属环境空气二类区，所在区域内空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参照限制。具体标准见下表。

表1-5-1  环境空气质量标准一览表

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值，μg/m3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年均值 | 24小时平均值 | 1小时平均值 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 40 | 80 | 200 |  |
| 3 | 可吸入颗粒物（PM10） | 70 | 150 | / |  |
| 4 | PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| 5 | 臭氧（O3） | / | 160 | 200 |  |
| 6 | 一氧化碳（CO） | / | 4000 | 10000 |  |

表1-5-2  特征因子标准一览表

| 污染物名称 | 一次浓度，mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 0.20 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| H2S | 0.01 |  |

#### （2）地表水

项目附近地表水体主要为株林河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准值见下表。

表1-5-3  地表水环境质量标准一览表  单位：mg/L（pH无量纲）

| 参数 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 0.08 | 10000个/L |

#### （3）声环境

本项目所在地区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。具体见表1-5-4。

表1-5-4  区域环境噪声标准一览表

| 执行时段 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB3096-2008，2类 | 60dB(A) | 50dB(A) | 项目所在区域 |

#### （4）地下水环境

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。具体见表1-5-5。

表1-5-5  地下水质量标准一览表  单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 参数 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤ | 450 |
| 3 | 溶解性固体 | ≤ | 1000 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤ | 3.0 |
| 5 | 硫酸盐 | ≤ | 250 |
| 6 | 氟化物 | ≤ | 1.0 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤ | 20 |
| 8 | 镉 | ≤ | 0.01 |
| 9 | 氨氮 | ≤ | 0.50 |
| 10 | 六价铬 | ≤ | 0.05 |
| 11 | 铁 | ≤ | 0.3 |
| 12 | 铅 | ≤ | 0.20 |
| 13 | 挥发性酚类 | ≤ | 0.002 |
| 14 | 砷 | ≤ | 0.01 |
| 15 | 汞 | ≤ | 0.001 |
| 16 | 锰 | ≤ | 0.10 |
| 17 | 锌 | ≤ | 1.00 |
| 18 | 镍 | ≤ | 0.02 |

#### （5）土壤环境

项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准限制的要求。具体见表1-5-6。

表1-5-6  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

注：①重金属和类金属省均按元素总量计。

②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

#### 1.5.2污染物排放标准

#### （1）废气

项目废气主要包括鸡舍臭气、有机肥生产车间恶臭、粉尘以及食堂油烟。养殖场产生的H2S、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准、臭气浓度（无量纲）排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模最高允许排放浓度标准。项目废气污染物排放标准具体见表1-5-6。

表1-5-6  废气排放标准一览表

| 废气来源 | 标准来源 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍、粪便干燥通道、发酵罐 | GB14554-93 | NH3 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 4.9kg/h（15m排气筒） |
|  |  | H2S | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 0.33kg/h（15m排气筒） |
|  | GB18596-2001 | 臭气浓度 | 70（无量纲） |
| 有机肥生产车间 | GB16297-1996 | 颗粒物 | 120mg/m3 |
| 食堂油烟 | GB18483-2001 | 规模 | 小型 |
|  |  | 最高允许排放浓度 | 2.0mg/m3 |
|  |  | 净化设施最低去除效率（%） | 60 |

#### （2）废水

项目废水主要为生活废水及生产废水，处理后的废水可用作周边农田灌溉，其水质应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求。

具体见表1-5-7、1-5-8及1-5-9。

表1-5-7  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 鸡（m3/（千只·天）） |  |
| --- | --- | --- |
| 季节 | 夏季 | 冬季 |
| 标准值 | 0.7 | 0.5 |

表1-5-8  集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 评价因子 | COD（mg/l） | BOD5（mg/l） | SS（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 粪大肠菌群数（个/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 400 | 150 | 200 | 80 | 1000 |

表1-5-9  农田灌溉用水水质基本控制项目标准值

| 评价因子 | COD（mg/l） | BOD5（mg/l） | SS（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 粪大肠菌群数（个/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 200 | 100 | 100 | / | 4000 |

#### （3）噪声

（1）施工期噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值（即昼间70dB，夜间55dB）。

（2）运营期场界噪声

项目运营期环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见下表。

表1-5-10  拟建项目噪声排放标准一览表

| 执行时段 标准类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB12348-2008 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) | 运营期厂界噪声 |

#### （4）固体废物

项目固体废物的处理、处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的畜禽养殖业废渣无害化环境标准。具体见下表。

表1-5-11  畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 类大肠菌群数 | ≤105个/kg |

## 1.6环境影响识别

#### 1.6.1环境影响识别原则

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期）及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境和社会环境产生影响的因子，并确定其影响性质时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

#### 1.6.2环境影响识别

采用矩阵识别法对拟建项目在施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表1-6-1。

表1-6-1  建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

| 项目 | 评价因子 | 运营期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| 自然环境 | 环境空气 | -1L | / | / | / |
|  | 地表水 | / | -1L | / | / |
|  | 地下水 | / | -1L | / | / |
|  | 土壤 | / | -1L | / | -1L |
|  | 声环境 | / | / | -1L | / |
| 社会环境 | 区域经济 | +2L | +2L | +2L | +2L |
|  | 农业生产 | / | / | / | / |
|  | 人群健康 | -1L | -1L | -1L | -1L |
|  | 生活水平 | +1L | +1L | +1L | +1L |
| 生态环境 | 植被 | -1L | / | / | / |
|  | 农作物 | -1L | / | / | / |

注：□/○：长期/短期有利影响；■/●：长期/短期不利影响；/：相互作用不明显或不确定

通过环境影响因素识别，从上表可以看出，营运期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生长期不利影响，根据项目运营期产生的长期环境不利影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施，将不利影响将至最低程度，使项目建设实现经济、社会、和环境效益的统一。

#### 1.6.3评价因子筛选

根据对项目的工程分析、环境影响识别、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表1-6-2。

表1-6-2  评价因子一览表

| 类 别 | 要 素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气质量现状 |  | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、氨气、硫化氢 |
|  | 地表水水环境质量现状 |  | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类和粪大肠菌群 |
|  | 地下水水环境质量现状 |  | pH、总硬度、溶解性固体、氨氮、高锰酸盐指数、镉、六价铬、砷、汞、锰、锌、镍、铁、铅、硫酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氟化物 |
|  | 土壤环境质量现状 |  | pH、砷、汞、铬、锌、镍、铜、铅、镉 |
|  | 区域环境噪声质量现状 |  | 等效连续A声级 |
| 环境影响预测与评价 | 施工期 | 大气环境影响分析 | 扬尘、烟粉尘、柴油燃烧废气、装修废气 |
|  |  | 地表水环境影响分析 | COD、NH3-N、动植物油、BOD5、SS |
|  |  | 声环境影响分析 | 等效连续A声级 |
|  |  | 固体废物环境影响分析 | 弃方、建筑垃圾、生活垃圾 |
|  | 运营期 | 大气环境影响分析 | 氨、硫化氢、臭气以及食堂油烟 |
|  |  | 地表水环境影响分析 | COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群数 |
|  |  | 声环境影响分析 | 等效连续A声级 |
|  |  | 固体废物环境影响分析 | 鸡粪、病死鸡尸、饲料残渣及散落毛羽、饲料包装纸箱及饲料包装编织袋、医疗废物、生活垃圾 |
|  |  | 总量因子 | / |

## 1.7评价工作等级

#### 1.7.1大气环境评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按照工作分级判据进行分级。

考虑废弃排放量、毒性、标准限值等，本项目选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中环境质量标准的污染物作为本次评价的预测因子，分别为氨气、硫化氢。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价级别判定方法见下表。

表1-7-1  环境空气评价等级划分表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（3）估算模型参数

根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行估算，估算模型参数见下表。

表1-7-2  排放源估算模式预测清单一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 41.2°C |
| 最低环境温度 |  | -12.5°C |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（4）评价工作等级确定

表1-7-3  大气评价等级确定表

| 类型 | 排气筒编号 | 污染物 | 下风向最大落地浓度 | 下风向最大落地浓度距离（m） | 占标率 | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 氨气 | 8.25E-04 | 265 | 0.41 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 4.12E-06 | 265 | 0.04 | 0 | 三级 |
|  | DA002 | 氨气 | 1.58E-03 | 265 | 0.79 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 8.25E-05 | 265 | 0.82 | 0 | 三级 |
|  | DA003 | 氨气 | 1.58E-03 | 265 | 0.79 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 8.25E-05 | 265 | 0.82 | 0 | 三级 |
| 无组织 | 有机肥生产车间 | 氨气 | 0.0146 | 92 | 7.28 | 0 | 二级 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000495 | 74 | 4.95 | 0 | 二级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0233 | 74 | 5.19 | 0 | 二级 |
|  | 鸡舍 | 氨气 | 0.013 | 67 | 6.5 | 0 | 二级 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000433 | 67 | 4.33 | 0 | 二级 |

由上表可知，Pmax=Max（PH2S、PNH3、P颗粒物）=7.28%，小于10%，大于1%，所有污染物D10%均小于5km，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表1中评价工作分级规定，本次大气环境影响评价等级为二级。

#### 1.7.2地表水环境评价等级

地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能而确定的。本项目生活污水及生产废水（鸡舍冲洗废水）经自建污水处理站处理后，用于建设单位农田灌溉，不外排。本项目废水不直接排入地表水体，且项目附近地表水体株林河距离本项目约3.7km，根据《环境影响评价—地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1相关要求，本项目地表水评价等级为三级B。

#### 1.7.3声环境评价等级

项目所在地为2类声功能区。项目工程运营期主要噪声源是鸡群叫声、自动喂料机、风机、粪便传输机、水泵以及食堂油烟风机噪声等。项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），属处于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级。声环境评价工作等级判定结果见下表。

表1-7-4  声环境评价工作等级判定结果

| 因素 | 功能区 | 建设前后噪声声级的增加量 | 受影响人口变化情况 | 判定等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 2类 | ≤3dB（A） | 较少 | 二级 |

#### 1.7.4生态环境评价等级

本项目占地约60亩，小于2km2，养殖场目前属农村生态系统，属一般区域，养殖场占地不涉及自然保护区、森林公园等划定的敏感区域，在工程影响范围内无珍稀濒危物种，无风景名胜区和文物保护单位等，项目建设不会引起珍稀濒危物种的消失和生物多样性的减少，生态环境不敏感。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1生态影响评价工作等级划分表，确定该项目生态影响评价等级为三级。详见表1-7-5。

表1-7-5  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

#### 1.7.5地下水环境评价等级

⑴建设项目所属地下水环境影响评价项目类别

据查《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“一、畜牧业”类别中“1畜禽养殖场、养殖小区——年出栏生猪5000头及以上”，本项目饲养规模为蛋鸡年存栏量60万只，18个月出栏1次，折算成猪养殖量为年出栏13333头，故本项目应编写报告书，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目。

⑵划分依据

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价工作分级原则：评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可以划分为一、二、三级，建设项目的地下水环境敏感程度分级表如下表。

表1-7-6  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区“是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

⑶评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级见下表。

表1-7-7  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

按照《分散式饮用水水源地环境保护指南》（试行）（2010年9月）关于分散式饮用水水源地定义，本项目附近居民点井水属于分散式饮用水水源地，其地下水水源保护范围为“取水口周边30~50m范围”，距离本项目养殖区最近的水井均在120m之外，属于表1-7-6中的“不敏感”。

综上，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目，涉及的地下水敏感程度为不敏感，因此确定该项目地下水评价级别为三级。

评价在做好防渗措施的基础上按三级评价要求进行定性分析，评价着重点在于提出地下水防治措施和防渗要求。

### 1.7.6项目土壤环境影响工作等级的判别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

附录 A “表A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目养殖区行业类别属于农林牧渔业，中“III类、年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”。土壤环境影响评价项目类别为III类。

项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地约60亩（40020m2），4hm2≤5hm2，因此，本项目属于小型占地规模。（注：1hm2=10000m2）

项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表。

表1-7-7  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学习、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据项目现场踏勘调查，项目周边存在耕地，项目厂址所在地土壤敏感程度为敏感。

根据评价工作等级划分表，见表1-7-8。

表1-7-8  评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类项目 |  |  | II类项目 |  |  | III类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合判断，项目土壤环境评价等级为三级。

#### 1.7.7环境风险评价等级

HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》风险评价规则如下表所示：

表1-7-9  本项目风险评价等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

表1-7-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极度环境风险 |  |  |  |  |

表1-7-11  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q≤100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q≤10 | P1 | P3 | P4 | P4 |

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》“附录D”：

表1-7-12  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5 万人；或周边500 m 范围内人口总数大于500 人，小于1000 人；油气、化 学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100 人，小于200 人 |
| E3 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m 范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100 人 |

表1-7-13  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表1-7-14  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

相关工作要求，中判定规则，本项目大气环境敏感性属于“环境低度敏感区E3”，地表水环境敏感程度属于“环境中度敏感区F2”，地下水环境敏感程度属于“环境较敏感区G3”。

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》相关工作要求，“附录C”中判定规则，故该项目环境风险潜势级别为Ⅰ。

综上以述，该项目环境风险评价等级为简单分析。

## 1.8评价范围、时段和重点

#### 1.8.1评价范围

根据类似项目的环境影响评价经验及相关的环境影响评价导则，并结合项目区域现有的环境状况，具体评价范围见表1-8-1。

表1-8-1  项目环境影响评价范围一览表

| 评价项目 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 现状评价 | 环境空气 | 以项目所在地为中心，边长5km的矩形区域 |
|  | 地表水环境 | 株林河（项目东侧3.7km） |
|  | 地下水 | 项目所在地地下水（项目周边6km2） |
|  | 土壤 | 项目全部厂区及项目红线外延50m区域 |
|  | 声环境 | 场界外200m范围及环境敏感点 |
|  | 生态 | 以项目所在地为主，并结合周围环境进行分析 |
| 影响评价 | 环境空气 | 以项目所在地为中心，边长5km的矩形区域 |
|  | 地表水环境 | 株林河（项目东侧3.7km） |
|  | 地下水 | 项目所在地地下水（项目周边6km2） |
|  | 土壤 | 项目全部厂区及项目红线外延50m区域 |
|  | 声环境 | 场界外200m范围，适当考虑周围敏感点处的声环境 |
|  | 生态 | 以项目所在地为主，并结合周围环境进行分析 |
|  | 环境风险 | 大气环境风险评价范围：以建设项目所在区域向外延伸3km所包围的区域范围； 地表水环境风险评价范围：株林河（项目东侧3.7km）； 地下水环境风险评价范围：项目所在地地下水（项目周边6km2） |

#### 1.8.2评价时段

本项目属于畜牧业工程，评价时段包括施工期和营运期，主要评价营运期，对建设期环境影响作一般分析。

#### 1.8.3评价重点

根据建设项目环境影响因子识别，结合工程开发的特点，本评价重点包括：施工期粉尘、废水、噪声环境影响分析和污染防治措施；运营期废气、废水、噪声、固废环境影响分析以及污染防治措施。另外，对产业政策、规划符合性等进行简要分析。

# 二、项目概况

## 2.1拟建项目构成

拟建项目基本构成见表2-1-1。

表2-1-1  拟建项目基本构成一览表

| 项目名称 | 湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 湖北山蛋源生态农业有限公司 |  |  |
| 总投资 | 13000万元 | 性质 | 新建 |
| 法人代表 | 张学兵 | 联系电话 | 13635862050 |
| 联系人 | 张学兵 | 邮政编码 | 438200 |
| 联系地址 | 浠水县洗马镇小金山村九组 | 建设地点 | 洗马镇小金山村 |
| 主要建设内容 | 新建智能蛋鸡舍5栋（60万只蛋鸡养殖）；新建有机肥生产线车间3栋，面积6000平方米；新建综合楼1栋，面积2000平方米，配套建设储备库、冻库、粪污处理中心、道路、绿化等。 |  |  |

## 2.2工程建设内容及规模

本项目建设内容包括养殖基地（鸡舍）、有机肥生产车间以及配套的公用辅助工程（综合楼）、仓库、消毒室、供水、供电、污水处理设施等，本项目不进行小鸡孵化。

项目详见建设内容组成表2-2-1。

表2-2-1  拟建项目建设内容组成表

| 工程名称 | 工程内容 |  | 主要建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 鸡舍 |  | 5栋1F，97m×16.64m×8m，本项目饲养规模为蛋鸡年存栏量60万只，鸡舍利用日光灯采光，排风扇通风，水帘机降温，传送带式清粪机清理粪便 |
|  | 有机肥生产车间 |  | 3栋1F，单栋车间长、宽、高为50m×30m×10m，用于有机肥成品烘干、发酵、装料包装等工序，有机肥原料的储存（原料区位于有机肥生产车间西侧） |
| 辅助工程 | 综合楼 |  | 1栋2F，主要用于员工食宿及办公 |
|  | 发电室及修理间 |  | 1栋1F砖混结构 |
|  | 门卫室 |  | 1栋，1层 |
|  | 消毒池 |  | 3个 |
| 公用工程 | 供电设施 |  | 变压器1台，发电机1台 |
|  | 供水设施 |  | 自备水井2口，水塔一座，通过水泵输送至厂区供水 |
| 贮运工程 | 蛋库 |  | 1F，长：100m，宽：30m，用于鸡蛋的收集、分拣、包装及储存 |
|  | 恒温仓库 |  | 恒温仓库长：20m，宽：10m，在蛋库内南侧 |
|  | 有机肥原料仓库 |  | 有机肥原料仓库及半成品仓库位于有机肥生产车间西侧，占地面积约100m2 |
|  | 有机肥成品仓库 |  | 1栋1F，有机肥成品仓库长：25m，宽：20m，用于储存成品有机肥，位于有机肥生产车间北侧，有机肥好氧发酵罐东侧 |
|  | 道路 |  | 硬化地，设有净道和污道 |
|  | 鸡粪中转间 |  | 1个 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 隔油池、化粪池 |
|  |  |  | 污水处理站，处理规模10m3/d |
|  |  |  | 污水集中池 |
|  | 废气处理 | 鸡舍臭气 | 饲料中添加抑臭剂；定期消毒；采用生物除臭剂喷洒鸡舍；加强厂区绿化；掩蔽除臭；鸡粪随产随清等措施 |
|  |  | 烘干废气 | 生物除臭装置+15m高排气筒（排气筒编号：DA001） |
|  |  | 发酵臭气 | 发酵罐密闭，发酵恶臭通过生物除臭装置+15m高排气筒（排气筒编号：DA002~DA003），项目于有机肥生产车间北侧设置2个密闭好氧发酵罐，每个发酵罐配套生物除臭装置及排气筒 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 加盖板密闭；污水处理站采用地埋式；周边布置绿化 |
|  |  | 食堂油烟 | 安装油烟净化装置 |
|  | 固体废物 | 一般工业固体废物 | ①鸡粪：转至厂区有机肥生产车间制作有机肥 |
|  |  |  | ②病死鸡尸：设置化尸井进行无害化处理 |
|  |  |  | ③饲料残渣及散落毛羽：转至厂区有机肥生产车间制作有机肥 |
|  |  |  | ④废饲料包装纸箱及饲料包装编织袋：交由物资部门回收 |
|  |  |  | ⑤污水处理站污泥：转至厂区有机肥生产车间制作有机肥 |
|  |  | 危险废物 | 医疗废物：交由有资质单位回收处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运，统一处理 |
|  | 防渗措施 |  | 污水处理站、事故应急池（50m3）、化尸井、危暂存间重点防渗；鸡舍、仓库一般防渗；办公楼、食堂等辅助配套设施间简单防渗 |
|  | 环境风险 |  | 设置危险废物临时贮存设施；设置事故应急池；人员培训 |

## 2.3项目产品方案

项目产品方案见下表。

表2-3-1  项目产品方案一览表

| 内容 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛋鸡 |  | 60万只 | 18月出栏一次 |
| 鸡蛋 |  | 54万枚/天，19710万枚/年 | / |
| 有机肥 | 粉末状有机肥 | 0.6万吨 | 鸡粪为项目鸡舍产生粪便，不外购其他养殖粪便，米糠、秸秆、菌种外购 |

米糠、秸秆：富含大量的纤维素，为微生物成长提供大量的C、H、O、N等大量必需元素，与粪便在混合搅拌机中进行调质混合，米糠、秸秆外购，无需粉碎。

菌种：有机肥发酵剂即为有机物料腐熟剂，能够分解蛋白质、纤维素、半纤维素、木质素等，并将细菌、真菌等复合而成，有机肥发酵剂有效活菌数含量高，降解能力强，同时能够达到升温、除臭、消除病虫害、杂草种子和提高养分的效果。在事宜的条件下，能迅速将物料中的碳、氮、磷、钾、硫等分解矿化，形成简单有机物，从而进一步分解为作物可吸收的营养成分。主要物料：鸡粪、猪粪等禽畜粪便，水分控制在70%以下，辅料：米糠、秸秆、蘑菇渣等，辅料干燥呈粉状富含碳即可。

## 2.4项目主要生产设备

表2-4-1  项目生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 台 | 108 | 便于鸡舍内换气通风 |
| 2 | 自动喂料机 | 台 | 72 | / |
| 3 | 料塔 | 座 | 6 | 用于饲料传输 |
| 5 | 水帘机 | 台 | 18 | 用于鸡舍降温 |
| 6 | 鸡自动饮水器 | 套 | 120 | / |
| 7 | 传送带式清粪机 | 台 | 60 | 用于粪便传输 |
| 8 | 深水泵 | 台 | 2 | / |
| 9 | 鸡蛋分级系统 | 条 | 12 | / |
| 10 | 发酵罐 | 个 | 2 | 用于有机肥好氧发酵，105m3/个 |
| 11 | 装料包装机 | 台 | 1 | 对有机肥进行装料包装处理 |
| 12 | 粪便干燥通道 | 条 | 3 | 对有机肥进行干燥处理 |
| 13 | 热风炉 | 台 | 1 | 干燥有机肥半成品，使用电能对有机肥进行烘干 |

## 2.3.3项目主要原辅材料

表2-3-5  项目原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡饲料 | t/a | 65700 | 外购，外部公司汽车运输至厂内料塔内，厂区不设置饲料储存仓库，不再对饲料另行加工 |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 9314 | 取用厂区内井水 |
| 3 | 电 | kW·h/a | 640000 | 当地供电所提供 |
| 4 | 兽药疫苗 | L/a | 4000 | 外购 |
| 5 | 消毒液 | L/a | 8000 | 主要成分包括聚维酮碘溶液、复方戌二醛溶液 |
| 6 | 粪便 | t/a | 35040 | 本项目生产有机肥需消耗35040吨粪便，项目60万只蛋鸡饲养产生粪便约35040t/a |
| 7 | 米糠、秸秆 | t/a | 2400 | 外购，厂区不进行破碎 |
| 8 | 菌种 | t/a | 20 | 外购 |

#### 2.3.4项目公用工程

- （1）给水

项目用水主要为鸡饮用水、鸡舍清栏用水、鸡舍消毒用水、降温水帘用水、消毒池补充用水、员工生活用水等，年用水量为9314m3，项目生产、生活用水均来自自建的地下水井。按照《畜禽养殖场地环境评价规范》（HJ568-2010），企业应对深井水质进行监测，水质应满足《畜禽养殖场地环境评价规范》表2中明确的畜禽饮用水水质评价指标限值的要求，若不满足要求则需要根据水质采取净化处理措施。

- （2）排水

项目工程排水采用雨污分流制。

项目南西侧和北侧为山坡，为防止山坡雨水进入厂区，建设单位于厂区四周设置截洪沟，初期雨水通过截排水沟收集至初期雨水沉淀池处理后，用于厂区绿化。

污水系统：本项目废水年产生量为1736.6m3（其中生活废水：1693.6m3/a，生产废水（鸡舍冲洗废水：43m3/a），食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水汇入化粪池处理，汇同生产废水经自建污水处理站处理达到满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求用于周边农田灌溉。

- （3）供电

本项目用电来自浠水县洗马镇当地电网，年用电量为64万kw·h。项目照明灯具选型为防水防尘灯、广照型工厂灯及日光灯。项目配有专用变压器，保障电力充足、稳定，且配有专用发电机2台，应对突发停电情况，设备的供电能力能满足项目运行时的用电需要。

- （4）供热及通风系统

厂区内购置的蛋鸡均处于青年期（15周龄左右），故鸡舍不需另设供暖设备。

项目建设的标准化鸡舍配有风机及进风窗，用于鸡舍内的通风换气。项目选用高效能风机，排风效率≥90%。项目所有进风窗均可自动控制开启，开口大小一致，可自动达到鸡舍设置的压力差要求。为防止雨水倒灌，进风窗洞口下沿内侧高于外侧。

（5）防暑降温系统

在鸡舍墙壁预留通风孔，每栋鸡舍安装风机，加速舍内气流的速度，带走鸡体表热量。当气温高于29℃，湿度在50%以上时，从早晨5点到夜间1点都需要降温，夜间鸡体温和气温的差异相对较大，可以缩短送风时间。

同时，鸡舍墙壁安装有降温水帘，定时或不定时的为鸡舍直接降温，降温水帘能使厂房内的温度迅速在10分钟内下降，降温环保效果佳。降温水帘通常在夏季5-9月使用。

#### 图2-3-1  水帘降温工艺

（6）防疫系统

项目厂区大门处设有轮胎消毒池，综合楼严禁非生产人员出入场内，出入人员和车辆必须经消毒室或消毒池进行消毒。消毒池使用聚维酮碘溶液和复方戌二醛溶液，为保证药液的有效，应15d更换一次药液，消毒池内仅进行消毒药液的更换和水量的补充、不外排。

鸡舍周围10m处设置挡鼠墙，挡鼠墙到鸡舍间以及鸡舍与鸡舍间的地面硬化处理，厂区所有对外开放的门口都要求安装挡鼠板，挡鼠板与墙体之间对接密闭无缝隙；厂区各个下水道入口处加装金属过滤网，阻止老鼠从下水道进入鸡舍及附属房内；水帘处安装纱网或初效过滤网，防止蚊蝇等进入鸡舍；切实做好鸡舍内外清洁卫生和消毒隔离工作，消除厂内卫生死角，病死鸡交由资质单位处理；药物防治选用合适的药物、合适的剂量，采取正确的投药方式进行治疗，不随意加大或减小用量以及滥用药物。

一旦发生可疑病情，立即采取隔离措施，并及时采取药物治疗或紧急接种。确诊发生高致病性禽流感时，积极配合当地畜牧兽医行政管理部门，对集群采取实施严格的隔离、扑杀措施。

（7）运输系统

饲料运输系统：

本项目配备一台25吨料罐车，主要负责从饲料厂向养鸡场料塔之间的饲料运输。该料罐车不在生产区内停放，车辆进行消毒程序后方可进入生产区。饲料通过料罐车的输料臂直接输入生产区料塔内，不再另行加工。

粪便运输系统：

蛋鸡养殖区鸡粪通过皮带运输至粪便干燥通道进行预烘干，鸡粪水分干燥至30%左右，通过皮带运输至有机肥好氧发酵罐内进行发酵，生产有机肥。环评要求粪便传输带密闭输送。

本项目产生的粪便经预烘干后通过有机肥好氧发酵罐发酵后生产有机肥，有机肥好氧发酵罐通过将粪便、秸秆、发酵菌等原材料按照一定比例进行混料调质后，在发酵罐内快速升温（24~48小时），高温发酵（5~7天），降温阶段3个阶段发酵生产有机肥成品，送至有机肥生产车间进行后续处理（破碎装料包装工序）。

对于有机原料的无害化和减量化处理，主要有人工烘干模式、发酵模式和机械化高温好氧发酵模式。本项目根据工艺比选，采用机械化高温好氧发酵模式。其原理是：以有机原料为主要原料，采用现代工程技术和微生物技术，为好氧微生物的生长繁殖提供最佳条件，使发酵物料快速腐熟、脱水、除臭。这种处理模式的优点是产量大，适合产业化生产作业；生产成本较低，产品的质量稳定，肥效高，无污染。

项目于有机肥生产车间北侧设置2个密闭发酵罐（混料调制、高温发酵、降温），每个发酵罐配置1个生物除臭装置及排气筒，有机肥在发酵罐内发酵完全后形成粉末状有机肥，可直接外售，有机肥烘干、发酵废气经生物除臭装置处理后，通过排气筒排放。

（8）病死鸡处理

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发【2017】25号），项目病死鸡需进行无害化处置，病死鸡交由有资质单位进行处置。

#### 2.3.5项目外环境及平面布置

（1）总平面布置的原则

畜禽养殖场的建设应做到功能分区明确合理，保证项目内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（2）平面布置

本项目占地面积约60亩（约40020m2），项目分为生活管理区、生产区和有机肥生产车间三个区域，各功能区界限分明，联系方便。项目用地东侧、西侧建设一条宽6m的水泥道路，场外与生活区相连接。

①生活管理区：项目生活区位于厂区东南侧，生产区及有机肥生产车间位于厂区西侧，项目厂区东侧为常年主导风向的上风向，可减少养殖场臭气对生活区的影响。厂区入口处设有轮胎消毒池，出入人员和车辆必须经消毒室或消毒池进行消毒。消毒池使用聚维酮碘溶液和复方戌二醛溶液，为保证药液的有效，应15d更换一次药液，消毒池内仅进行消毒药液的更换和水量的补充、不外排。

②生产区：项目厂区整体布置从东至西设置5栋鸡舍，生活管理区位于最东侧（常年主导风向的上风向），每栋鸡舍间间距为12m，且具有高低差，便于通风，鸡舍安装有行车喂料层叠式一体化自动饲养设备，鸡床鸡圈设有适宜的坡度，一般为1~2%；鸡舍东侧为鸡蛋仓库，设有集蛋间（分级车间+常温成品库+参观走道），仓库与厂区运输道路相通，便于鸡蛋的运输。鸡舍北侧为有机肥生产车间及污水池，便于厂区粪便及废水的处置；鸡舍西侧设有7座料塔，建设单位直接外购成品饲料，不再另行加工，饲料由汽车运输至厂内，泵入料塔，饲料道与粪便运输道相互独立，避免交叉；

③清粪系统：项目不设置鸡粪堆场，鸡舍里的鸡粪每天通过传送带式清粪机直接传输有机肥生产车间发酵罐内。

④污水处理：隔油池、化粪池位于生活区西侧，便于处置生活废水；新建一个污水处理站（10m3/d）位于厂区东南侧，用于处理项目厂区生产生活废水，用于周边农田灌溉。

⑤针对本项目产生的少量医疗废物，危险废物暂存间位于厂区东侧，有机肥原料仓库北侧。

湖北省黄冈市浠水县常年主导风向为E风，主次主导风向为ENE，夏季多为NE风，多年平均风速1.69m/s。本项目位于黄冈市浠水县洗马镇小金山村，因此距离本项目较近居民点为凤仪坳（本项目东侧126米，所有8户居民）居民点和山前村（本项目西南侧209米，300m卫生防护距离内3户居民，均已进行公参，同意项目建设）居民点位于本项目夏季主导风向（东北风）上风向和侧风向 ，且厂区东西2侧均有山林阻挡，故本项目鸡舍及有机肥生产对该居民点影响较小；

综上，项目平面布置较为合理。

（1）项目用地现状及周边情况

1）用地现状

本项目占地面积约40020m2，合60亩，项目租用小金山村农用地从事畜禽养殖场建设及经营。

根据浠水县洗马镇国土资源所出具的用地说明“湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目选址位于浠水县洗马镇小金山村，该项目用地面积60亩，用地性质为农用地和荒林地。该项目用地符合浠水县土地利用总体规划和洗马镇用地规划。该项目用地建筑不涉及到基本农田。”

根据浠水县农业农村局出具的证明（见附件11）可知，湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目用地在适养区范围内。

根据根据黄冈市生态环境局浠水县分局“关于湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目与生态保护红线关系的复函”，本项目不在浠水县生态保护红线范围内。

2）周边情况

项目四周主要为一般耕地、农田等。项目位于浠水县洗马镇小金山村，项目厂界东侧126m为凤仪坳（本项目东侧126米，所有8户居民）居民点和山前村（本项目西南侧209米，300m卫生防护距离内3户居民，均已进行公参，同意项目建设）居民点，南侧为农田及农田，北侧为山林。项目所在地2km范围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、文物古迹等环境敏感目标。项目周边情况详见附图2。

周边情况一览表详见下表。

2-2-6  项目周边情况一览表

| 类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界范围（m） | 保护等级 | 人口数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 声环境 | 凤仪坳 | E | 126 | GB3095-2012二级标准、GB3096-2008中2类标准 | 8户，约32人 |
|  | 山前村 | WS | 209 |  | 55户，约180人 |
| 地表水环境 | 株林河 | S | 3776 | GB3838-2002中Ⅲ类水质 | / |

项目设置300m卫生防护距离。根据现场调查，项目最近居民点为西侧126m处凤仪坳居民点和西南侧的209m处山前村居民点，项目300米内凤仪坳所有8户居民，山前村3户居民，均已进行公参，同意项目建设，因此，项目选址满足卫生防护距离要求。

## 2.4劳动定员及工作制度

项目建成后，员工共计30人，厂区提供食堂与宿舍，其中10人在厂区内住宿。养殖场年工作365天，实行每天一班8h制

## 2.5产业政策与规划相符性分析

#### 2.5.1产业政策符合性分析

产业政策是国家实施宏观调控的重要手段，是树立和落实科学的发展观，促进经济增长方式转变，推进产业结构优化升级，提高经济增长质量，切实解决当前部分行业低水平盲目扩张和信贷增长过快，产业结构失衡的保障，是项目建设的依据。

近年来，随着农业产业结构的调整，畜禽养殖业已成为我国农业产业发展的的支柱产业，由于畜禽养殖业的产业链长，对社会的贡献力大，国家一直非常重视畜禽养殖业的发展。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中强调，“要大力提高农业科技创新和转化能力，加快农作物和畜禽良种繁育，着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地”。中国农业部副部长、中国畜牧业协会会长张宝文同志在“把握形势，稳步发展禽畜生产”报告中指出：“畜牧业发展存在许多积极因素，要正确把握当前畜牧业发展面临的形势，努力构建畜牧业稳定发展的长效机制，建立健全扶持家禽生产的政策体系，加快畜禽良种繁育体系建设。”立足资源优势，大力发展特色家禽养殖业，尽快形成有竞争力的畜禽良种繁育体系，已经列入了国家中长期产业发展规划。

项目建设能够采用循环经济模式，即农畜结合：把养殖场污水充分利用起来，用作农田的肥料，不仅可以节约肥料、饲料成本，还可改良土壤环境。项目的选址考虑到了环境效益、经济效益和社会效益的统一：项目产生的废水污染物，能够被充分利用，既产生了社会效益，也保护了周围的环境；粪便用于生产有机肥，带动了经济发展，且粪便得到综合处置利用。故项目建设符合国家产业政策。

根据国务院国发〔2005〕40号《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，该项目属于鼓励类第一项“农林业”中第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，场区未使用淘汰类设备。

项目与国家有关畜禽养殖污染物防治的法律法规符合性分析见下表。

表2-5-1  项目与畜禽养殖污染防治的法律法规符合性分析

| 政策法规 | 相关条款及规定 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、污泥沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目雨污分流、污污分流排水系统；项目采用干清粪工艺；项目粪便用于生产有机肥；生活废水、生产废水经处理后，用于周边农田灌溉。 |
| 《畜禽养殖污染防治管理办法》（原国家环境保护总局第9号令，2001） | 畜禽养殖场应当保持环境整洁，采取清污分流和粪尿的干湿分离等措施，实现清洁养殖。 | 本项目为雨污分流排水系统；采用干清粪工艺 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置污水收集输送系统，不得采取明沟布设。新、改、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合出。畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化管理。污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。 | 项目为雨污分流、污污分流排水系统；项目采用干清粪工艺；项目粪便用于生产有机肥；生活废水、生产废水经处理后，用于周边农田灌溉。 |
| 《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009） | 本标准集约化畜禽养殖场指存栏数为50头以上的奶牛场。新、改、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺；采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，应逐步改为干法清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。 | 本项目养殖规模蛋鸡60万只（折算成生猪13333头）；项目采用干清粪工艺；本项目粪便在厂区内生产有机肥，进行无害化、资源化利用 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号 | 畜禽养殖污染防治应贯彻“预防为主、防治结合，经济性和实用性相结合，管理措施和技术措施相结合，有效利用和全面处理相结合”的技术方针，实行“源头削减、清洁生产、资源化综合利用，防止二次污染”的技术路线。 | 本项目为雨污分流、污污分流排水系统；项目采用干清粪工艺；本项目粪便在厂区内生产有机肥，进行无害化、资源化利用；项目生活废水、生产废水经处理后，用于周边农田灌溉，使废水无害化、资源化。 |
| 《湖北省畜牧条例》（湖北省人大常委会公告第170号） | 鼓励和支持畜禽养殖者采取生态养殖模式，实现畜牧业向规模养殖、科学养殖转变；县级以上人民政府应当鼓励和支持畜禽养殖者采取种养结合、制取沼气、制造有机肥等方法对畜禽养殖废弃物进行综合利用，减少畜禽养殖废弃物造成的面源污染 | 本项目粪便在厂区内生产有机肥，废弃物得到合理处理处置。 |
| 《湖北省水污染防治条例》（湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过） | 禁养区内已有的畜禽养殖场、养殖小区由县级以上人民政府限期拆除；造成养殖者经济损失的，依法予以补偿。 畜禽规模养殖排放的水污染物应当符合国家和地方排放标准。畜禽规模养殖经营者应当向环境保护主管部门申报登记水污染物排放设施、处理设施和正常经营条件下的排放水污染物的种类、数量和浓度；按照环境保护的要求收集、贮存、利用或者处置养殖废弃物，并采取防渗漏、防溢流等措施，防止污染水体。县级以上人民政府应当对畜禽规模养殖废弃物的综合利用、污染物处理设施建设等给予扶持；鼓励、引导建设集中式畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理设施，引入市场化机制运营。动物尸体及其他废弃物应当按照规定进行无害化处理，禁止向水体丢弃。 | 项目粪便用于生产有机肥；生活废水、生产废水经处理后，用于周边农田灌溉；固体废弃物均进行无害化处理。 |

综上，项目建设符合国家及湖北省有关政策、法规及规章。

#### 2.5.2与全国农业可持续发展规划相符性分析

《全国农业可持续发展规划规划（2015－2030年）》提出：支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到2020年和2030年养殖废弃物综合利用率分别达到75%和90%以上，规模化养殖场畜禽粪污基本资源化利用，实现生态消纳或达标排放。

本项目为规模化畜禽养殖场项目，项目蛋鸡存栏量为600000只，采用干清粪工艺，并建设有机肥处理设施，项目将产生的鸡粪作为生产有机肥的原料，符合《全国农业可持续发展规划规划（2015－2030年）》将“禽粪污基本资源化利用”。

#### 2.5.3与湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要相符性分析

《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出十三五期间优化农业生产结构和区域布局：科学布局畜禽标准化规模养殖场，推广种植优质牧草和优质高产饲料粮，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体发展。巩固生猪、家禽、禽蛋优势产业。本项目为规模化畜禽养殖场项目，项目生活废水经化粪池处理后，汇同生产废水进入污水处理站处理，用于周边农田灌溉，符合种养结合，与湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要相符合。

#### 2.5.4土地利用总体规划相符性分析

根据《黄冈市土地利用总体规划(2006-2020年)》第五章土地利用重点任务：“保护和合理利用农用地。统筹安排其他农用地改造现有园地，建设优质林果、茶叶生产基地，着力提高单产和效益，到2020年，园地面积为76200.00公顷。严格保护农田资源，稳步增加农田面积，推进林业结构调整，实施速生丰产林基地建设、生态公益林建设、林业种苗工程等林业重点工程，到2020年，农田面积为744600.00公顷。结合土地开发整理，减少田坎等农业设施用地；合理引导农业结构调整，建设集约化的畜禽和水产养殖区。到2020年，其他农用地面积为149761.81公顷。

项目为集约化畜禽养殖项目，根据浠水县洗马镇国土资源所出具的用地说明“湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目选址位于浠水县洗马镇小金山村，该项目用地面积60亩，用地性质为农用地和荒林地。该项目用地符合浠水县土地利用总体规划和洗马镇用地规划。该项目用地建筑不涉及到基本农田。”

根据浠水县农业农村局出具的证明（见附件11）可知，湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目用地在适养区范围内。

该项目选址从土地利用总体规划角度，是合理的。

#### 2.5.5与湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知的相符性分析

根据湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知（鄂政发[2016]3号），自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。到2020年，畜禽规模化养殖场粪便利用率达到85%以上，全省85%以上的规模化畜禽养殖场配套完善粪污贮存设施；30%以上的养殖专业户实施粪污集中收集处理和利用。建设单位在本项目设计中充分考虑了雨污分流、污污分流，项目生产废水经自建污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，实现了农牧结合。

#### 2.5.6与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相符性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的选址要求，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

表2-5-2  本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》相符性分析

| 《畜禽养殖业污染防治措施技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求 | 本项目与规范相符性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 不准建于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 本项目场址不位于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 相符 |
| 不准建于城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中的地区 | 不位于城市和城镇居民区 | 相符 |
| 禁止建在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 本项目没有建在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 相符 |
| 禁止建在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 本项目未建于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 相符 |
| 畜禽养殖场场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 村屯不属于人口集中区域，不属于禁建区，不执行此条规范 | 相符 |

因此，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求。

#### 2.5.7与《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令2010年第7号）的相符性

表2-5-3  本项目与《动物防疫条件审查办法》相符性分析

| 《动物防疫条件审查办法》 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 距离生活饮用水地表水源地、动物屠宰加工场地、动物和动物产品集贸市场500m以上；距离种畜禽场1000m以上；距离动物诊疗场所200m以上 | 相符 |
| 距离动物隔离场所、无害化处理场所3000m以上 | 相符 |
| 距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500m以上 | 相符 |

根据现场调查，本项目与生活饮用水地表水源地、动物屠宰加工场地、动物集贸市场、种畜禽场、动物诊疗场所、动物隔离场所、无害化处理场所的距离等均符合上述规定，同时项目选址不位于城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域，与公路、铁路等主要交通干线的距离也满足上述规定要求。因此，项目选址符合《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令2010年第7号）中的要求。

#### 2.5.8与《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范》（试行）的相符性

《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范》（试行）将规模化畜禽养殖场（小区）的厂址划分为禁止养殖区、限制养殖区和适宜养殖区，具体划分见下表。

表2-5-4  《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范》（试行）养殖区划分一览表

| 类别 | 《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范》（试行） | 本项目与规范相符性分析 | 本项目所属区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止养殖区 | 人口集中区域：各市（州）、区（县）的城市建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸500米的区域范围全部划定为禁止养殖区 | 本项目不属于城市建成区，且不属于人口集中区域 | 不属于禁止养殖区 |
|  | HJ/T338-2007饮用水水源保护区：依据《饮用水水源保护区划分技术规范》对河道型、湖泊、水库、地下水和其它类型的饮用水源地进行一级和二级保护区划分，集中式饮用水源地一、二级保护区全部划定为禁止养殖区 | 本项目不属于集中式饮用水源地一、二级保护区 | 不属于禁止养殖区 |
|  | 重要水质功能区：水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类水质水体的湖泊或流域，以及纳入全国江河湖泊生态环境保护试点的水域禁止养殖区的划定首先应参照该水域的生态环境保护规划或实施方案等，如无相应规划或实施方案时可将水域水体及水域最高控制水位线向外延伸200米的陆域范围一同划定为禁止养殖区 | 本项目不位于重要水质功能区 | 不属于禁止养殖区 |
|  | 其他生态功能区：世界自然和文化遗产地、自然保护区的核心区和缓冲区，以及国家和省级风景名胜区、森林公园、湿地公园、文物保护单位等区域，以及其物理边界向外延伸500米的范围全部划定为禁止养殖区 | 本项目不属于其他生态功能区 | 不属于禁止养殖区 |
| 限限制养殖区 | 人口集中区域：各市（州）、区（县）的城市建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中的社会敏感点所划定的禁止养殖区边界再向外延伸1000米范围的区域，划定为限制养殖区。 各乡（镇）的城镇建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸1000米的区域范围全部划定为限制养殖区 | 本项目不属于城市（镇）建成区，且不属于人口集中区域 | 不属于限制养殖区 |
|  | 饮用水水源保护区：依据HJ/T338-2007《饮用水水源保护区划分技术规范》对河道型、湖泊、水库、地下水和其它类型的饮用水源地划定限制养殖区域。将饮用水源地保护区中的准保护区全部区域范围划定为限制养殖区 | 本项目不属于饮用水源地 | 不属于限制养殖区 |
|  | 交通要道：已建、在建的主要交通干线（铁路、国省道公路）用，平原地区外侧外延1000米的范围划定为限制养殖区、山区两侧外延500米的范围划定为限制养殖区 | 201省道位于项目厂界外侧外延3075m，麻阳高速位于项目厂界外侧外延4036m， | 不属于限制养殖区 |
|  | 工业功能区：各类产业园区及产业聚集区规划控制区域（市级以上政府划定，农业园除外）边界外延1000米范围划定为限制养殖区 | 本项目不属于工业功能区 | 不属于限制养殖区 |
| 适宜养殖区 | 本技术规范中将禁止养殖区和限制养殖区以外的其它区域原则上划定为适宜养殖区 | 本项目不属于技术规范中的禁止养殖区和限制养殖区 | 属于适宜养殖区 |

根据以上技术规范，结合本项目场区选址位置，可知项目选址属于适宜养殖区，因此应当实现畜禽养殖废弃物的循环综合利用或达到《畜禽养殖业污染物排放标准》。

#### 2.5.9与市人民政府关于印发黄冈市水污染防治行动计划工作方案的通知的相符性

根据《市人民政府关于印发黄冈市水污染防治行动计划工作方案的通知》：现有规模化畜禽养殖场(小区)要全面推行清洁养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。在畜禽养殖业规模大的区域，建立一批标准化养殖小区，从低水平、分散性养殖向规模化、生态化、集约化养殖发展。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用，实现畜禽养殖废弃物资源化利用，减少畜禽养殖对水环境的污染。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。

本项目实行污污分流、雨污分流，配套建设有污水处理设施，粪便用于生产有机肥，实现了畜禽养殖废弃物资源化利用，因此本项目符合《市人民政府关于印发黄冈市水污染防治行动计划工作方案的通知》中相关要求，

#### 2.5.10与《黄冈市畜禽养殖区域划分方案》的相符性

《黄冈市畜禽养殖区域划分方案》将规模化畜禽养殖场（小区）的厂址划分为禁止养殖区、限制养殖区和适宜养殖区，具体划分见下表。

表2-5-5  《黄冈市畜禽养殖区域划分方案》养殖区划分一览表

| 类别 | 黄冈市畜禽养殖区域划分方案 | 本项目与规范相符性分析 | 本项目所属区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止养殖区 | 人口集中区域：各县（市、区）的城市建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸500米的区域范围全部划定为禁止养殖区 | 本项目不属于城市建成区，且不属于人口集中区域 | 不属于禁止养殖区 |
|  | HJ/T338-2007饮用水水源保护区：依据《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》对河道型、湖泊、水库、地下水和其它类型的饮用水源地进行一级和二级保护区划分，集中式饮用水源地一、二级保护区、城镇供水取水泵站、净水厂周围300m的范围内全部划定为禁止养殖区 | 本项目不属于集中式饮用水源地一、二级保护区、城镇供水取水泵站、净水厂周围300m的范围 | 不属于禁止养殖区 |
|  | 重要水质功能区：水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类水质水体的湖泊、水库或流域，以及纳入全国江河湖泊生态环境保护试点的水域禁止养殖区的划定首先应参照该水域的生态环境保护规划或实施方案等，另外水库工程管理范围和保护范围划定为禁止养殖区 | 本项目不位于重要水质功能区 | 不属于禁止养殖区 |
|  | 其他生态功能区：世界自然和文化遗产地、自然保护区范围内，以及国家和省级风景名胜区、森林公园、湿地公园、水利风景区、文物保护单位等区域，以及其物理边界向外延伸500米的范围全部划定为禁止养殖区。省级以下森林公园、湿地公园、水利风景区、文物保护单位等区域周边禁止养殖区划定时可参照上述标准执行 | 本项目不属于其他生态功能区 | 不属于禁止养殖区 |
| 限限制养殖区 | 人口集中区域：各县（市、区）的城市建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中的社会敏感点所划定的禁止养殖区边界再向外延伸1000米范围的区域，划定为限制养殖区。 各乡（镇）的城镇建成区，以及不在建成区内的机关、学校、科研（种养殖试验场除外）、医院、疗养院、敬老院以及其它文化体育场馆等人口集中区域，以及这些区域的边界向外延伸1000米的区域范围全部划定为限制养殖区 | 本项目不属于城市（镇）建成区，且不属于人口集中区域 | 不属于限制养殖区 |
|  | 饮用水水源保护区：依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）对河道型、湖泊、水库、地下水和其它类型的饮用水源地保护区中的准保护区全部区域范围划定为限制养殖区 | 本项目不属于饮用水源地 | 不属于限制养殖区 |
|  | 重要水质功能区：水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类水质水体的湖泊或流域的养殖区域划定应首先参照该水域的生态环境保护规划或实施方案等，已经划定了养殖区域的，维持原划定方案；如无相应规划或实施方案的，原则上全部划定为限制养殖区 | 本项目不位于重要水质功能区 | 不属于限制养殖区 |
|  | 其他生态功能区：世界自然和文化遗产地、自然保护区范围内，以及国家和省级风景名胜区、森林公园、湿地公园、水利风景区、文物保护单位等区域，以及其物理边界向外延伸1000米的范围全部划定为限制养殖区。省级以下森林公园、湿地公园、水利风景区、文物保护单位等区域周边限制养殖区划定时可参照上述标准执行。 | 本项目不属于其他生态功能区 | 不属于限制养殖区 |
|  | 交通要道：已建、在建的主要交通干线（铁路、国省道公路）用，平原地区外侧外延1000米的范围划定为限制养殖区、山区两侧外延500米的范围划定为限制养殖区 | 项目500m范围内无主要交通干线 | 不属于限制养殖区 |
|  | 工业功能区：各类产业园区及产业聚集区规划控制区域（市级以上政府划定，农业园除外）边界外延1000米范围划定为限制养殖区 | 本项目不属于工业功能区 | 不属于限制养殖区 |
|  | 其他区域：根据各地城乡发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制养殖的区域。 | 不属于其他区域 | 不属于限制养殖区 |
| 适宜养殖区 | 在适宜养殖区内应以区域环境承载力为基础合理规划和布局畜禽养殖行为，在该区域内从事畜禽规模养殖的，应当实现养殖废物的循环综合利用或达到国家《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 本项目不属于禁止养殖区和限制养殖区 | 属于适宜养殖区 |

根据以上划分方案，结合本项目场区选址位置，可知项目选址属于适宜养殖区，因此应当实现畜禽养殖废弃物的循环综合利用或达到《畜禽养殖业污染物排放标准》。

综上，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定的非禁建区要求，也符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）和《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令2010年第7号）中的相关要求。

项目选址属于《湖北省畜禽养殖区域划分技术规范（试行）》、《黄冈市畜禽养殖区域划分方案》中划定的适宜养殖区，因此应当实现畜禽养殖废弃物的循环综合利用或达到《畜禽养殖业污染物排放标准》。

本项目产生的粪污进入有机肥生产车间生产有机肥，生活废水处理后用于周边农用，不外排，符合《畜禽养殖污染防治管理办法》中对畜禽养殖污染的综合利用优先，资源化、无害化和减量化原则，符合清洁生产要求。

#### 2.5.11与湖北省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）相符性分析

根据《湖北省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中浠水县产业准入负面清单，项目属于A农、林、牧、渔业中“03畜牧业，032家禽饲养”中的“0321鸡的饲养”，具体准入负面清单见下表：

表2-5-6  《湖北省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》

| 类别 | 浠水县产业准入负面清单 | 本项目与规范相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 准入负面清单 | 全县已划分禁养区内现有养殖场2017年6月30日前全部关停 | 本项目不属于禁止养殖区 |
|  | 限养区，实现封禁抚育，轮封轮牧。其他区域为可养区，试行舍饲圈养，以草定畜，并配套建设牧畜排泄物集中处理设施 | 本项目不属于禁止养殖区和限制养殖区，废水、粪便均设置处理设施进行处置 |
|  | 不符合要求的现有养殖企业在2019年12月31日前完成改造 | 项目为新建项目 |

#### 2.5.12“三线一单”分析

本工程的建设与浠水县“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）主要内容相符性分析

①生态保护红线相符性

本项目位于浠水县洗马镇小金山村，项目用地不涉及国家自然保护区、生态敏感区、脆弱区，不属于重要生态功能区红线范围内，符合生态保护要求。根据黄冈市生态环境局浠水县分局“关于湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目与生态保护红线关系的复函”，本项目不在浠水县生态保护红线范围内。

②环境质量底线相符性

总体原则：以改善环境质量为核心，以保障人民群众身体健康为根本，综合考虑环境质量现状、经济社会发展需要、污染预防和治理技术等因素，与地方限期达标规划充分衔接，分阶段、分区域设置大气、水和土壤环境质量目标，强化区域、行业污染物排放总量控制，严防突发环境事件。

大气环境质量：以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。

水环境质量：以水环境（株林河）质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类且持续改善为目标，与《水污染防治行动计划》、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》相衔接，各地区、各流域水质优良比例不低于现状，向更好转变。

声环境质量：以声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类且持续改善为目标，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。

土壤环境：项目所在区域土壤环境满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准限值要求为目标，地区赫尔区域土壤环境不低于现状，向更好转变。

根据本次环境质量现状调查，项目所在区域各监测点位SO2、NO2、PM10、CO、氨、硫化氢监测值均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2.-2018）附录D中相关标准；PM2.5、O3月均浓度超过年均二级标准限值；本项目附近水体株林河各水质指标的标准指数均小于1，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求；项目所在区域声环境质量较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“2类”标准限值。

因此，项目的建设与区域环境质量底线相符。

③资源利用上线

项目的建设及运营不涉及直接开发或大量取用水资源、矿产资源、燃料、生物资源等自然资源，项目在设计及施工过程按照国家节能环保要求进行实施，选用的运行设备均为国内较为节能的设备，故项目的实施符合资源利用上限要求。

④环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类、淘汰类项目，符合产业政策本，不违背环境准入负面清单的原则要求。

本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

# 三、工程分析

## 3.1污染源分布

#### 3.1.1施工工艺及产污环节分析

项目新建智能蛋鸡舍5栋（60万只蛋鸡养殖）；新建有机肥生产线车间3栋，面积 6000平方米；新建综合楼1栋，面积2000平方米，配套建设储备库、冻库、粪污处理中心、道路、绿化等。

工程施工顺序按照先地下后地上的原则，将工程划分为场地平整、基础、主体结构工程、外墙内饰装修和工程验收五个阶段。具体流程见图3-1-1：

场地平整

基础

主体结构工程建设

程

外墙内饰装修、收尾

工程验收

主要包括场地平清理、土方工程等

土方工程

混凝土工程

模板工程

钢筋工程

混凝土工程

结构安装工程

砌体工程

防水工程

装饰工程

工程建设顺序

工程内容

图3-1-1   施工期总体工艺流程示意图

（1）土方工程

土方工程包括土（或石）的挖掘、填筑和运输等主要施工过程，以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程。本工程土方工程包括场地平整、基坑开挖、地坪填土、路基填筑和基坑回填等。基坑开挖是典型的土方工程，具体流程如下：

测量放线→土方开挖→边坡支护→验坑→浇捣垫层→绑扎承台钢筋、底板及基础梁钢筋、预埋柱、混凝土墙钢筋→安装地下底板侧模→浇捣地下底板混凝土→绑扎混凝土墙、柱钢筋→预埋混凝土墙止水带→安装混凝土墙、柱模板→浇筑混凝土墙、柱混凝土→安装地下顶板模板→绑扎地下顶板钢筋→浇捣地下顶板混凝土→拆模板养护→地下验收→进入主体施工。

基坑开挖常见设备包括：推土机、挖土机、铲运机以及运输车辆等。

（2）钢筋混凝土结构工程

钢筋混凝土结构工程由模板工程、钢筋工程和混凝土工程三部分组成。在施工中三者密切配合，进行流水施工，其施工工艺如下图3-1-2所示：

钢筋加工、安装

浇注混凝土

养护

拆模

模板清理

模板制作、安装

外购混凝土

现场抽检

图3-1-2  钢筋混凝土结构工程

工艺说明：

①模板工程：为保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互间位置的准确性，考虑构筑物不同位置质量的要求，根据模板的材质，选用木模板、刚模板、塑料模板等。模板一般委托预制构件厂外协加工生产制作，运至现场组装后即可使用。

②钢筋工程：具体流程为钢筋进场→调直、冷拉、冷拨、焊接（闪光对焊、电弧焊、点焊等）、除锈（电动除锈机、钢丝刷、砂盘等除锈）→下料→切断→弯曲→钢筋绑扎和安装→钢筋网、骨架安装。

主要设备：闪光对焊机、电弧焊机、电焊机、冷拉机、冷拨机、电动除锈机、钢筋切断机、手动切断器、成型工作台、卡盘、扳手、钢筋钩。

③混凝土工程：本工程现场不设混凝土搅拌站，全部外购商品混凝土。每天所需的混凝土向商家订货后，由各商家将工地所需的混凝土通过混凝土搅拌运输车运至现场。混凝土运至现场后，卸入移动式浇注车（低层）、固定式浇注平台（高层）等，将混凝土浇入模框，由人工钢钎、振动棒等捣实混凝土，由人工外加添加剂、喷水等防护措施提高混凝土的强度，带混凝土凝固后，拆除模板。

主要设备包括：混凝土搅拌运输车、移动式浇注车、垂直升降机、移动浇注机、固定浇注平台等。

（3）结构安装工程

结构安装工程是用各种起重机械将预制的结构构件安装到设计位置的施工过程。现场施工一般使用吊装机械进行装配。

结构安装工程中的设备一般包括：

①索具设备：钢丝绳、滑轮组、卷扬机、吊具等；

②起重设备：塔式起重机、汽车式起重机。

（4）砌体工程

砌体工程主要以手工操作为主，施工过程包括砂浆制备、材料运输、搭设脚手架和砌体砌筑等。

（5）防水工程

防水工程部位主要为屋面防水、地下防水、外墙面防水盒卫生间楼地面防水等。产常用的防水材料包括防水卷材、防水涂料、建筑密封材料和防水剂等。

（6）装饰工程

装饰工程包括抹灰、饰面安装施工。

抹灰包括装饰抹灰、一般抹灰等。装饰抹灰的方式包括喷涂、辊涂、刷涂等工艺。

饰面安装施工包括天然石饰面板材、金属饰面板、木质饰面板、玻璃饰面板等。

（7）产污分析

施工期产污分析见表3-1-1：

表3-1-1  工程施工期产污分析表

| 工程内容 | 污染类型 | 产污环节说明 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 废水 | 来自地坑渗水、地表径流、机械维修等 | SS、石油类 |
|  | 噪声 | 挖土机、推土机、铲运机噪声 | LAeq |
|  | 废气 | 来自临时堆场、土方开挖 | 扬尘 |
|  |  | 车辆发动机运行 | SO2、NO2等 |
|  | 固废 | 来自地基开挖、建筑物拆除 | 弃土、建筑垃圾等 |
| 钢筋混凝土结构工程 | 废水 | 混凝土浆水 | SS |
|  | 噪声 | 各种焊机、除锈机、切割机等设备噪声 | LAeq |
|  | 废气 | 焊接烟尘 | 烟尘 |
|  |  | 除锈打磨 | 粉尘 |
|  | 固废 | 下料、焊接、打磨等 | 金属边角料、焊接残渣、废弃砂盘、模板等 |
| 结构安装工程、防水工程、装饰工程等 | 废水 | 地面清洗、砂浆等 | SS |
|  | 噪声 | 运输车辆、钢筋钢板装卸、起重动力装置、浇注机、空压机（喷涂用）等 | LAeq |
|  | 废气 | 装饰工程 | 粉尘、TVOC等 |
|  |  | 物料、弃渣临时堆放 | 扬尘 |
|  | 固废 | 金属丝、废弃钢筋混凝土、砖石等 | 建筑垃圾 |
| 施工人员日常生活活动 | 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

#### 3.1.1施工期污染源及污染物排放情况

项目施工过程中的污染源及污染物，由于面广、且大多为无组织排放，加上受施工方式、设备等的制约，污染源及污染的随机性、波动性也较大，目前亦缺乏系统全面反映施工过程排污的统计资料和确定方法。因此，根据工程进展状况，结合国内类似环评中采取的一些方法，本评价对本工程施工过程中的污染源及污染物排放将采用以下原则与方法确定：

①利用现有典型施工现场的有关监测资料；

②结合本工程在施工方式与施工工艺、机械等方面的实际，类比相似工程施工过程排污进行估算。

（1）废气

由前述污染源分析可知，工程施工期废气主要包括施工扬尘及烟粉尘、施工机械、运输车辆排放的废气以及装修阶段产生的少量有机废气等。

1、施工扬尘及烟粉尘

扬尘是施工阶段的主要大气污染物，拟建项目建设期扬尘主要来源于建筑材料堆存、基础开挖、施工作业、车辆运输等过程。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材（如细沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。扬尘中主要污染因子为TSP和PM10，其中不含有毒有害的特殊污染物，且以无组织形式排放。

扬尘产生量随施工强度、施工方式以及外环境而定，在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的TSP和PM10超标。

北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工扬尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：

a.当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；

b.建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

c.类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（表3-3-1），当风速＞2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～2倍。

表3-1-2  类比其它建筑施工工地扬尘污染情况   单位：mg/m3

| 数值 | 上风向50m | 工地内 | 工地下风向距离检测位置 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值 | 0.303～0.328 | 0.409～0.759 | 0.434～0.538 | 0.356～0.465 | 0.309～0.336 | 平均风速2.5m/s |
| 均值 | 0.317 | 0.596 | 0.487 | 0.390 | 0.322 |  |

根据表3-1-2，施工区场界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

对照上述测定结果，浠水县平均风速为1.69m/s，小于上述北京工地测定数据，同时项目建设所在地的空气平均相对湿度为63%，而浠水县平均相对湿度一般都在52%以下。考虑湿度和风速的综合影响因素，本项目施工期扬尘影响范围集中在场界外150m范围内。

汽车运输产生的扬尘与车速、路面清洁度有关，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。扬尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关。

2、施工机械、运输车辆排放的废气

打桩机动力装置、临时发电机一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2、碳烟。根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度约为非甲烷总烃＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3、碳烟＜250mg/m3。

场地内汽车来往排放的尾气主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为非甲烷总烃：4.4g/L、SO2：3.24 g/L、NO2：44.4 g/L。

3、有机废气

有机废气主要来自装饰工程，废气主要为内饰及外墙装修产生的油漆、涂料废气。油漆废气的排放属无组织排放。主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。另外，还有装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等都会造成室内的苯、甲醛等污染物浓度超标。为了提高室内空气环境质量，建议使用的装修材料应满足关于《室内装修材料有害物质限量》等十项国家标准要求。提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆，减少污染物质的排放。

（2）废水

施工期的废水主要为施工人员的生活污水及施工废水。各类废水主要污染物产生及排放情况分析如下：

生活废水：项目施工期产生生活废水。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）中典型生活污水水质指标计算，其污染物产生浓度和产生量分别为：COD：270mg/L；BOD5：120mg/L；SS：220mg/L；氨氮：30mg/L。动植物油：25mg/L，施工期生活污水经厂区化粪池处理后，用于周边农用，不外排。

施工废水：主要为基坑开挖排水、钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10~30mg/L，SS浓度可高达1000mg/L。施工现场将修建临时沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后回用，可用于场地洒水等，此时施工废水不排放，池底淤泥定期由当地环卫部门清运。

（3）噪声

施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、铲运机、振荡器、打桩机、柴油发电机、电锯、打磨机、焊机以及设备运输等噪声，其声级值范围见表3-1-3。

表3-1-3  施工期主要噪声源声级值范围

| 序号 | 噪声源 | 测点施工机械距离（m） | 最大声级Lmax（dB） | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 5 | 84 | 流动源 |
| 2 | 推土机 | 5 | 86 | 流动源 |
| 3 | 振荡器 | 1 | 79 | 低频噪声 |
| 4 | 打桩机 | 1 | 95~105 | 宽频噪声 |
| 5 | 铲运机 | 5 | 90 | 流动源 |
| 6 | 柴油发电机 | 1 | 95 | 宽频噪声 |
| 7 | 电锯 | 1 | 100 | 间断，持续时间短 |
| 8 | 打磨机 | 1 | 100 | 间断，持续时间短 |
| 9 | 焊机 | 1 | 90 | 间断，持续时间短 |
| 10 | 运输卡车 | 1 | 78 | 流动源 |

- （4）固废

工程施工过程中，产生的固体废物主要包括弃方、建筑材料及生活垃圾等。

1、弃土

弃土主要产生于基坑开挖过程，根据工程所在地的土壤性质以及建筑物工程强度的要求，本项目施工场地土石方经场内平衡后，挖填方平衡，弃方量为零。

2、建筑垃圾

建筑垃圾主要产生于主体工程建设过程。在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等。工程产生的建筑施工垃圾，建设方可考虑将其装料包装后用作回填、回用、造型等。对不能利用的垃圾需按照浠水县渣土管理部门的要求统一处置。

清运施工渣土的单位和个人应按照浠水县有关规定需将施工渣土运到指定的消纳地点。

3、施工生活垃圾

施工期生活垃圾集中存放委托环卫清运、卫生填埋。施工期间主要固体废物产生及排放情况统计如下：

（5）生态环境影响

本项目施工过程对生态环境产生的不良影响主要体现在对植被、野生动物的影响及水土流失。

①对陆生植被的影响

土地开发项目的施工建设，必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，许多地表植被会消失，同时各种机械车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。

②对陆生动物的影响

施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物惊扰。间接影响是施工将严重破坏施工区域内的植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。但施工区没有发现重要的兽类及爬行动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。

③水土流失可能造成的危害

项目施工期移除植被、表土剥离及建设过程中大量开挖、移动土石方，损坏了原有的生态环境及水土保持设施，从而加重了水土的流失。可能造成的危害主要有以下几点：

a.损坏水土保持设施（草地、植被），对当地生态环境造成一定程度的破坏，从而加剧水土的流失；

b.水土流失产生的泥沙侵蚀农田，破坏耕地，降低土壤肥力，造成农业经济损失。

c.淤塞河道。由暴雨冲刷形成的泥水含有高浓度的悬浮物将对河流水质产生严重影响，或形成大量泥沙淤塞河道，造成河道防洪能力降低。

#### 3.1.2运营期生产工艺及产污环节分析

项目涉及的生产工艺包括蛋鸡养殖、有机肥生产。

#### （1）工艺流程分析

该项目直接购回处于预产期（15周龄左右）的蛋鸡进行饲养，蛋鸡自购进后不需转换鸡舍。蛋鸡食用的饲料为外购成品饲料，本项目不涉及饲料加工。

项目饲养环节及产排污节点图如下：

图3-1-3  蛋鸡饲养环节及产污节点图

#### （2）饲养管理

生产工艺流程说明：

该项目直接购回处于预产期（15周龄左右）的青年鸡进行饲养，饲养约4周后可产蛋，蛋鸡自购进后不需转换鸡舍。蛋鸡食用的饲料为外购成品饲料，本项目不涉及饲料加工。

产蛋是一个复杂的过程，受各种因素的影响，如品种、饲养环境及各种营养因素等，都对蛋鸡的产蛋率有着影响，对提高蛋鸡养殖场的经济效益起着关键作用。其中饲料的营养水平是影响蛋鸡产蛋率的重要因素，影响因素主要有蛋白质水平、能量水平、矿物质及微生素水平等，了解蛋鸡各个生理阶段特点、营养需求及饲养管理关键点，并通过营养因素的合理调控可以有效的提高蛋鸡的产蛋率。

表3-1-4  蛋鸡饲养过程营养需求一览表

| 类别 | 阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15周龄-5%开产 | 5%开产-25周龄 | 26—45周龄 | 56周龄—淘汰 |
| 生理特点 | 1、蛋鸡进入预产期后生殖系统开始迅速发育，卵巢上的卵泡大量快速生长，输卵管也迅速变粗变长、重量增加，鸡只处于升值系统发育的关键阶段； 2、性成熟的同时，鸡只在产第一枚蛋的前10天开始沉积髓骨，髓骨的生理功能是作为一种容易抽调的钙源，供鸡只产蛋时利用，蛋壳形成时约有1/4的钙来自髓骨； 3、体重增长速度随着日龄增加而逐渐减慢，但脂肪沉积随日龄的增加而增多。 | 1、产蛋率增长迅速，快速达到产蛋高峰； 2、随着产蛋高峰的快速来临，钙的需求剧增； 3、既要满足增加体重以达到体成熟，又要满足产蛋的需要； 4、营养进食量的增长与产蛋量的增长不同步需要高营养浓度日粮。 | 1、产蛋率维持在较高水平； 2、采食量调节能力能够满足鸡只营养需求； 3、机体各项代谢机能维持在很高水平，消化能力强； 4、对钙磷需求比例发生变化。 | 1、生产性持续降低； 2、蛋壳质量进一步变差； 3、脂肪沉积加强； 4、抗病力降低，死淘增加。 |
| 培育目的 | 1、体重的增长符合标准，具备强健的体质，能适时开产； 2、鸡群体重均匀； 3、具有较强的抗病能力，保证鸡群安全进入产蛋期。 | 高产稳产 | 稳产 | 1、延缓产蛋量的下降速度； 2、减少鸡蛋的破损率； 3、控制鸡的体重增加。 |
| 营养需求 | 1、需要适宜的从育成到开产的营养过渡方案，避免营养性应激； 2、提供适宜的钙水平，保证钙的储备，以免造成产蛋高峰期出现软壳单等问题； 3、保证日粮中有合理的钙梯度，以免直接使用高峰期高钙日粮导致的蛋鸡血钙过高，肾脏负担加重，引起肾肿，最终导致拉稀； 4、充足的必须氨基酸、微量元素、维生素等，为产蛋高峰打下良好基础。 | 1、提供高营养浓度的日粮弥补采食量的不足； 2、提供足量的维生素、氨基酸及抗应激添加剂保证高产性能的发挥； 3、使用消化利用率高的原料； 4、控制原料中霉变及细菌数量。 | 1、通过调整饲料营养指标、控制饲料量等措施，限制鸡体的增长，延缓产蛋下降速度； 2、可以加大杂粕类原料的使用比例，降低饲料成本而不影响产蛋性能的发挥； 3、控制原料中霉变及细菌数量，降低日粮种有害因子对鸡只的不利影响； | 1、根据生产性能进一步降低日粮营养浓度； 2、加大日粮中粗纤维含量； 3、调整日粮中钙磷比例及相关维生素含量； |
| 备注 | 产蛋期可以根据鸡群状况使用一些改善鸡只消化道健康水平的添加剂：大蒜素、益生素、小肽类、寡糖类等产品。 |  |  |  |

1）青年鸡饲养

青年鸡阶段发育是否良好关系到整个蛋鸡养殖的经济效益问题，青年鸡饲养十分关键。以下几点尤其要注意：

①按照营养需要提供配合饲料。青年鸡仍处于迅速生长发育的阶段，体重增加快，器官发育显著。但是相对生长速度却不如雏鸡快。而且每日增重量有下减趋势。所有进入青年鸡阶段后日粮中蛋白质的含量要比雏鸡阶段少，而且随着青年鸡1龄的增长还要逐渐适度降低。要保持一定的范围，既不可太低也不可太高。太低了影响正常发育，太高了浪费饲料。

②在保持舍内适当密度的同时，还要扩大运动场的面积，尽可能使青年鸡在运动场内运动，并要设置舒适的砂浴池。加强青年鸡的运动量。

③做好日常饲养管理工作，备足饲槽和饮水器，每只青年鸡有6.5厘米以上的饲槽长度，以防固采食位置不足而造成抢贪和出现拥挤踩踏现象。保持舍内空气新鲜环境清洁干燥。随着青年鸡的生长和采食量的增加，呼吸量和排粪量相应增加。舍内空气很容易污浊。必须坚持清除粪便，注意开窗换气。尽量避免外界不良因素的干扰和刺激。

2）育成鸡饲养

7-20周龄称为鸡的育成期。育成期饲养管理的关键是做好转群、限制饲养与控制体重、合理的光照制度等。

①做好转群前后的工作，首先要对育成鸡舍和设备进行检修、清洗和消毒工作。笼养时要将料槽和水槽调到适宜的高度。育雏舍内事先要进行带鸡消毒并将病、弱、残鸡挑选出来后再进行转群。

②限制饲养与控制体重，限制饲养可采取下列方法：限制采食量比自由采食量减少10%-20%。降低纤维素、降低日粮中能量和蛋白质的含量，限制采食时间，每日定时采食或每周一日停食不停水等。在实行限制采食量时，一定要提供足够的食槽，只有全部鸡同时吃上料才能达到体重均匀。当鸡群生病或进行免疫接种时，应暂时停止限饲。应每周末称取一定数量如5%的鸡，检查其平均体重是否合适、鸡群生长是否均匀，以调整下一站的给饲量。一般而言，85%-90%的个体体重在群体平均数+10%以内最佳，77%的个体体重在群体平均数+10%以内良好。

（3）有机肥生产工艺简述

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/81-2001）4.3“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”的规定，本项目采用干清粪工艺，养殖过程中定期对鸡舍进行消毒，一个养殖周期（18个月）结束后进行一次冲洗。

本项目采用传送带式清粪机代替传统的人工清粪，鸡舍产生的鸡粪落入横向清粪带上，通过皮带运输至粪便干燥通道进行预烘干，鸡粪水分由70%干燥至30%左右，通过皮带运输至有机肥好氧发酵罐内进行发酵，生产有机肥。

本项目采用烘干和罐式发酵处理项目厂区粪便生产有机肥，项目年生产有机肥1.0万吨，可以完全处理本厂区产生的鸡粪。项目养殖区采用干清粪工艺，鸡粪通过自动刮粪机通过皮带运输至粪便干燥通道进行预烘干，鸡粪水分干燥至30%左右，通过皮带运输至有机肥好氧发酵罐内进行发酵，有机肥发酵罐内，与米糠、秸秆按一定比例充分混合，加入适宜的专用菌种进行充分发酵，中心发酵层温度可达70℃以上，通过水分蒸发、有机物分解成气体，使鸡粪等有机物质得到充分的分解和转化，留下少量的残渣变成有机肥料。

图3-1-4  有机肥生产工艺及产污节点图

有机肥生产工艺简述：

项目发酵工艺采用好氧发酵罐进行发酵，好氧发酵是在通气条件好、氧气充足的条件下，好氧菌对废物进行吸收、氧化以及分解的过程。好氧微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生出更多生物体。通常，好氧发酵的温度比较高，一般宜在65-70℃时较好，高温发酵可以最大限度地杀灭病原菌，同时，对有机质的降解速度快，生产有机肥所需天数短，臭气发生量少，是生产有机肥的首选。

本项目整个工艺流程可以简单分为烘干、发酵两个过程。

（1）烘干

新鲜的粪便从鸡舍被输送到干燥通道的填充站。除粪传送带上的粪便量由电子称重传感器测得的重量决定。称重传感器可以协调鸡舍内的除粪传送带速度和干燥通道的传送带速度。两个旋转方向相反的绞龙将粪便均匀地平铺到最顶层干燥传送带上，然后是以下各层，直到整个填充过程完成。每一层的紧急停止装置可确保在功能故障时不会发生严重损坏。

#### 在干燥过程中温暖的废气以每只鸡4m3/h的风量送入压力通道。空气在整个通道中从通道一侧通过所有干燥层进入另一侧。带孔的粪便干燥传送带确保暖空气不仅从粪便上方通过，而且可以穿透粪便，从而达到更好的粪便干燥效果。经预处理的粪便中干物质含量可高达70%。预干燥过程中会产生废气（氨气和硫化氢）及水蒸气，该废气通过粪便干燥通道的除臭系统将废气送至生物除臭装置集中处理后，由15米排气筒（DA001）排放。

#### 图 3-1-5粪便预干燥

（2）发酵

混合调质：项目粪便以鸡粪为主，粪便干燥通道的粪便通过皮带运输至发酵罐缓料仓；通过双轴搅拌器将米糠、秸秆在发酵罐缓料仓中与粪便进行搅拌混合，缓料仓通过物料提升装置至发酵罐罐顶，通过罐顶入口落入发酵罐内，同时加入菌种。通过加入秸秆、米糠来调节碳氮比（混合后碳氮比约为20:1）。项目混合调质过程在缓料仓内进行，暂存时间较短，故恶臭气体产生量较小。

好氧发酵：发酵罐通过物料提升装置将缓料仓中调质完成的物料提升至发酵罐上方并倒入发酵罐内进行好氧发酵。好氧发酵分为快速升温阶段、高温阶段、降温阶段，物料进入发酵罐内，在好氧菌的作用下快速分解（24~48小时），释放的热量使物料温度快速身高，温度约50~65℃，最高可达到70℃。通过发酵罐自带的送风曝气系统，强制通风使物料里的菌群更容易获得氧气，从而促使菌群大量繁殖、腐熟加快，物料得以在有效的时间内发酵充分，高温阶段维持5~7天。当分解速度缓慢下降时，温度逐渐降低至50℃下。整个发酵过程持续7~15天。好氧发酵过程中会产生废气（氨气和硫化氢）及水蒸气，该废气通过发酵罐的除臭系统将废气送至生物除臭装置集中处理后，由15米排气筒（DA002~DA003）排放。

发酵罐发酵室内的物料在主轴翻拌及重力作用下逐层下落发酵完毕后逐层排出（底层有机肥排出后，上层有机肥由于重力作用落至最底层，好氧发酵罐顶层即可补充新鲜原辅料进行好氧发酵，逐层下降至底层，即时补充新鲜原辅料进行好氧发酵），含水率＜10%，项目好氧发酵后的即为粉末状有机肥，直接进行包装外售。

生物对粪便的分解原理 ：

通过人为地创造一个适宜微生物（微生物发酵专用菌）生长、繁殖的垫料环境；微生物通过分解养殖场排泄物（粪便）中的有机质、蛋白、脂肪类、纤维素、半纤维素及无机盐等不断发酵产热，使垫料中心温度达到恒温50-70℃从而实现粪污中的病原体在长时间的高温环境中失活，达到无害化、腐殖化目的。

1）辅料（米糠、秸秆）的功能分解

a.功能一：提供碳源，为微生物生长繁殖提供碳源；

b.功能二：疏松透气，为微生物生长提供氧气。

2）菌种的主要功能

根据微生物理论和生物发酵理论，从土壤或样品中筛选出微生物菌种，根据以下原则进行复配：a.好氧菌、厌氧菌及兼性好氧菌相结合；b.解氮菌，解磷菌，解钾菌相结合；c.含杀菌，消毒、除虫性能的菌株，将复合后的菌种，通过特定培养工艺，制作有机肥发酵剂。

3）产品技术指标

表3-1-5  有机肥产品技术指标

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以干基计）（%） | ≧5.0 |
| 其中：N% | / |
| P2O5% | / |
| K2O% | / |
| 有机质（以干基计）（%） | ≧45 |
| 水分（鲜样）（%） | ≦30 |
| pH | 5.5-8.5 |
| 总砷（以干基计）（mg/kg） | ≦15 |
| 总镉（以干基计）（mg/kg） | ≦3 |
| 总铅（以干基计）（mg/kg） | ≦50 |
| 总铬（以干基计）（mg/kg） | ≦150 |
| 总汞（以干基计）（mg/kg） | ≦2 |
| 蛔虫卵死亡率（%） | ≧95 |
| 粪大肠菌群数（个/克） | ≦100 |

#### （4）污水处理

食堂废水经隔油池处理后与办公生活废水汇入化粪池处理，汇同生产废水经自建污水处理站处理达到满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求用于周边农田灌溉。

#### （5）消毒工艺流程简述

根据现代养鸡技术，鸡舍消毒采取鸡舍内喷洒模式以及饮水消毒方式，饮水消毒的具体做法是：在饮水中按比例加入消毒剂，每周进行一次。本项目消毒措施完善，消毒剂主要为氯制剂、福尔马林、高锰酸钾等，消毒水在鸡舍内挥发殆尽。消毒频率为一周2次，全年消毒约104次，平均每次消毒用水量为0.5m3，则全年消毒用水量为52m3，则日均消毒用水量为0.142m3。

#### （6）全厂产污分析

项目运营期主要污染源包括鸡舍产生的臭气、有机肥生产恶臭、食堂油烟，鸡舍冲洗废水、员工生活废水，各类机械、水泵、风机等产生的噪声，以及鸡舍产生的鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、饲料包装纸箱及饲料包装编织袋、少量医疗废物、职工生活产生的生活垃圾、食堂产生的废油脂和厨余垃圾等。项目运营期污染源主要来自主体工程、公辅工程，具体产污分析见下表：

表3-1-6  项目运营期产污分析表

| 工程内容 | 产污分析 | 污染源类型 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍 | 鸡舍冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等 |
|  | 办公住宿、食堂等 | 办公生活污水、食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 油烟 |
|  | 鸡舍 | 臭气 | H2S、NH3 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | H2S、NH3 |
|  | 粪便干燥通道 | 恶臭 | H2S、NH3 |
|  | 发酵罐 | 恶臭 | H2S、NH3 |
|  | 有机肥生产车间 | 恶臭、粉尘 | H2S、NH3、颗粒物 |
| 噪声 | 风机、水泵、配电房等 | 机械噪声 | Leq |
|  | 鸡舍 | 机械噪声、鸡叫声 | Leq |
| 固体废物 | 鸡舍 | 生产垃圾 | 鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、废包装材料、医疗废物 |
|  | 污水处理 | 生产垃圾 | 污泥 |
|  | 有机肥生产车间 | 生产垃圾 | 废包装袋 |
|  | 宿舍、食堂 | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 |

## 3.2物料平衡

#### 3.2.1物料流向

本项目蛋鸡存栏量为60万只，消耗饲料约32580t/a。本项目蛋鸡养殖物料平衡图如下图所示：

图3-2-2  项目物料流向图（单位：t/a）

本项目有机肥年产0.6万吨，消耗粪便35040吨，米糠、秸秆4000吨，菌种20吨等物料。本项目有机肥生产物料平衡见下表。

表3-2-1  有机肥生产物料平衡

| 入场 |  | 出场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 总量（t/a） | 名称 | 总量（t/a） |
| 鸡粪 | 35040 | 产品 | 6000 |
| 菌种 | 20 | 烘干废气 | 1.9776 |
| 饲料残渣及散落毛羽 | 102.2 | 烘干损失水分 | 14016 |
| 污水处理站污泥 | 150 | 发酵废气 | 8.91 |
| 米糠、秸秆 | 2400 | 好氧发酵损失水分 | 17684.0124 |
|  |  | 装料包装粉尘 | 0.3 |
| 合计 | 37712.2 | 合计 | 37712.2 |

#### （2）水平衡

项目用水环节主要包括鸡饮用水，鸡舍冲洗用水，鸡舍消毒用水，降温水帘用水，消毒池补充用水，员工生活用水。

（1）鸡饮用水

本项目饲养规模为蛋鸡一次存栏60万只，需水量为每天每只30mL，则鸡饮用水需求量为18.0m3/d，6570m3/a。

（2）鸡舍冲洗用水

根据《养鸡场无公害标准化生产卫生管理示范规程》，清扫和冲洗是降低污染程度、改善卫生环境最基本、也是最有效的方法，地面、鸡舍必须经常的定期的实施清扫和冲洗作业。按照养鸡行业惯例，一般蛋鸡每出栏一次，才会冲洗一次鸡栏，平时不冲洗，根据业主提供的资料，本项目蛋鸡每18个月出栏一次，冲洗用水量按1m3/100m2计算。

本项目蛋鸡舍共5栋（总建筑面积8070.4m2），则冲洗一次用水量为80.7m3，平均年用水量约54m3/a，排水率按照80%计算，排水量为43m3/a。鸡场为了排水的需要，鸡舍两侧都设有排水管，废水进入自建污水处理站（10m3/d）处理后，用于周边农田农田灌溉。

冲洗鸡舍年平均用水量详见下表。

表3-2-2  鸡场冲洗鸡舍年平均用水量

| 用水量 （m3/a） | 排水量 （m3/a） | 折合千只鸡排水量 （m3/d） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）（m3/千只鸡·d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 43 | 0.0003 | 0.5（冬季） | 0.7（夏季） |

由上表可以看出，项目鸡舍冲洗水排放指标远远低于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的干清粪工艺最高允许排放量限值。

（3）鸡舍消毒用水

鸡舍消毒采取鸡舍内喷洒模式，消毒剂主要为氯制剂、福尔马林、高锰酸钾等，消毒水在鸡舍内挥发殆尽，消毒频率为一周2次，全年消毒约104次，平均每次消毒用水量为0.5m3，则全年消毒用水量为52m3，则日均消毒用水量为0.142m3。

（4）消毒池补充用水

在厂区主入口处设置一个轮胎消毒池，池深0.3m，宽度为4m，长度为10m，池边高出消毒液20~30mm。因此消毒用水量约为10.8m3/次，消毒液需每二周补充一次，则全年消毒用水量为280.8m3，消毒池中的水不外排，循环使用，损耗率按照30%计，则轮胎消毒池每年补充用水量为84.24m3/a；厂区主入口及养殖区入口共设置人员消毒池池两个，深0.2m，宽度为0.4m，长度为0.6m，因此工作人员脚踏消毒池用水量为0.096m3/次，消毒液需每周补充二次，则全年消毒用水量为10m3，消毒池中的水不外排，循环使用，损耗率按照30%计，则人员消毒池每年补充用水量为2.996m3/a；

（5）降温水帘用水

每栋鸡舍均安装有2个纵墙水帘间和1个山墙水帘间，湿帘面积约为48m2，自然吸水高度为60-70mm/5分钟，200mm/小时，因此湿帘用水量为48m3/d，按黄冈夏季蒸发量为15%计，降温水帘每日补充水量为7.2m3。全年用水量以夏季60天、每天5小时计算，则全年湿帘年补充水用水量约为432m3。

（6）员工生活用水

项目员工30人，10人在厂区内住宿。根据《湖北省用水定额（试行）》，住宿人员生活用水量按200L/人•d计算，故本项目生活用水量为9.6m3/d，1752m3/a，排水率按照80%计算，排水量为8.16m3/d，2978.4m3/a；员工食堂用水按20~25L/（人·d）计，本项目取20L/（人·d），食堂每天供应3餐，就餐人数为30人，故项目食堂用水量约为0.96m3/d，350.4m3/a。排水率按照80%计算，产生量为0.816m3/d，297.84m3/a。

综上分析，项目年用水量为9314m3，废水年产生量为1736.6m3。

项目运营期年用水平衡表见表3-2-3，项目运营期年用水平衡图见图3-2-2。

表3-2-3  项目运营期年用水平衡表（单位：m3/a）

| 用水项目 |  | 用水定额 | 数量 | 新鲜水（m3/a） | 损耗（m3/a） | 循环（m3/a） | 排水（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡饮用水 |  | 30mL/天·只 | 60万只 | 6570 | 6570（吸收） | 0 | 0 |
| 鸡舍冲洗用水 |  | 1m3/100m2 | 8070.4m2 | 54 | 11 | 0 | 43 |
| 鸡舍消毒用水 |  | 0.5m3/次 | 104次 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 降温水帘用水 |  | 200mm/h | 夏季60天、5h/d | 432 | 432 | 2448 | 0 |
| 消毒池补充用水 | 轮胎消毒池 | 21.6m3/次 | 2周/次 | 85 | 85 | 200 | 0 |
|  | 人员消毒池 | 0.096m3/次 | 1周/2次 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 员工生活用水 | 住宿 | 200L/人•d | 10人 | 730 | 146 | 0 | 584 |
|  | 不住宿 | 100L/人•d | 20人 | 730 | 146 | 0 | 584 |
|  | 食堂 | 20L/（人·d） | 30人 | 657 | 131.4 | 0 | 525.6 |
| 合计 |  | / | / | 9313 | 7576.4 | 2655 | 1736.6 |

图3-2-2  本项目运营期年用水量水平衡示意图  （单位：m3/a）

## 3.3运营期污染源分析

#### 3.3.1废气污染源强分析

本项目废气主要包括鸡舍臭气、有机肥生产车间恶臭、粉尘、污水处理站恶臭、食堂油烟。

（1）鸡舍臭气

本项目恶臭主要产生于鸡舍。恶臭主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢及饲料中纤维分解时所产生的甲烷等。

鸡舍中不可避免地有恶臭产生，刚排泄出的粪便中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显。据统计与监测，鸡舍内可能存在的臭味化合物不少于168种。

本项目采用传送带式清粪机代替传统的人工清粪，鸡舍产生的鸡粪落入横向清粪带上，在流动空气的作用下，鸡粪中的水分自然蒸干，又由于清粪带平整光滑，被清除舍外的较干燥的很容易通过皮带运输到有机肥生产车间粪便干燥通道和发酵罐内生产有机肥。

本次环评引用《郴州金晋农牧股份有限公司150 万羽全自动蛋鸡养殖场建设项目环境影响报告书》( 该项目已通过环保局审查并获得环评批复)中对蛋鸡饲养过程中NH3和H2S 排放量统计，蛋鸡NH3排放量为0.3g/ (100羽天)，H2S排放量为0.01g/ (100羽天)。该项目采用全自动层叠笼养蛋鸡技术，生产规模为年产150万只蛋鸡，且蛋鸡养殖方法和清粪工艺与本项目一致，具有可类比性。本项目蛋鸡年存栏量为60万只，年饲养时间按365d，经计算，NH3和H2S产生量分别为0.657t/a和0.0219t/a。

本项目从以下五个方面对恶臭进行治理和防控：（1）控源：改善饲料结构，减少恶臭气体产生量；（2）生物防治：直接喷洒生物除臭剂；（3）恶臭源头管理：及时清粪，出栏后及时冲洗，消除恶臭源；（4）加强通风及时降低恶臭源强：鸡舍安装大流量轴流风机使鸡舍全年进行纵向负压通风；（5）加强厂区绿化，多栽植吸收臭味的植物。

采取以上防治措施后，无组织排放的恶臭量可下降60%左右，则恶臭气体具体排放源强见下表。

表3-3-1  鸡舍恶臭气体排放情况

| 鸡舍 |  | 产生源强（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋鸡养殖 | NH3 | 0.075 | 0.657 | 0.03 | 0.2628 |
|  | H2S | 0.0025 | 0.0219 | 0.001 | 0.00876 |

（2）有机肥生产车间恶臭及粉尘

有机肥生产过程中产生废气主要为：烘干废气、发酵废气、分装粉尘。

- 烘干废气

参考《湖北昌大农牧有限公司30万只蛋鸡养殖场及有机肥生产扩建项目》烘干工序可知，其烘干过程产生废气NH3产生量约0.41kg/h，H2S产生量约0.002kg/h；本项目蛋鸡养殖规模为60万只，类比可知本项目烘干过程产生废气NH3产生量约0.82kg/h，H2S产生量约0.004kg/h，则烘干臭气源强为：NH3的产生量为：1.968t/a，产生速率为0.82kg/h，H2S的产生量为：0.0096t/a，产生速率为0.004kg/h。

在3个粪便干燥通道分别设置引风机（单个风量为5000Nm3/h）将废气收集至生物除臭装置（生物除臭滤层）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。同时在有机肥生产车间进出口安装除臭剂喷洒装置，有效抑制无组织排放的恶臭气体。

根据类比同类型企业生产经验，该套装置收集效率在90%以上，处理效率在95%以上，本项目收集效率取90%，处理效率取95%，无组织恶臭量可下降60%左右，因此本项目烘干废气产排情况见下表：

表3-3-2  项目烘干废气产排情况一览表

| 污染因子 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 处理方式 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 有组织 | 1.771 | 16.4 | 0.246 | 生物除臭（生物除臭滤层）+15m高排气筒（DA001） | 0.088 | 0.8 | 0.012 |
|  | 无组织 | 0.197 | / | 0.027 |  | 0.079 | / | 0.012 |
| 硫化氢 | 有组织 | 0.0086 | 0.08 | 0.0012 |  | 0.0004 | 0.004 | 0.00006 |
|  | 无组织 | 0.001 | / | 0.00014 |  | 0.0004 | / | 0.00006 |

2）发酵废气

本项目原料使用畜禽粪便，粪便通过好氧发酵罐发酵过程会有一定的恶臭产生，恶臭主要为H2S和NH3。项目发酵罐容积为105m3，单罐可存有鸡粪混合料220t，发酵一周左右即为粉末状有机肥成品，罐体内部采用智能温控加氧搅拌，发酵产生的恶臭气体通过罐体的引流风机引至配套的生物除臭装置进行处理后，通过排气筒高空排放，风机24小时全天工作。

根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，蛋鸡鸡粪中TN含量为9666.7mg/m3，本项目生产有机肥使用鸡粪量为35040t，TN产生量为338.34t/a，氮挥发量约占总量的10%，其中NH3占总量的25%，H2S含量约为NH3的5.34%，则本项目发酵臭气源强为：NH3的产生量为：8.46t/a，H2S的产生量为：0.45t/a。项目设置2台发酵罐，每台发酵罐配置一套生物除臭装置及排气筒，单罐发酵臭气源强为NH3的产生量为：4.23t/a，H2S的产生量为：0.226t/a。

发酵罐（风量为5000Nm3/h）内恶臭气体经收集后通过生物除臭装置（生物除臭滤层）集中处理后，经处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准后，由15m高排气筒（DA002~DA003）达标排放。同时在有机肥生产车间进出口安装除臭剂喷洒装置，有效抑制无组织排放的恶臭气体。

根据类比同类型企业生产经验，该套装置收集效率在95%以上，处理效率在95%以上，本项目收集效率取95%，处理效率取95%，无组织恶臭量可下降60%左右，因此本项目发酵废气产排情况见下表：

表3-3-3  项目发酵过程废气产排情况一览表

| 污染因子 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 处理方式 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 有组织 | 4.02 | 91.8 | 0.459 | 生物除臭（生物滤层）+15m高排气筒（DA002~DA003） | 0.201 | 4.6 | 0.023 |
|  | 无组织 | 0.21 | / | 0.024 |  | 0.084 | / | 0.0096 |
| 硫化氢 | 有组织 | 0.215 | 4.8 | 0.024 |  | 0.011 | 0.24 | 0.0012 |
|  | 无组织 | 0.011 | / | 0.0012 |  | 0.0044 | / | 0.0005 |

4）装料包装粉尘

本项目运营过程中产生的粉尘主要为装料包装时产生的少量粉尘。类比同类项目可知，项目装料包装产生的分粉尘量一般约为产品的0.005%，项目年生产颗粒有机肥6000t，则粉尘产生量为0.3t/a（0.125kg/h），项目装料包装粉尘无组织排放，考虑到车间为密闭车间，粉尘沉降率按60%计算，故项目装料包装粉尘无组织排放量为0.12t/a（0.05kg/h）。

（2）食堂油烟

食堂在炒菜时会产生少量的油烟，主要成份是动植物油，遇热挥发、裂解的产物及气味、水蒸气等。本项目食堂供应30名员工的饮食，灶头数为1个，年工作日365天，日工作时间约3h，按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表1“饮食单位的规模划分”的规定属小型饮食业单位。根据同等规模食堂类比分析，每位就餐员工按消耗生食品1.5kg/人•次，每吨生食品消耗30kg的食用油，则项目食用油使用量为0.492t/a，根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量为3%，则食堂油烟产生总量为14.76kg/a，食堂油烟机风速为2000m3/h，则油烟产生浓度为6.74mg/m3，安装净化效率为80%的油烟净化装置后，油烟排放量为2.95kg/a，排放浓度为1.348mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型标准浓度及处理效率要求，油烟最终由竖井式烟道引至屋顶排放。

（3）污水处理站恶臭

本项目污水处理采用二级A/O工艺，废水处理过程中，污水处理站由于发生生物降解，会产生臭气和异味，为无组织排放形式，主要为NH3和H2S。

本项目新建污水处理站，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的溢出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以NH3和H2S计。

环评要求：污水处理站内设施必须加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，同时污水处理站采用地埋式，周边尽量布置绿化，污水处理站尽量减小对周围环境的影响。

（4）全厂废气产排情况汇总

项目全厂废气产生排放情况见下表。

表3-3-4  项目废气产排情况一览表

| 污染源 |  | 排气筒 | 污染因子 |  | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 |  |  | 氨气 | 无组织 | 0.657 | / | 0.075 | 0.2628 | / | 0.03 |
|  |  |  | 硫化氢 | 无组织 | 0.0219 | / | 0.0025 | 0.00876 | / | 0.001 |
| 烘干 | 烘干废气DA001 |  | 氨气 | 有组织 | 1.771 | 16.4 | 0.246 | 0.088 | 0.8 | 0.012 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.197 | / | 0.027 | 0.079 | / | 0.012 |
|  |  |  | 硫化氢 | 有组织 | 0.0086 | 0.08 | 0.0012 | 0.0004 | 0.004 | 0.00006 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.001 | / | 0.00014 | 0.0004 | / | 0.00006 |
| 发酵罐 | 发酵废气DA002~DA003 |  | 氨气 | 有组织 | 4.02 | 91.8 | 0.459 | 0.201 | 4.6 | 0.023 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.21 | / | 0.024 | 0.084 | / | 0.0096 |
|  |  |  | 硫化氢 | 有组织 | 0.215 | 4.8 | 0.024 | 0.011 | 0.24 | 0.0012 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.011 | / | 0.0012 | 0.0044 | / | 0.0005 |
| 有机肥车间 | 装料包装粉尘 |  | 颗粒物 | 无组织 | 0.3 | / | 0.125 | 0.12 | / | 0.05 |
| 污水处理站 |  |  | 氨气 | 无组织 | 少量 | / | / | 少量 | / | / |
|  |  |  | 硫化氢 | 无组织 | 少量 | / | / | 少量 | / | / |
| 食堂 |  |  | 食堂油烟 |  | 7.38kg/a | 3.37 | / | 2.95kg/a | 1.348 | / |

#### 3.3.2废水污染源强分析

（1）废水

本项目废水主要包括鸡舍冲洗废水和生活废水，项目食堂废水经隔油池处理后汇同办公生活废水进入化粪池进行处理后，汇同鸡舍冲洗废水进入自建污水处理站处理，用于周边农田灌溉。本项目废水主要包括鸡舍冲洗废水和生活废水，项目运营期日排水量为4.76m3，年排水量为1736.6m3（其中生活废水：1693.6m3/a，生产废水：43m3/a）。

养殖废水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量高、臭味大，主要含有COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群数等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质。鸡舍冲洗废水及有机肥生产车间冲洗废水产生量虽少，但含有大量的有机物，废水必须经处理达标后才能够用于厂区外农田灌溉。本项目采用干清粪工艺，根据《农业污染源产排污系统手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）畜禽养殖产污系数及与同类畜禽养殖场的对比分析，鸡舍冲洗废水主要污染物浓度为COD：5000mg/L、BOD：2500mg/L、氨氮：500mg/L、SS：1500mg/L。

项目营运期废水污染物产生情况见下表：

表3-3-5  项目运营期废水产生情况一览表

| 项目 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活废水 1165m3/a | 产生浓度（mg/L） | 300 | 200 | 30 | 220 | 50 |
|  | 产生量（t/a） | 0.35 | 0.234 | 0.036 | 0.256 | 0.058 |
| 食堂废水 525.6m3/a | 产生浓度（mg/L） | 450 | 250 | 40 | 220 | 120 |
|  | 产生量（t/a） | 0.236 | 0.132 | 0.022 | 0.116 | 0.064 |
| 生活废水 1693.6m3/a（处理前） | 产生浓度（mg/L） | 347 | 216 | 33 | 220 | 72 |
|  | 产生量（t/a） | 0.588 | 0.366 | 0.056 | 0.372 | 0.122 |
| 隔油池+化粪池 | 处理效率（%） | 15 | 20 | 5 | 50 | 90 |
| 生活废水 1693.6m3/a（处理后） | 产生浓度（mg/L） | 295 | 173 | 31.35 | 110 | 7.2 |
|  | 产生量（t/a） | 0.5 | 0.294 | 0.054 | 0.186 | 0.012 |
| 鸡舍冲洗废水 43m3/a | 产生浓度（mg/L） | 5000 | 2500 | 500 | 1500 | / |
|  | 产生量（t/a） | 0.22 | 0.11 | 0.022 | 0.066 | / |
| 综合废水 1736.6m3/a | 产生浓度（mg/L） | 414 | 233 | 44 | 145 | 7 |
|  | 产生量（t/a） | 0.72 | 0.404 | 0.076 | 0.252 | 0.012 |

本项目食堂废水经隔油池处理后与其他办公生活污水一起汇入化粪池，经处理后再与生产废水一起进入自建污水处理站集中处理，项目排水量为4.76m3/d（1736.6m3/a），污水处理站设计规模为10m3/d，并设置50m3的应急池（可作为鸡舍冲洗废水暂存池）。

项目综合废水污染物产生及排放情况见下表。

表3-3-6  项目综合废水污染物产生及排放情况一览表

| 项目 | 废水量 m3/a | 指标 | 污 染 物 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| 综合废水（进水） | 1736.6 | 进水浓度（mg/L） | 414 | 233 | 145 | 44 | 7 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.72 | 0.404 | 0.252 | 0.076 | 0.012 |
| 污水处理站 |  | 去除效率（%） | 65 | 70 | 80 | 70 | 60 |
| 出水 |  | 出水浓度（mg/L） | 145 | 70 | 29 | 13 | 2.8 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.252 | 0.121 | 0.050 | 0.023 | 0.005 |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |  |  | 200 | 100 | 100 | / | / |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准 |  |  | 400 | 150 | 200 | 80 |  |

由上表可知，项目废水经处理后各污染物浓度均能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准限值以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求。处理后的污水经管道排至周边农田灌溉，不外排，对项目周边附近水体的影响不大。（2）初期雨水

项目初期雨水量按下式计算：

其中：Q－雨水设计流量（L/s）；

ψ－径流系数，项目区为水泥路面，本评价取0.3

F－汇水面积（hm2），根据实际情况，以各个建筑承雨面积计算，约2hm2；

q－暴雨量，L/s·hm2。

因本项目位于浠水县，距黄石较近，故本评价采用黄石市暴雨强度公式进行计算：

其中：重现期p=2年；

t1－地面集水时间，取15min；

m－折减系数，取2.0；

t2－管道内雨水流行时间，取2.5min。

计算得q=228.6L/(s·hm2)，则项目区域初期雨水量为137m3，项目应按“雨污分流”原则设置排水系统，防止生产污水及生活污水随雨水流入周边地表水体，造成水质污染。本环评要求建设单位于厂区外部设置截洪沟，防止场外雨水进入场区内，同时在场区地势较低处设置一座容积为140m3的初期雨水收集沉淀池，并采取防渗漏措施，初期雨水经沉淀处理后，用于厂区绿化。

（3）废水非正常排放

本项目生产废水经污水管道引至污水处理站处理后，定期用于建设单位农田灌溉，不排入地表水体，因此废水非正常排放主要是指管道破裂及污水处理站发生故障，废水未经治理直接排放，由于养殖废水污染物浓度高，主要污染物产生浓度为：COD5000mg/L、BOD2500mg/L、氨氮：500mg/L、SS1500mg/L。一旦废水未经治理直接排放，会对周围环境，特别是地下水造成污染。

项目废水排放量为1736.6m3/a，4.76m3/d。项目鸡舍冲洗废水量最大量为43m3，故本环评建议建设单位建设一座50m3事故应急池。污水处理站发生故障时将废水引至暂存事故应急池，待污水处理站故障维修好后再将废水进行处理。本次评价提出业主应加强污水处理站的日常维护，加强污水处理站和事故应急池的基础防渗工作，杜绝废水非正常排放的情况产生。

项目初期雨水沉淀池、污水处理站、事故应急池位于厂区东南侧。本项目位于浠水县洗马镇小金山村，地势从北至南由高到底，从西至东由高到底，项目东南侧为厂区地势最低处，污水处理站设立于厂区东南侧，便于收集厂区生产废水，事故应急池设置在污水处理站南侧，污水处理站出现故障时，可以及时收集未处理废水，以防废水外渗对周边地表水造成影响。初期雨水沉淀池设置于污水处理站、事故应急池东侧，地势较低，便于厂区雨水的收集。

### 3.3.3地下水

根据本项目的工程特点，工程建设对地下水环境的影响可以从施工期、运行期、退役期及事故状态下四个阶段来考虑。施工期对地下水环境造成影响的主要工程活动包括水井的钻井和压裂；运行期对地下水环境造成影响的主要工程内容包括污水处理站、事故池、危废间、化尸井、储水池的防渗；退役期，由于没有生产性排污，因此侧重于环境保护措施分析。事故状态下对地下水的影响主要为可能遇到的各种事故工况对地下水环境造成的影响。

- 3.3.3.1施工期地下水污染源分析

（1）钻前工程：修建进场道路、平整井场、钻井平台基础准备、清污分流系统的修建、放喷池修建及活动房布置等。其主要环境影响为施工生活废水。

（2）钻井工程（固井、完井）中完井及井下作业过程中产生的洗井废液、钻井冲洗废水等，若处置不当可能会对附近的地表水、地下水环境等造成影响。

（3）采（试）气工程阶段测试放喷或事故放喷时压裂返排液会对井场附近的地表水、地下水环境等生态系统造成影响。

（4）地面集输管道工程及供水工程管线等开挖管沟、建设施工便道活动中施工机械、车辆、人员践踏等产生的废水等会对沿线的地表水、地下水环境等产生一定的影响。

- 3.3.3.2运行期地下水污染源分析

本工程运行期可能造成的地下水污染途径有以下几种：

（1）污水处理设施防渗、防水措施不完善，而导致污水渗入地下造成对地下水的污染；

（2）工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（4）工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

（5）未对病死鸡尸采取无害化处理，病死畜禽可能携带传染病病原体，极易污染水源；

（6）生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。

- 3.3.3.3退役期地下水污染源分析

（1）退役期拆除管线、设备、恢复土地等工作主要施工期短，工人主要依靠当地群众，生活污水产生量较小，对地下水环境影响微弱。

（2）未拆除设备的锈蚀淋滤过程缓慢，且污染物主要是铁离子，对地下水环境的影响微弱。

- 3.3.3.4事故工况下地下水污染源分析

正常工况下，在严格执行安全生产管理规定和环保措施的情况下，各类废污水将按照规定进行处置，对地下水环境影响微弱。项目建设及运行过程中，可能遇到的各种事故工况是地下水环境的主要风险源。事故工况包括：施工期钻遇含水层导致的钻井液漏失、不良地质条件或施工事造成井壁坍塌、井管破裂等导致钻井液的事故性泄漏，运行期污水处理装置在运行过程中由于机械故障、停电停水、操作不当等诸多方面的因素造成大量废水无法处理达标的事故性排放。

#### 3.3.4噪声

本项目运营期噪声源主要为鸡群叫声、自动喂料机、风机、传送带式清粪机、水泵以及食堂油烟风机噪声等机械噪声。根据同类型设备的实测结果，其主要设备噪声值见下表。

表3-3-7  项目主要噪声源源强值

| 序号 | 设备名称 | 声级值 dB（A） | 位置 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡群叫声 | 60~70 | 鸡舍 | 突发性 |
| 2 | 自动喂料机 | 80~85 |  | 间断 |
| 3 | 风机 | 70~80 |  | 间断 |
| 4 | 传送带式清粪机 | 75~90 |  | 间断 |
| 5 | 发酵罐 | 75~90 | 有机肥生产车间 | 间断 |
| 7 | 粉碎机 | 85~100 |  | 间断 |
| 8 | 装料包装机 | 75~80 |  | 间断 |
| 9 | 热风炉 | 85~100 |  | 间断 |
| 10 | 水泵 | 80~85 | 自备水井处 | 间断 |
| 11 | 食堂油烟风机 | 60~85 | 食堂 | 间断 |

#### 3.3.5固体废物

项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。其中一般工业固体废物主要有鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、废包装材料、污泥；危险废物主要是医疗废物。

（1）一般工业固体废物

①鸡粪：一般情况下，1只鸡1天排粪160g，一只鸡年排粪约58.4kg。本项目蛋鸡存栏量600000只，则鸡粪年产生量为35040t/a（用于有机肥）。鸡粪便中含有大量的氮、磷等物质。鸡舍内产生的鸡粪落入横向清粪带上，在流动空气的作用下，鸡粪中的水分自然蒸干，又由于清粪带平整光滑，被清除舍外的较干燥的鸡粪很容易通过皮带运输至有机肥生产车间干燥通道和发酵罐内。

②病死鸡：鸡的死亡率一般在存栏量的1.5%左右，则每年病死鸡只约有9000只，平均体重为1kg，则年病死鸡为9t/a。病死鸡交由资质单位处置。

③饲料残渣及散落毛羽：鸡舍为易污染部位，应当每天清扫，其中废物主要为废饲料、散落的毛羽等，每天产生量按0.28t/d计算，则年产生量为102.2t/a。饲料残渣及散落毛羽用于生产有机肥。

④废包装材料：厂内使用的饲料为成品袋装饲料，不需在场内另外加工，废包装材料产量大约为11kg/d，4t/a。外售至物资部回收利用。

⑤污泥：类别同规模、同类型项目，本项目的污泥主要产生于污水处理站，年产生量为150t。污泥用于生产有机肥。

（2）危险废物

本项目危险废物主要为少量医疗废物，蛋鸡防疫过程中会产生少量的防疫废物，即药品包装材料和容器。药品的包装材料和容器属于医疗废物，属危险废物，废物类别HW01，废物代码900-001-01。根据建设单位提供信息，本项目防疫废物产生量约为0.5t/a。

（3）生活垃圾

①一般生活垃圾：根据第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》可知，生活垃圾的产生量按每人每天0.5kg计，该厂职工共30人，则生活垃圾产生量为15kg/d(5.475t/a)。

项目固体废物产生具体情况见下表。

表3-3-8   本项目运营期固体废物产生情况一览表

| 属性 | 废物来源 | 产生系数 | 数量 | 日产生量t/d | 年产生量t/a | 年排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 鸡粪 | 0.1kg/d·只 | 60万只 | 96 | 35040 | 0 | 有机肥生产 |
|  | 饲料残渣及散落毛羽 | / | / | 0.28 | 102.2 | 0 |  |
|  | 污泥 | / | / | 0.411 | 150 | 0 |  |
|  | 病死鸡 | 存栏量的1.5% | 60万只 | 0.024 | 9 | 0 | 交由资质单位处置 |
|  | 废包装纸材料 | / | / | 0.001 | 4 | 0 | 交由物资部门回收 |
| 生活垃圾 | 一般生活垃圾 | 0.5kg/d·人 | 30人 | 0.015 | 5.475 | 0 | 由环卫部门定期清运，统一处理 |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.5 | 0 | 交由有资质单位回收处置 |
| 合计 |  | / | / | / | 35461.175 | 0 | / |

## 3.4运营期主要污染排放情况

综合以上分析内容，项目运营后各项污染物经相关措施处理后，排放总量的统计结果见下表。

项目三废产排情况见下表3-3-9。

表3-3-9  项目“三废”产排情况一览表

| 废气 | 生产线 | 装置 | 污染源名称 |  | 主要污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 采取措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
|  | 鸡舍 | 鸡舍 | 无组织 |  | NH3 | 类比 | 0.657 | / | 0.075 | 鸡舍合理管理，饲料中添加抑臭剂，定期消毒，生物除臭剂喷洒鸡舍，加强厂区绿化，掩蔽除臭，鸡粪随产随清 | 60 | 类比 | 0.2628 | / | 0.03 | 8760 |
|  |  |  |  |  | H2S |  | 0.0219 | / | 0.0025 |  |  |  | 0.00876 | / | 0.001 |  |
|  | 有机肥车间 | 烘干废气DA001 | 有组织 |  | NH3 |  | 1.771 | 16.4 | 0.246 | 生物除臭+15m高排气筒（DA001） | 95 |  | 0.088 | 0.8 | 0.012 | 7200 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.197 | / | 0.027 |  |  |  | 0.079 | / | 0.012 |  |
|  |  |  | 有组织 |  | H2S |  | 0.0086 | 0.08 | 0.0012 |  |  |  | 0.0004 | 0.004 | 0.00006 |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.001 | / | 0.00014 |  |  |  | 0.0004 | / | 0.00006 |  |
|  |  | 发酵废气DA002~DA003 | 有组织 |  | NH3 |  | 4.02 | 91.8 | 0.459 | 生物除臭+15m高排气筒（DA002~DA003） | 95 |  | 0.201 | 4.6 | 0.023 | 8760 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.21 | / | 0.024 |  |  |  | 0.084 | / | 0.0096 |  |
|  |  |  | 有组织 |  | H2S |  | 0.215 | 4.8 | 0.024 |  |  |  | 0.011 | 0.24 | 0.0012 |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.011 | / | 0.0012 |  |  |  | 0.0044 | / | 0.0005 |  |
|  |  | 装料包装粉尘 | 无组织 |  | 颗粒物 |  | 0.3 | / | 0.125 | 密闭车间，加强通风 | 60 |  | 0.12 | / | 0.05 | 2400 |
|  | 污水处理 | 污水处理站 | 无组织 |  | NH3 |  | 少量 | / | / | 加盖板密闭；污水处理站采用地埋式；周边布置绿化 | / |  | 少量 | / | / | 8760 |
|  |  |  |  |  | H2S |  | 少量 | / | / |  |  |  | 少量 | / | / |  |
|  | 生活 | 食堂 | 有组织 |  | 油烟 | 类比 | 7.38kg/a | 3.37 | / | 油烟净化装置+专用烟道排放 | 80 | 类比 | 2.95kg/a | 1.348 | / | 730 |
| 废水 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 核算方法 | 废水量 |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 工艺 | 处理效率（10%） | 核算方法 | 废水量 | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |
|  | 生产、生活 | COD | 类比 | 1736.6m3/a |  | 414 | 0.72 |  | 污水处理站 | 65 | 类比 | 21736.6m3/a | / |  | / | / |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 233 | 0.404 |  |  | 70 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | SS |  |  |  | 145 | 0.252 |  |  | 80 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 44 | 0.076 |  |  | 70 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 7 | 0.012 |  |  | 60 |  |  | / |  | / |  |
| 噪声 | 生产线 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强[dB(A)] |  |  |  |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  |  |  |  | 排放时间（h） |
|  |  |  |  | 核算方法 |  | 噪声值 |  |  | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 |  | 噪声值 |  |  |  |
|  | 生产 | 鸡群叫声 | 频发 | 类比 |  | 60~70 |  |  | 隔声、减振、降噪 | / | 类比 |  | / |  |  | 突发性 |
|  | 生产 | 自动喂料机 | 频发 |  |  | 80~85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 风机 | 频发 |  |  | 70~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 传送带式清粪机 | 频发 |  |  | 75~90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 发酵罐 | 频发 |  |  | 75~90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 粉碎机 | 频发 |  |  | 85~100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 装料包装机 | 频发 |  |  | 75~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 热风炉 | 频发 |  |  | 85~100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 水泵 | 频发 |  |  | 80~85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生活 | 食堂油烟风机 | 频发 |  |  | 60~85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
| 固废 | 生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 |  | 产生情况 |  |  |  |  | 处置措施 |  |  |  |  | 去向 |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 |  |  | 产生量（t/a） |  | 工艺 |  | 处置量（t/a） |  |  |  |
|  | 生产 | 鸡舍 | 鸡粪 | 一般工业固废 |  | 排污系数 |  |  | 35040 |  | 烘干发酵 |  | 4239.6 |  |  | 有机肥生产 |
|  | 生产 | 鸡舍 | 饲料残渣及散落毛羽 |  |  | 类比 |  |  | 102.2 |  |  |  | 20.4 |  |  |  |
|  | 生产 | 厌氧发酵罐 | 污泥 |  |  | 类比 |  |  | 150 |  |  |  | 563 |  |  |  |
|  | 生产 | 鸡舍 | 病死鸡 |  |  | 类比 |  |  | 9 |  | 无害化 |  | 26.1 |  |  | 交由资质单位处置 |
|  | 生产 | 鸡舍 | 废包装纸材料 |  |  | 类比 |  |  | 4 |  | 处置 |  | 97 |  |  | 交由物资部门回收 |
|  | 生产 | 动物防疫 | 医疗废物 | 危险废物HW01，900-001-01 |  | 类比 |  |  | 0.5 |  | 回收 |  | 1 |  |  | 交由有资质单位回收处置 |
|  | 生活 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 类比 |  |  | 5.475 |  | 填埋 |  | 9.125 |  |  | 由环卫部门定期清运，统一处理 |

# 四、项目区域环境概况

## 4.1地理位置

浠水县地处鄂东中部，大别山南麓，长江北岸。位于东经115°至东经115°38'，北纬30°12'至北纬30°49'。东邻蕲春县，西界团风县，西南与鄂州市、黄石市隔江相望，北及东北与罗田县、英山县毗连。南北长约68.5公里，东西宽约61.3公里，总面积1949平方公里，占全省总面积的1.05%。

本项目位于黄冈市浠水县洗马镇小金山村，项目地理位置见附图1。

## 4.2水文水系

浠水县地处长江北岸，襟江带湖，长江过境长度42.5公里，水资源丰富。境内有长江流域的浠水、巴水、蕲水、策湖、望天湖等五大一级支流，二级支流共约50余条。最长的河流是浠水，上接白莲河水库，下至兰溪入长江，境内72.5公里，流域面积816.5平方公里。巴水境内长63公里，流域面积579.93平方公里。蕲水境内有3条支流，共长37.3公里，流域面积259.2平方公里。最大的湖泊是策湖，水面约13.5平方公里，纳支流4条，流域面积231.65平方公里。望天湖水面约10.0平方公里，流域面积169平方公里。此外，本县另有其它各类小型湖泊水面79个，约计水面面积2万亩。县境内各类水库67座，其中大型水库1座，中型水库2座，小(一)型水库17座，小(二)型水库47座。大型水库白莲水库，总库容11.84亿立方米，承雨面积1800平方公里，防洪库容35200万立方米，兴利库容57200万立方米，死库容22800万立方米。境内地表水资源，主要为大气降水而产生的地表径流，年均径流深为632.6毫米，年径流量为12.37亿立方米。境内地下水资源有松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两种，净储量3.9亿立方米，开采储量1.43亿立方米。

策湖东起牯牛山，西至禹山脚，南至散花州，北至赵家咀，一向长江排泄的独立水系，东西长14km，南北长8km，幅员面积30.23km2，总承雨面积234.65km2。策湖湖底高程12.33m，正常蓄水高程15.63m，容积2650万m3；涨水深6.6m，枯水深2.7m，最高水位 21.43m（1953年）；流域面积231.65km2，多年平均径流深为605mm，径流量1.4亿m3。湖区水系主要通过茅山大闸及策湖泵站（3x1000kW）、团结泵站（2x155kW）、梅子湖泵站（2x155kW）排入长江。非汛期或者汛期内策湖水位高于长江水位时，水体通过茅山大闸排入长江；汛期或内湖水位低于长江，以上三座泵站将湖区的积水排入长江，团结泵站、梅子湖泵站共控制 7 平方公里的独立围区的排涝任务。茅山大闸主要用于控制长江洪水不倒灌，当长江水位高于内湖水位时，茅山大闸关闭，否则处于开启状态。茅山港是策湖水系的一部分，茅山港内水多年平均净流量4.75m3/s，通过泵站排放长江。

## 4.3地形、地貌

浠水县地势自东北向西南倾斜，最高处三角山海拔1055米，最低处梅子湖海拔14.5米，相对高差1040.5米。地理概貌可分为北部山区、中部丘陵、西南沿江平原区，各占全县总面积的20.4%、63.9%、15.7%。

## 4.4气候条件

浠水县属典型的亚热带大陆性季风气候。冬冷夏热，四季分明，光照充足，雨量充沛。年平均降水量在1370.8毫米左右，最多年份为2013.9毫米（1983年）。降水量多集中在6-7月，常造成严重的洪涝灾害。年平均日照时数为1895.6小时，最多年份2186.4小时，最少年份1627小时。年平均气温16.9°C，极端最高气温41.2°C，极端最低气温-12.5°C。无霜期230-258天。

## 4.5土地资源

全县行政区域总面积195111.78公顷，其中耕地71408.06公顷；园地8750.62公顷；农田53780.99公顷；草地3680.86公顷；城镇村及工矿用地21822.83公顷；交通运输用地3546.15公顷；水域及水利设施用地27932.74公顷；其他未利用土地5089.53公顷。

## 4.6动植物资源

粮食：有谷、麦、豆、杂四大类，225个品种。谷类以水稻为主，分早稻、晚稻、中稻，共149个品种。麦类有小麦、大麦等20个品种。豆类有大豆、蚕豆、豌豆、饭豆、绿豆等26个品种。杂粮有红薯、高粱、玉米、马铃薯、荞麦等30个品种。

油料：有油菜、芝麻、花生等37个品种，此外还有油茶、乌桕等木本油料。

纤维类：有棉花、黄红麻、苎麻等品种。

蔬菜：有家生的瓜、豆、菜、椒、葱、蒜、姜、茄等99个品种，还有7个野生品种。

水果：有桔、柑、梨、李、杏、柿、苹果、樱桃、蟠桃、猕猴桃、葡萄、荸荠、菱角、莲蓬等30多个品种。

甘蔗：有本地蔗、水果蔗、台蔗等134个品种。

茶叶：有三角山中叶茶、黄龙山大叶茶、福鼎大白、龙井43、政和大白、水仙、芙蓉等品种。

野生动物：兽类有20余种，鸟类有40余种，蛇、蛙、虫类近百种。其中国家重点保护动物11种：水獭、香獐、斑羚、穿山甲、锦鸡类、鹦鹉类、天鹅类、白鹤、鹰类、虎纹蛙、叉犀金龟；省重点保护动物23种：猪獾、狗獾、黄鼠狼、果子狸、华南兔、小麂、豪猪、野鸡类、野鸭类、鹭类、秧鸡、斑鸠、家燕、山雀、喜鹊、画眉、啄木鸟、八哥、陆龟、蛇类、蟾蜍类、蛙类。

木本植物：共有50科，98属，152种，其中：用材树种主要有马尾松、杉树、柳杉、池杉、柏、刺槐、枫香、国槐、意杨、樟树等。经济树种以油科为主的有油茶、油桐、乌桕，以干果为主的有板栗、核桃、茅栗，以水果为主的有柑桔、油桃、梨、李、市、柿、枣、樱桃等。珍稀树种有国家一级重点保护树种水杉，国家二级重点保护树种杜仲、银杏、胡桃，国家三级重点保护树种有厚朴、楠木、青槐、黄连。

药材：野生中草药品种共有120余种，建国后新种或引种药材有13种。其中比较名贵的中药材有杜仲、厚朴、黄柏、天麻、红栀子、板兰根、杭菊等。

鱼类共有13目27科69种，重要经济鱼类有青、草、鲢、鲤、鳗、鲫、鳊、鳝、鳜鱼、黄颡鱼等，引进的品种有加州鲫、淡水白鲳、南方大口鲶、淡水石斑、草胡子鲶、巴西鲷、罗非鱼等。名贵鱼有鳗鲡、团头鲂、银鱼、鳜鱼、鱼回鱼、加州鲈、淡水石斑、黄颡鱼等。珍稀鱼种有白暨豚、中华鲟、白鲟、大鲵、胭脂鱼等。其它主要经济水生动物有龟、鳖、河蟹、河蚌、田螺、水虾等。

## 4.7矿产资源

浠水县矿产资源丰富，全县根据GB958---89标准共探明储量矿种18类25种72处，以非金属矿产为主，其中，金、磁铁矿、钒钛磁铁矿、铜、硫铁矿、黄砂、花岗岩、大理石、硅线石、钾(钠)长石、水晶、石英、白云岩等矿产资源储量较大，潜在价值较大，开发前景可观。

# 五、环境质量现状调查与评价

为了解评价区域环境质量现状，本次评价特委托黄冈博创检测技术服务有限公司于2020年4月19日~2020年4月25日对评价区域内的大气、地下水、土壤和声环境现状进行了监测。

## 5.1环境空气现状调查与评价

本项目区域环境空气为二类区，环境空气质量应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。本次环境质量现状评价根据此次监测结果进行。

本项目为大气环境二级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次环境空气质量现状调查与评价内容主要包括项目所在区域环境空气质量达标情况、项目各污染物环境质量现状情况。

（1）项目所在区域环境空气质量情况

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），项目应对各基本污染物环境质量现状及其他污染物环境质量现状进行调查与评价。其中基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；其他污染物主要指项目废气排放的污染物，包括NH3、H2S等。

1）基本污染物环境质量现状情况

本次基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状数据采用《2019年黄冈市环境质量公报》中的统计数据，主要采用该公报中关于浠水县2019年六项基本污染物的年均浓度统计数据，并按《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。浠水县环境空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体评价结果见下表。

表5-1-1  浠水县环境空气监测数据

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 | 现状浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 41 | 35 | 1.17 | 超标 | 41 |
| SO2 |  | 10 | 60 | 0.17 | 达标 | 10 |
| NO2 |  | 17 | 40 | 0.43 | 达标 | 17 |
| PM10 |  | 67 | 70 | 0.96 | 达标 | 67 |
| CO第95百分位 |  | 1.5 | 4 | 0.38 | 达标 | 1.5 |
| O3最大8小时第90百分位 |  | 170 | 160 | 1.06 | 超标 | 170 |

由上表可知，PM2.5、O3超过标准限值，超标倍数分别为0.17、0.06，因此项目所在区域属于不达标区。

PM2.5超标，主要原因为PM2.5可以由硫和氮的氧化物转化而成。而这些气体污染物往往是人类对化石燃料和垃圾的燃烧造成的。在发展中国家，煤炭燃烧是家庭取暖和能源供应的主要方式。没有先进废气处理装置的柴油汽车也是颗粒物的来源。燃烧柴油的卡车，排放物中的杂质导致颗粒物较多。还有如发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、烹调过程中燃煤与燃气或燃油排放的烟尘。流动源主要是各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气中排放的尾气。这些多空去的污染严重而导致PM2.5超标；O3超标，主要原因是氮氧化物和挥发性有机物排放，在空气中进行复杂的光化学反应形成，外因则是高温、强太阳辐射等气象条件。

项目所在区域环境质量变化趋势情况：

本次基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状数据采用《黄冈环境质量状况（2017年）》、《黄冈环境质量状况（2018年）》、《黄冈环境质量状况（2019年）》中关于浠水县六项基本污染物的年均浓度统计数据，并按《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境 ，质量现状评价。具体评价结果见下表。

表5-1-2  2017~2019年浠水县环境空气质量评价表

| 项目 | 年份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO第95百分位 | O3最大8小时第90百分位 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值浓度（CO的单位为mg/m3，其余指标的单位为μg/m3） | 2017 | 8 | 9 | 68 | 2.5 | 139 | 47 |
|  | 2018 | 11 | 14 | 64 | 1.3 | 149 | 42 |
|  | 2019 | 10 | 17 | 67 | 1.5 | 170 | 41 |
| GB3095-2012二级标准 |  | #### 60 | #### 40 | #### 70 | #### 35 | #### 4 | #### 160 |

CO、O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5变化趋势图详见下图。

| #### 图1 浠水县SO2年均浓度变化趋势图 | #### 图2 浠水县NO2年均浓度变化趋势图 |
| --- | --- |
| #### 图3 浠水县PM10年均浓度变化趋势图 | #### 图4 浠水县CO年均浓度变化趋势图 |
| 图5 浠水县O3年均浓度变化趋势图 | 图6 浠水PM2.5年均浓度变化趋势图 |

图5-1-1  浠水县2017~2018年环境质量变化趋势图

从上图可以发现，浠水县大气质量指标中SO2数据波动，目前呈下降趋势，PM10、CO数据波动，总体呈上升趋势，NO2、O3指标上升，PM2.5指标下降；总体而言近三年内，浠水县大气质量指标中只有PM2.5超标，2017~2018年O3未超标，2019年浠水县O3超标，其他指标上下波动。

为加快推进大气污染防治工作，打好大气污染防治攻坚战，持续改善空气质量，改善全市环境空气质量，保障人民群众身体健康，经市政府同意，黄冈市环境保护委员会制定并印发实施《2018年黄冈市大气污染防治攻坚工作方案》（黄环委[2018]2号，2018年5月16日，以下简称“《方案》”），《方案》共推出7大任务28项措施治理污染，统筹抓好可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、氮氧化物、二氧化硫和挥发性有机物污染控制，重点打好燃煤污染整治、工业大气污染防治、扬尘污染控制、挥发性有机物专项治理、社会源大气污染防治、移动源排放监管六大战役。

《方案》提出要大力推广电、天然气、成型生物质等清洁能源应用，推进集中供热项目建设，加大煤炭消费结构调整优化力度。巩固全市20蒸吨/时以下燃煤锅炉“清零”成果，开展燃煤锅炉淘汰“回头看”专项活动，已改燃生物质的锅炉不得出现燃煤现象。严格新建燃煤锅炉准入，在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤锅炉应当限期拆除。全市不得审批新增20蒸吨/小时以下的燃煤小锅炉。

《方案》提出要加大落后产能淘汰力度；加快完成建材、化工、印染等重点行业强制性清洁生产审核，提高清洁生产水平；强化工业企业废气治理，推进水泥、陶瓷、建材、化工等重点行业和20蒸吨/小时以上燃煤锅炉环保设施升级改造，提高水泥、陶瓷、建材等行业原料破碎、运输、贮存、加工等环节除尘器的配置率，有效控制无组织排放，开展粉磨站、工业物料堆场综合整治；实行水泥行业错峰生产。

《方案》提出要强化道路及运输扬尘治理，城市建成区内主要道路全部硬化，并及时修复破损路面，科学调度洒水、喷雾作业；运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰菜等散装、流体物料的车辆应当采取封盖、密闭或者其他措施，防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶，装卸各类散装、流体物料时要采取密闭、副压或者喷淋等措施，防治扬尘污染。

《方案》提出要强化各类施工扬尘防治，公(道)路建设项目实行封闭施工，不具备完全封闭施工条件的，应分段封闭施工，并采取围挡、覆盖、洒水、车辆冲洗等防尘抑尘措施，未达到要求的一律停工整改；各类建筑施工工地开工前必须做到审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位(施工单位管理人员、责任部门监管人员)“六个到位”，施工过程中做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；各棚户区改造、拆迁拆除工地必须制定详细的房屋拆除施工方案，提出具体的防止扬尘、渣土清运等环保措施，拆迁工程应设立有效围挡，防止物料、渣土外逸，并及时清理工地外围道路外逸或者遗撒的渣土，强化洒水抑尘。拆除施工中应当采取持续加压喷淋压尘或其他压尘措施抑制扬尘产生。

随着《方案》的继续推进，浠水县环境空气质量将得到进一步改善。

2）其他污染物环境质量现状情况

为了解项目所在地的特征因子NH3、H2S的污染物环境现状情况，本次评价特委托黄冈博创检测技术服务有限公司对评价区域内的大气进行现状监测。

（1）监测点位、监测因子、监测时间和频次

本评价设置3个监测点，各监测点位分布见下表及附图。

监测时间：2020年4月19日~2020年4月25日。

表5-1-3  大气监测点及因子一览表

| 监测点位 | 监测点位名称 | 相对厂址方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 项目厂区 | 厂址中心 | NH3、H2S |
| H2 | 凤仪坳居民点 | E |  |
| H3 | 山前湾居民点 | WS |  |

（2）采样和监测分析方法

采样和监测分析方法按照原国家环保局颁布的《环境监测技术分析方法》中的有关规定执行。具体见表5-1-4。

表5-1-4  空气污染物采样及分析方法

| 项目 | 采样 |  | 采样 时间 | 分析方法 | 标准与规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 取值时间 |  |  |  |
| H2S | 液体吸收法 | 日平均 | ≥20h | 气象色谱法 | GB/T14678-93 |
| NH3 | 液体吸收法 | 日平均 | ≥20h | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 |

（3）监测数据统计

①评价标准

NH3、H2S执行HJ2.2-2018《大气环境影响评价技术导则》附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值。

②评价方法

评价方法：采用影响因子单项质量指数法进行评价，其数学模式为：

式中：Pi——第i项污染因子的污染指数；

ci——第i项污染物浓度测量值，μg/m3；

c0i——第i项污染物日均浓度标准值，μg/m3。

③监测数据统计

项目监测结果见下表。

表5-1-5  NH3与H2S的小时值监测结果一览表单位：(mg/m3)

| 监测点位名称 | 污染物 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂区 | NH3 | 200μg/m3 | 20~70μg/m3 | 35 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 10μg/m3 | ND | / | 0 | 达标 |
| 凤仪坳居民点 | NH3 | 200μg/m3 | 20~110μg/m3 | 55 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 10μg/m3 | ND | / | 0 | 达标 |
| 山前湾居民点 | NH3 | 200μg/m3 | 20~50μg/m3 | 25 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 10μg/m3 | ND | / | 0 | 达标 |

监测结果表明，NH3、H2S一次浓度检测值符合HJ2.2-2018《大气环境影响评价技术导则》附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值。

## 5.2地表水环境质量调查与评价

项目附近地表水为株林河。株林河为III类水体，地表水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准限值要求。为了解株林河水环境质量现状，本项目引用《寡妇桥、徐家咀、乱石河、牛头电站项目》中株林河水质相关数据。其监测时间为2019年6月13日~2019年6月14日，引用数据时间尚在有效期内，因此可以引用其监测报告。

采样和分析方法：按照《环境监测技术规范》（地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

（1）监测点位

表5-2-1  地表水环境监测点位布设

| 序号 | 地表水体 | 采样点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 株林河 | 乱石河与李宕河交汇处 |

（2）监测项目、时间频次

监测项目：pH、COD、氨氮、总磷、石油类。

监测频次：连续监测1天，每天各断面分别采取水样送检分析不得少于一次。

监测时间：2019年6月13日~2019年6月14日。

（3）监测方法分析方法

具体监测项目及分析方法见下表。

表5-2-2  地表水水质监测项目和方法一览表

| 监测项目 | 检测仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | PHS-3C酸度计 | 玻璃电极法 | GB6920-86 | / |
| COD | SN-102A恒温加热器 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4mg/L |
| 氨氮 | UV-2700双光束紫外可见分光光度计 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 总磷 | UV-2700 双光束紫外可见分光光度计 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L |
| 石油类 | JLBG-126红外测油仪 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.04mg/L |

（4）评价方法：监测数据按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）采用单因子评价，同时参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中标准指数法评价数据进行分析。

标准指数法：

单项水质参数i在第j点的标准指数：

pH的标准指数为：

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

（5）监测及评价结果

地表水环境现状监测统计及评价结果见下表。

表5-2-3  株林河监测结果表

| 监测时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年6月13日 | pH | 无量纲 | 7.42 | 0.79 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.663 | 0.663 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 0.6 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.04 | 0.8 | 达标 |
| 2019年6月14日 | pH | 无量纲 | 7.33 | 0.835 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.594 | 0.594 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 0.55 | 达标 |

由上表可知，项目附近地表水体株林河pH、COD、氨氮、石油类等污染物监测结果均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类水体”水质要求。

## 5.3声环境现状监测及评价

为了解项目区域内声环境质量现状，本次评价委托黄冈博创检测技术服务有限公司对项目所在区域环境噪声进行监测。

（1）监测点布置

本次评价按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，在项目用地厂界布置了4个现状监测点位。监测点位布设详见下表。

表5-3-1  声环境质量现状监测点布置表

| 编号 | 监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 项目东侧厂界外1m | / |
| N2 | 项目南侧厂界外1m |  |
| N3 | 项目西侧厂界外1m |  |
| N4 | 项目北侧厂界外1m |  |

（2）监测方法及监测时间

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定监测，连续监测2天，每天2次，昼间和夜间各1次，昼间06：00～22：00，夜间22：00～06：00(次日)。

监测时间：2020年4月19日~2020年4月20日。

监测结果见下表。

表5-3-2  场界及周围环境噪声监测及评价结果  单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 监测时间 | 昼间监测值 | 达标情况 | 夜间监测值 | 达标情况 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东侧厂界外1m | 4.19 | 52 | 达标 | 43 | 达标 | 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) |
|  |  | 4.20 | 52 | 达标 | 43 | 达标 |  |
| N2 | 项目南侧厂界外1m | 4.19 | 53 | 达标 | 43 | 达标 |  |
|  |  | 4.20 | 53 | 达标 | 43 | 达标 |  |
| N3 | 项目西侧厂界外1m | 4.19 | 54 | 达标 | 44 | 达标 |  |
|  |  | 4.20 | 55 | 达标 | 44 | 达标 |  |
| N4 | 项目北侧厂界外1m | 4.19 | 53 | 达标 | 44 | 达标 |  |
|  |  | 4.20 | 53 | 达标 | 42 | 达标 |  |

由上表可知：项目所在声环境质量均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。

## 5.4地下水环境质量现状评价

为了解项目所在区域内地下水环境质量现状，本次评价委托黄冈博创检测技术服务有限公司于2020年4月21日对本项目所在地地下水监测的结果进行分析。

（1）监测点布置

本项目共设置2个地下水监测点，监测点位布设情况见下表。

表5-4-1  地下水环境质量现状监测点位设置一览表

| 测点编号 | 监测点位置 |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 凤仪坳居民点水井 | E115°26′46″ N30°27′00″ | 主要关心敏感点，集中居住区 |
| W2 | 山前湾居民点水井 | E115°26′31″ N30°26′48″ | 主要关心敏感点，集中居住区 |

（2）监测项目

pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、氨氮、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、挥发性酚类、铜、锌、铁、镍、铬（六价）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群等监测指标。

（3）监测频次

1次/天，监测1天。

（4）监测方法分析方法

具体监测项目及分析方法见下表。

表5-4-2  地表水水质监测项目和方法一览表

| 监测项目 | 检测仪器 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | PHS-3C酸度计 | 玻璃电极法 | GB6920-86 | / |
| 溶解性总固体 | FA1004万分天平 | 称量法 | GB/T5750.4-2006（8） | / |
| 总硬度 | 50mL酸式滴定管 | 重量法 | GB7477-87 | 8.0mg/L |
| 镉 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.05mg/L |
| 六价铬 | 可见光分光光度计 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | 0.004mg/L |
| 铁 | 原子吸收分光光度计 | 邻菲啰啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | HH-4数显恒温水浴锅 | GB11892-89 | 0.5mg/L |
| 挥发酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | TU-1810紫外可见分光光度计 | HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 氟化物 | 离子色谱法 | CIC-D100离子色谱仪 | HJ84-2016 | 0.006mg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | FAS-8220原子荧光光度计 | HJ694-2014 | 0.04μg/L |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 | GB11911-89 | 0.05mg/L |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 | GB7475-87 | 0.05mg/L |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收光度计 | GB11912-89 | 0.05mg/L |
| 铅 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.2mg/L |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | CIC-D100离子色谱仪 | GB11899-89 | 0.018mg/L |
| 硝酸盐 | 离子色谱法 | CIC-D100离子色谱仪 | GB11896-89 | 0.016mg/L |
| 砷 | 原子荧光法 | FAS-8220原子荧光光度计 | GB11892-89 | 0.3μg/L |
| 总大肠杆菌 | 多管发酵法 | SPX-150B恒温箱 | GB/T5750.12-2006 |  |

（5）评价方法

采用标准指数法进行评价，模式如下：

Pi=Ci/Csi

式中：

Pi——第i个水质因子的污染指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的实测值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准值，mg/L。

其中pH的Pi计算公式如下：

pH≤7时    PpH=(7.0-pH)/(7.0-pHSD)

pH>7时    PpH=(pH-7.0)/(pHSU-7.0)

式中：

pH —指水环境pH实测值；

pHSD —指水环境标准中的下限；

pHSU —指水环境标准中的上限。

（6）监测结果

项目检测严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行，项目监测结果见下表。

表5-4-3  地下水质量监测结果和评价单位：mg/L，pH(无量纲)

| 监测点位 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 硫酸盐 | 镉 | 六价铬 | 铁 | 铅 | 粪大肠菌群/个/100mL |
| W1 | 6.98 | 41 | 133 | 0.095 | 2.7 | 2.88 | ND（0.016） | 13.2 | ND（0.001） | ND（0.004） | ND（0.03） | ND（0.01） | <2 |
| W2 | 6.95 | 85 | 190 | 0.057 | 1.6 | 8.73 | ND（0.016） | 17.1 | ND（0.001） | ND（0.004） | ND（0.03） | ND（0.01） | <2 |
| GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 0.50 | 3.0 | 20.0 | 1.00 | 250 | 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 3 |
| 超标率 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知：项目地下水水质中因子（pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、挥发性酚类（以苯酚计）、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰、铅、锌、镍）均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 5.5土壤环境质量现状评价

项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准限值要求。为了解项目区域土壤环境质量现状，委托黄冈博创检测技术服务有限公司对本项目所在地土壤进行监测，采集0-20cm表层土。监测时间为2020年4月21日。监测结果见下表5-5-1。

表5-5-1  土壤环境质量现状监测结果和评价（单位：mg/kg）

| 监测 点位 |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
|  |  | 无量纲 | mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地表层样 |  | 6.15 | ND（0.01） | 0.008 | 1.35 | 32.4 | 36 | 46 | 54 | 151 |
| 项目东侧50m处表层样 |  | 6.98 | 0.27 | 0.008 | 0.74 | 109 | 30 | 58 | 29 | 213 |
| 项目西南侧50m处表层样 |  | 5.62 | 0.14 | 0.007 | 1.39 | 39.4 | 24 | 18 | 18 | 106 |
| GB15618-2018 | 55＜pH≤6.5 |  | 0.3 | 1.8 | 40 | 90 | 150 | 50 | 70 | 200 |
|  | 6.5＜pH≤7.5 |  | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |

由上表可知，项目所在区域土壤能够满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1标准限值要求，土壤环境质量良好。

## 5.6评价区环境问题综述

（1）大气环境

项目所在区域浠水县监测点的SO2、NO2、PM10、CO标准指数均小于1，O3、PM2.5标准指数均略大于1，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、CO能满足GB16297-1996《环境空气质量标准》中的二级标准限值，O3、PM2.5超标，项目所在区域环境空气质量为不达标区；NH3、H2S一次浓度检测值符合HJ2.2-2018《大气环境影响评价技术导则》附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值。因此，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

（2）地表水环境

项目附近地表水体株林河各项污染物监测结果均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类水体”水质要求。说明株林河水质良好。

（3）地下水环境

评价区域地下水各项指标，均能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，说明本项目地下水质量良好。

（4）声环境

项目厂区四侧声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》“2类区”标准的要求的要求。

（5）土壤环境

项目三个监测点的监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中“其他”类“风险筛选值”和“风险管控值”标准限值要求。

（6）生态环境

项目评价区主要为农田、农业生态系统。评价区域不涉及风景名胜区、地质公园、森林公园等生态敏感点，未发现野生国家重点保护植物和古树名木。

# 六、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

#### 6.1.1施工期大气环境影响分析

项目施工期大气污染物主要为施工扬尘，施工机械、运输车辆排放的废气和装修期间产生的有机废气。

施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关，由于建筑粉尘沉降较快，只要加强管理，进行文明施工，则其影响范围较小，一般仅影响项目施工周边地区。

施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP24小时平均值二级标准。

分析类比资料可知，施工场地30m范围内受扬尘影响较大。从拟建项目厂址的周边环境来看，项目周边30m范围内无敏感目标，因此，施工期产生的废气不会对周边环境造成很大的影响。通过加强施工期大气污染物的治理，能有效的减轻施工扬尘对周边环境的影响。土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减，周围环境受扬尘的影响也随之减弱。

为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：

⑴建设工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等内容。

⑵建设工程施工现场地坪必须进行硬化处理，条件允许应采取混凝土地坪；工地出口处要设置冲洗车轮的设施，确保出入工地的车辆车轮不带泥土。

⑶晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对施工场地内车辆限速以减少二次扬尘。建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作。

⑷建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业。

⑸建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目网维护。

⑹建筑工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。

⑺设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙，实行封闭式施工。

⑻粉尘物料输送过程各连接法兰必须严密。运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。

⑼在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。

⑽定期清理施工场地内道路、物料堆置场地的尘埃及杂物并外运。

项目燃油废气主要由运输车辆产生，其主要成分为碳氢化合物、NOx、CO等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于这些污染物排放量很小，又为非连续性排放，通过加强设备维修保养等措施且经大气稀释扩散后对大气环境的影响较小。

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质。由于装修过程时间短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气，一至二个月后才能入驻。

#### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期的废水主要来自于建筑工人的生活污水以及建筑施工产生的废水。施工废水主要为施工机械、车辆冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，pH值约6-7，比重1.20-1.46，含泥量30-50%，其SS浓度含量较高，有些甚至高于1000mg/L，如果施工阶段不进行严格管理直接排放，必然会对周边水体水质造成影响。

施工废水主要为钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗及建成、进出车辆冲洗水等，废水中主要含大量悬浮物的泥浆水，SS浓度含量较高。施工单位应在施工现场修建简易排水沟和沉淀池，将各类污水分别进行收集处理。施工期间产生的溢流泥水，需修建临时导流渠进行收集，收集至沉砂池进行处理，然后作为配料用水回用或场地洒水，施工废水全部回用不外排。

施工期生活污水主要污染物为COD：250mg/L；BOD5：100mg/L；SS：100mg/L；氨氮：20mg/L。施工期生活污水依托项目厂区化粪池处理后用于周边农田灌溉。

采取上述措施后可以减少施工期生产、生活污水中的污染物浓度，项目施工为短期行为，不会对项目纳污水体造成明显影响。

#### 6.1.3施工期噪声环境影响分析

⑴噪声源及源强

根据工程分析的施工期噪声源分析，本次评价选取施工期主要噪声源进行预测分析，项目主要噪声源见表6-1-1，建筑工程主要施工设备运行中1m处的噪声强度见表6-1-2。

表6-1-1  主要噪声源一览表

| 基础施工阶段 | 挖土机，运输车辆等 |
| --- | --- |
| 结构阶段 | 吊车、混凝土输送泵、振捣棒、焊机等 |
| 装修、安装阶段 | 电钻、角向磨光机等 |

表6-1-2  主要施工机械噪声强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 挖土机 | 78～95 |
| 结构阶段 | 混凝土输送泵 | 100～110 |
|  | 运输车辆 | 80~95 |
|  | 吊机 | 90～95 |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 100～110 |
|  | 切割机 | 100～105 |
|  | 木工刨 | 90～100 |
|  | 打磨机 | 100～110 |

⑵特点

声源均在施工现场一定范围内移动。

⑶施工期噪声预测

①预测模式

施工机械产生的噪声，可近似作为点声源处理，本评价采用数学模式法预测施工期建筑噪声对环境的影响。

噪声衰减公式：

L2=L1-20lgr2/r1

式中：L1—距离声源r1处的噪声值，dB（A）；

L2—距离声源r2处的噪声值，dB（A）；

噪声叠加公式：

L=10lgi=1n100.1Li

式中：L－某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li－第i声源噪声值，dB（A）；

N－声源个数。

②预测内容

本评价预测出各个施工阶段的噪声在不同距离上的衰减情况，详见表6-1-3。

表6-1-3  各个施工阶段噪声源的昼间达标范围预测单位：dB(A)

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 噪声值dB(A) | 85 | 75 | 71 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 49 |
| 电钻机 | 噪声值dB(A) | 80 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 | 44 |
| 搅拌机 | 噪声值dB(A) | 80 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 | 44 |
| 打磨机 | 噪声值dB(A) | 83 | 73 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 | 47 |
| 运输卡车 | 噪声值dB(A) | 80 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 | 44 |
| 基础工程 | 叠加噪声值dB(A) | 85 | 75 | 71 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 49 |
| 结构工程 | 叠加噪声值dB(A) | 86 | 76 | 72 | 66 | 62 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 外墙内饰装修 | 叠加噪声值dB(A) | 85 | 75 | 71 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 49 |

由上表可以看出，在不同施工阶段（基础工程阶段、结构工程阶段和安装装修阶段）考虑多台机械同时作业时，昼间距场界（用地红线）约100m范围内的作业将导致场界噪声超标（其中最大超标距离为100m，出现在结构工程阶段），而在夜间，这一距离将扩大到600m。如果仅考虑噪声随距离的衰减，则昼间区域噪声的超标范围一般为施工点300m内。如果考虑树木和建筑对噪声有一定的隔声效果，取隔声量平均为10dB（A），则昼间区域噪声的超标范围为100m；夜间区域噪声的超标范围为200m。

项目周边200m范围内没有敏感点，本次环评建议施工单位在施工期应采取如下措施：

⑴要求施工单位在施工厂界使用施工屏障，并尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

⑵施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。

⑶合理安排施工时间，建议在建设单位合理安排时间，禁止夜间施工，确需夜间施工，应按有关规定到当地环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续。

⑷对钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。

⑸建议在主体施工阶段使用商品混凝土，减少现场混凝土搅拌噪声。

执行上述措施后，项目施工对周围声环境影响可降低到最小程度。由于施工期为一个暂时的过程，随着施工期结束，影响随即消失。

6.1.4固体废物影响分析

⑴施工人员产生的生活垃圾

施工期生活垃圾的主要成分有：烂菜叶、残剩食物和、塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等，严禁将生活垃圾随意倾倒在场区内，以免滋生蚊虫，影响工人身体健康。本环评要求：生活区内设置垃圾收桶，设置专人将该生活垃圾运至环卫部门指定垃圾存放点，做到日产日清。

⑵建筑施工垃圾及废弃包装材料

施工期间建筑垃圾的主要成分为：废弃的土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等；因此，施工期固体废物的影响主要来自建筑垃圾以及渣土、地表开挖的余泥等，如不妥善处理这些建筑固体废物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路。

垃圾分类收集、处理，金属垃圾进行回收利用，多余部分统一运送至指定地点，妥善处理。

通过上述处理措施，固体废物能够得到较好的处置，对环境影响轻微。

#### 6.1.5生态环境影响分析

施工期的生态影响主要是改变土地利用覆盖现状带来的影响。基础设施建设需要挖掘土地、掩埋地表，主要的生态影响是现状的地表覆盖被破坏。

在项目建设过程中，建设区域内的植被将受到占压或毁坏，平整场地需要掩埋地表，在施工过程中，经开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏。施工期大型设备及汽车的碾压将使土壤板结、土壤孔隙变小、物理结构和化学性质的改变，并进而导致土壤层生物组成减少和（或）改变、影响土壤上植物的生长。

经实地调查，施工区内(即受开挖、占地影响范围内)没有国家重点保护野生植物和古树、大树，受影响的植物种类均为一般广布种，工程建设只是造成该物种在此区域的数量减少。

施工期带来的影响造成现有地表植被的破坏及损失，在施工期结束后即可停止，并且，项目规划的绿化工程将有效改善原有生态环境，在补偿原有生产能力的基础上，还可以使项目区生态状况得到较大幅度的提升。

## 6.2运营期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1气象观测资料

（1）气象特征分析

浠水县属典型的亚热带大陆性季风气候。冬冷夏热，四季分明，光照充足，雨量充沛。年平均降水量在1370.8毫米左右，最多年份为2013.9毫米（1983年）。降水量多集中在6-7月，常造成严重的洪涝灾害。年平均日照时数为1895.6小时，最多年份2186.4小时，最少年份1627小时。年平均气温16.9°C，极端最高气温41.2°C，极端最低气温-12.5°C。无霜期230-258天。

浠水县近年来气候背景值见表6-2-1。

表6-2-1  浠水县多年气候要素背景值一览表

| 项目季、年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 历年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 16.5 | 27.9 | 17.7 | 5.3 | 16.9 |
| 日照小时（小时） | 138.1 | 216.1 | 159.0 | 18.7 | 1895.6 |
| 降水量（mm） | 1100.9 | 1706.7 | 1740.2 | 1048.0 | 1370.8 |
| 风速（m/s） | 1.96 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.80 |
| 蒸发量（mm） | 957.3 | 1422.4 | 921.9 | 481.9 | 945.9 |
| 气压（hPb） | 1010.4 | 1001.3 | 1014.4 | 1021.7 | 1012.0 |
| 湿度（%） | 77.1 | 79.1 | 75.2 | 78.0 | 77.4 |

（2）风频、风速

表6-2-1统计了近5年浠水县各季及年平均风速和风频统计结果。年主导风向为东风（E）、频率为14.13%，次主导风向为西风（W）、频率为8.80%；静风频率占13.61%。

各个风向下年平均风速范围一般在1.28-2.21m/s，年均风速1.69m/s。风频、风速玫瑰图分别见图6-2-1和6-2-2。

表6-2-2  浠水县近5年风向频率（%）与风速   单位：m/s

| 季、年 风向 项目 |  | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 频率 | 2.78 | 4.01 | 3.06 | 3.28 | 3.28 |
|  | 风速 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.37 | 1.48 |
| NNE | 频率 | 1.94 | 2.54 | 1.92 | 2.72 | 2.28 |
|  | 风速 | 1.33 | 1.34 | 1.39 | 1.27 | 1.34 |
| NE | 频率 | 1.62 | 3.23 | 4.60 | 4.39 | 3.47 |
|  | 风速 | 1.58 | 1.54 | 1.38 | 1.04 | 1.46 |
| ENE | 频率 | 7.92 | 8.77 | 7.86 | 7.28 | 8.16 |
|  | 风速 | 1.52 | 1.78 | 1.30 | 1.39 | 1.49 |
| E | 频率 | 10.74 | 12.93 | 18.77 | 13.99 | 14.13 |
|  | 风速 | 1.61 | 1.82 | 1.43 | 1.35 | 1.59 |
| ESE | 频率 | 2.66 | 3.94 | 4.03 | 4.46 | 3.78 |
|  | 风速 | 1.34 | 1.52 | 1.13 | 1.06 | 1.29 |
| SE | 频率 | 3.56 | 4.97 | 10.96 | 7.86 | 6.86 |
|  | 风速 | 2.34 | 2.44 | 1.68 | 1.81 | 2.19 |
| SSE | 频率 | 3.03 | 2.97 | 3.99 | 4.10 | 3.48 |
|  | 风速 | 1.68 | 2.08 | 1.56 | 1.67 | 1.77 |
| S | 频率 | 2.62 | 2.31 | 4.60 | 4.35 | 3.48 |
|  | 风速 | 1.82 | 2.08 | 1.66 | 1.43 | 1.81 |
| SSW | 频率 | 3.40 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 2.72 |
|  | 风速 | 1.49 | 1.67 | 1.18 | 1.15 | 1.36 |
| SW | 频率 | 6.09 | 4.44 | 7.74 | 6.79 | 6.27 |
|  | 风速 | 1.76 | 2.02 | 1.52 | 1.50 | 1.74 |
| WSW | 频率 | 2.45 | 1.60 | 1.38 | 2.11 | 1.88 |
|  | 风速 | 1.44 | 1.40 | 1.14 | 1.17 | 1.28 |
| W | 频率 | 10.12 | 10.49 | 7.40 | 7.25 | 8.80 |
|  | 风速 | 2.15 | 2.74 | 2.13 | 1.93 | 2.21 |
| WNW | 频率 | 10.35 | 8.68 | 4.78 | 8.49 | 8.06 |
|  | 风速 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.85 | 1.87 |
| NW | 频率 | 7.64 | 8.20 | 6.14 | 5.43 | 6.82 |
|  | 风速 | 1.56 | 1.71 | 1.65 | 1.39 | 1.58 |
| NNW | 频率 | 4.19 | 3.25 | 1.45 | 2.81 | 2.92 |
|  | 风速 | 1.34 | 1.41 | 1.31 | 1.34 | 1.34 |
| C | 频率 | 19.52 | 15.58 | 8.78 | 10.67 | 13.61 |
| 平均 | 风速 | 1.72 | 1.94 | 1.56 | 1.51 | 1.69 |

图6-2-1 浠水县风向频率玫瑰图

图6-1-2 浠水县风速玫瑰图

（3）大气稳定度

从表中看出，全年大气稳定度是以E类出现频率最高，为28.29%，其次是D，其频率为22.39%，E和F类总频率是47.72%。在一年四季中出现的子高频率在冬季F类，为30.09%，出现频率最低为0时A类。

表6-2-3  浠水县近5年各类大气稳定度频率（%）

| 稳定度年、季 | A | B | B-C | C | C-D | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 0.87 | 20.49 | 1.26 | 7.25 | 0.02 | 22.39 | 28.29 | 19.43 |
| 春 | 1.43 | 20.65 | 1.65 | 8.79 | 0.05 | 23.96 | 29.62 | 13.86 |
| 夏 | 1.99 | 23.26 | 1.70 | 8.67 | 0.02 | 25.32 | 25.27 | 13.77 |
| 秋 | 0.05 | 22.12 | 1.08 | 6.68 | 0.00 | 16.03 | 28.23 | 25.82 |
| 冬 | 0.00 | 15.83 | 0.58 | 4.81 | 0.02 | 24.21 | 30.09 | 24.44 |

（4）污染系数

污染系数能较好的反映风向、风速的综合影响。为综合反应风速、风向对污染物输送及稀释等方面的综合影响，采用污染系数进行分析：

fa=f(U+U0)/2U0

式中：fa—某方位污染风频（即污染系数）（%）；

f—风向频率（%）；

U0—全年平均风速（m/s）；

U—某方位平均风速（m/s）。

浠水县各季及全年污染系数统计结果见表6-2-4及图6-2-3。

表6-2-4  浠水县各季及全年污染风频（%）

| 风向 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.85 | 4.19 | 4.96 | 3.69 | 4.22 |
| NNE | 3.84 | 2.95 | 3.28 | 2.78 | 3.24 |
| NE | 5.22 | 6.14 | 4.20 | 2.83 | 4.53 |
| ENE | 10.78 | 9.08 | 12.10 | 9.53 | 10.44 |
| E | 16.33 | 21.20 | 16.21 | 14.46 | 16.94 |
| ESE | 6.26 | 5.45 | 6.25 | 4.56 | 5.58 |
| SE | 6.31 | 9.23 | 5.30 | 3.58 | 5.97 |
| SSE | 4.59 | 3.94 | 3.21 | 3.30 | 3.75 |
| S | 4.49 | 4.55 | 2.50 | 3.33 | 3.66 |
| SSW | 3.37 | 3.13 | 3.45 | 5.37 | 3.81 |
| SW | 7.25 | 7.88 | 5.24 | 7.38 | 6.87 |
| WSW | 2.75 | 2.03 | 2.52 | 3.81 | 2.80 |
| W | 6.34 | 5.55 | 8.83 | 9.53 | 7.59 |
| WNW | 8.23 | 5.20 | 8.60 | 10.17 | 8.21 |
| NW | 6.43 | 7.38 | 8.91 | 9.99 | 8.23 |
| NNW | 3.94 | 2.11 | 4.45 | 5.68 | 4.15 |

由上图表可见，全年污染系数正东（E）方位下污染系数最大，为16.94%，其次是东东北（ENE）方位下的污染系数为10.44%。这两个方位污染频率约占全年的27.34%。另外从季节上分析，出现污染风频最大的发生在夏季的E方位下，为21.20%，说明在厂区的西面所受的污染几率和程度相对要严重一些。而西西南（WSW）方位污染影响几率最小，只有2.03%。

图6-2-3  浠水县各季及全年污染系数玫瑰图

#### 6.2.1.2大气环境影响预测

（1）预测因子

根据工程分析，项目排放的大气污染因子主要为氨气、硫化氢、颗粒物，结合环境质量现状调查结果及《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，确定本项目的预测因子为氨气、硫化氢、颗粒物。

（2）预测范围

本项目预测范围分别以生产车间来选取边长为5km的矩形区域，污染源主要考虑鸡舍及有机肥生产车间。

- 预测周期

选取评价基准年作为预测周期，预测时间段取连续一年。

- 预测模型与方法

预测模式采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的AERSCREEN估算模式以整个生产车间为主体进行环境影响预测。

- 预测参数

预测模式采用的预测参数如下：项目无组织排放废气为恶臭和粉尘，本评价以鸡舍、有机肥生产车间进行面源预测；有机肥废气处置设备配套排气筒进行点源预测，根据工程分析，项目正常情况下大气影响预测参数见表6-2-4，非正常情况大气环境影响预测参数见表6-2-7。

①污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6-2-4  预测因子评价标准值

| 预测因子 | 一次浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| NH3 | 0.20 |
| H2S | 0.01 |
| PM10 | 0.45 |

②污染源参数

估算模式所用参数见表。

表6-2-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | 0 |
| 最高环境温度 |  | 41.2°C |
| 最低环境温度 |  | -12.5°C |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

#### （5）项目废气汇总分析

针对本项目大气污染源特点，选取连续排放且污染物影响较大的污染源作为本预测重点评价对象。经筛选，本评价源强参数如下表6-2-6所示，非正常工况源强参数如下表6-2-7所示，大气污染源预测结果统计见表6-2-8~6-2-12。

表6-2-6  排放源估算模式预测清单一览表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 质量标准(mg/m3) | 排放速率 (kg/a) | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排气筒编号 | 排放方式 |  |  |  | 温度（℃） | 排放筒高度（m) | 内径(m) |
| 有机肥生产 | DA001 | 有组织 | 氨气 | 0.2 | 0.012 | 40 | 15 | 0.4 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.00006 |  |  |  |
|  | DA002~DA003 |  | 氨气 | 0.2 | 0.023 | 40 | 15 | 0.2 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.0012 |  |  |  |
| 有机肥生产车间 | 无组织 |  | 氨气 | 0.2 | 0.0312 | 面源参数：长50m，宽90m，高10m |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.00106 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.45 | 0.05 |  |  |  |
| 鸡舍 |  |  | 氨气 | 0.2 | 0.03 | 面源参数：长97m，宽83.2m，高8m |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.001 |  |  |  |

表6-2-7  非正常工况排放源估算模式预测清单一览表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 质量标准(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排气筒编号 | 排放方式 |  |  |  | 温度（℃） | 排放筒高度（m) | 内径(m) |
| 有机肥生产车间 | DA001 | 有组织 | 氨气 | 0.2 | 0.246 | 40 | 15 | 0.4 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.0012 |  |  |  |
|  | DA002~DA003 |  | 氨气 | 0.2 | .459 |  | 15 | 0.2 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.024 |  |  |  |

2）大气环境影响预测分析

使用估算模式软件ARESCREEN进行计算，对于每个污染源排放的污染物占标率及最大值下风向出现的距离见表6-2-8。

表6-2-8  大气评价等级预测结果表

| 类型 | 排气筒编号 | 污染物 | 下风向最大落地浓度 | 下风向最大落地浓度距离（m） | 占标率 | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 氨气 | 8.25E-04 | 265 | 0.41 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 4.12E-06 | 265 | 0.04 | 0 | 三级 |
|  | DA002 | 氨气 | 1.58E-03 | 265 | 0.79 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 8.25E-05 | 265 | 0.82 | 0 | 三级 |
|  | DA003 | 氨气 | 1.58E-03 | 265 | 0.79 | 0 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 8.25E-05 | 265 | 0.82 | 0 | 三级 |
| 无组织 | 有机肥生产车间 | 氨气 | 0.0146 | 92 | 7.28 | 0 | 二级 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000495 | 74 | 4.95 | 0 | 二级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.0233 | 74 | 5.19 | 0 | 二级 |
|  | 鸡舍 | 氨气 | 0.013 | 67 | 6.5 | 0 | 二级 |
|  |  | 硫化氢 | 0.000433 | 67 | 4.33 | 0 | 二级 |

根据上表可知，正常排放下，H2S、NH3最大地面落地浓度贡献值分别为0.0146mg/m3、0.000495mg/m3，占标率分别为7.28%、4.95%，远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值；粉尘最大地面落地浓度贡献值为0.0233mg/m3，占标率为5.19%，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值。故本项目建成后对周边环境以及敏感点处的影响可控制在标准允许的范围内。

非正常工况分析：

非正常工况排放情况下，本次评价计算污染防治措施失效的情况，项目排放氨气、硫化氢的最大落地浓度，结果见下表。

表6-2-9  有机肥生产点源非正常排放预测

| 类型 | 排气筒编号 | 污染物 | 下风向最大落地浓度 | 下风向最大落地浓度距离（m） | 占标率 | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 氨气 | 0.0169 | 265 | 8.46 | 0 |
|  |  | 硫化氢 | 8.25E-05 | 265 | 0.82 | 0 |
|  | DA002 | 氨气 | 0.0316 | 265 | 15.78 | 775 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00165 | 265 | 16.50 | 850 |
|  | DA003 | 氨气 | 0.0316 | 265 | 15.78 | 775 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00165 | 265 | 16.50 | 850 |

由上表可知，在非正常工况排放情况下，项排放废气中氨气、硫化氢最大落地浓度均大幅度增加，其中氨气和硫化氢最大落地浓度大幅度增加，最大浓度分别达到了0.0316mg/m3和0.00165mg/m3，占标率分别为15.78%和16.50%，将对区域环境空气质量造成较大影响。

因此，建设方应加强环境管理，对厂区各项大气污染治理设备进行定期检查、维修，杜绝事故排放。同时应注意加强对除臭装置的维护和检修，保证其正常运行。

3）评级工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）：“根据大气导则中对评价等级的划分原则，二级评价项目只对污染物排放量进行核算，不进行进一步预测与评价”，项目为二级评价，不需进行进一步预测与评价，可以直接以估算模式的结果判断项目对环境的影响程度，不用叠加背景值。

污染物排放量核算

表6-2-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 氨气 | 0.8 | 0.012 | 0.088 |
|  |  | 硫化氢 | 0.004 | 0.00006 | 0.0004 |
| 2 | DA002 | 氨气 | 4.6 | 0.023 | 0.201 |
|  |  | 硫化氢 | 0.24 | 0.0012 | 0.011 |
| 3 | DA003 | 氨气 | 4.6 | 0.023 | 0.201 |
|  |  | 硫化氢 | 0.24 | 0.0012 | 0.011 |
| 有组织排放总计 |  | 氨气 |  |  | 0.49 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0224 |

表6-2-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染源 | 污染物 | 主要污染物防 治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 厂界 | 鸡舍 | 氨气 | 鸡舍合理管理，饲料中添加抑臭剂，定期消毒，生物除臭剂喷洒鸡舍，加强厂区绿化，掩蔽除臭，鸡粪随产随清随运 | 《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.2 | 0.2628 |
| 2 | 厂界 |  | 硫化氢 |  |  | 0.01 | 0.00876 |
| 3 | 厂界 | 有机肥生产车间 | 氨气 | 封闭性生产车间，有机肥密闭烘干和发酵罐生产，生物除臭剂喷洒生产车间，厂区加强绿化 |  | 0.2 | 0.247 |
| 4 | 厂界 |  | 硫化氢 |  |  | 0.01 | 0.0092 |
| 5 | 厂界 |  | 颗粒物 | 封闭性生产车间，厂区加强绿化 |  | 0.45 | 0.12 |
| 无组织排放总计 |  | 氨气 |  |  |  |  | 0.5098 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  | 0.01796 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.12 |

4）小结

表6-2-12  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 0.9998 |
| 2 | 硫化氢 | 0.04036 |
| 3 | 颗粒物 | 0.12 |

评价结论

本项目区域为环境空气质量不达标区域。

本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，项目敏感点的短期浓度叠加符合环境质量标准。

因此，结合现有环境质量现状监测结果，本项目污染物在切实落实废气处理措施的基础上，本项目环境影响评价结论是环境可接受的。

项目排放的大气污染物最大地面浓度占标率1%＜Pmax=7.28%＜10%，按照表1-7-1中评价工作等级划分，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2节内容，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）大气环境防护距离：

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气标准厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气换防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。大气防护距离内不应有长期居住的人群。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需采取进一步预测模型模拟基准年内本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，因此本项目无需设置大气防护距离。

#### （7）卫生防护距离的确定

卫生防护距离，是从产生职业性有害因素的生产单元（生产区、车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法对拟建项目中危害较大的无组织排放的氨气和硫化氢的卫生防护距离计算如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD

式中：Cm----标准浓度限值，mg/m3；

Qc ----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

L ----工业企业所需防护距离，m；

r ----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次。

⑴参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级，本评价对鸡舍、有机肥生产车间计算卫生防护距离。

该地区的平均风速为1.8m/s，A、B、C、D值的选取见下表。

表6-2-13  卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

卫生防护距离计算结果见下表。

表6-2-14  无组织排放源卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 面源参数 | 污染物环境标准值（mg/m3） | 卫生防护距离 计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机肥生产车间 | NH3 | 0.0312 | 长50m，宽90m，高10m | 0.2 | 1.679 | 50 |
|  | H2S | 0.00106 |  | 0.01 | 8.692 | 50 |
|  | 颗粒物 | 0.05 |  | 0.45 | 6.981 | 50 |
| 鸡舍 | NH3 | 0.03 | 长97m，宽83.2m，高8m | 0.2 | 1.117 | 50 |
|  | H2S | 0.001 |  | 0.01 | 1.657 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中第7.3条（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。）和7.5条（无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级）的规定，故本则项目的卫生防护距离为100m。

关于本项目卫生防护距离的进一步分析说明：

此外，通过类比同类型养猪场项目（全本(压缩)东进农牧合子垸村年出栏16.8万头商品猪项目、剑阁巨星开封高山村种猪场建设项目、）臭气浓度影响，本评价要求在养殖区外设置300m的卫生防护距离。

根据项目现场踏勘情况，项目最近居民点为东侧126m处凤仪坳居民点（8户居民），项目最近居民点为东侧209m处山前湾居民点（300m范围内的有3户居民），建设单位已进行公参，300m范围内居民均同意项目建设，项目厂界东北侧364m处为枫树湾居民点，北侧434m处为姜家湾居民点，因此，项目选址满足卫生防护距离要求。

环评查阅《襄垣县大华宇牧业有限公司新建万头生猪养殖场项目竣工环境保护验收监测报告》、《长泰县拓展农牧有限公司生猪养殖项目竣工环境保护验收监测报告》、《雨城区优质肉猪生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》等，上述项目均设置了200-300m的防护距离，且项目在验收监测过程对敏感点的监测结果均达标。

根据项目现场踏勘情况项目场界外500m范围内约有81户村民，分别为项目东侧126m处凤仪坳居民点（8户），西南侧209m处山前湾村（40户）、东北侧364m处枫树湾（15户）、北侧434m处姜家湾（18户），全部属于村屯散户，根据2018年2月26日生态环境部部长信箱回复“关于畜禽养殖业选址问题的回复”（网址http://www.mee.gov.cn/hdjl/gzgq/hfhz/201802/t20180226_431755. shtml?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

2004年2月3日原国家环境保护总局印发了《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发【2004】18号），该通知属于紧急通知，是专门针对“严防高致病性禽流感疫情扩散”作出的，不宜作为养殖场与农村居民区500米距离选址的依据”。因此项目周边500m范围内没有文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。

因此，项目设置300m卫生防护距离。根据项目现场踏勘情况，项目最近居民点为东侧126m处凤仪坳居民点（8户居民），项目最近居民点为东侧209m处山前湾居民点（300m范围内的有3户居民），建设单位已进行公参，300m范围内居民均同意项目建设，项目厂界东北侧364m处为枫树湾居民点，北侧434m处为姜家湾居民点，因此，项目选址满足卫生防护距离要求。本项目养鸡场周围绿化面积较大，养鸡场与附近敏感点之间有大量乔木、草丛、耕地等阻隔，组成一道绿色防护屏障，能有效减少恶臭气体无组织排放对周围环境的影响。

项目应加强对工程的运营管理，若运营过程中监测表明相关恶臭因子超标，恶臭可能对附近居民产生影响，则环评建议建设单位对受到污染影响的居民给予款项赔偿。考虑以上相关标准和实际计算卫生防护距离，以及现场地形地貌，本环评提出以项目鸡舍边界设置300m卫生防护距离。同时，建议有关部门对此范围内土地利用规划进行控制，禁止在卫生防护距离范围内新建学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，避免项目建成投产后产生污染事件。

#### （8）食堂油烟

建设单位在食堂内设置油烟净化系统来降低油烟的排放量，油烟处理效率为80%，并安装风机，风机送风量为2000m3/h，油烟经过油烟处理系统净化后，从高于屋顶3m的排气筒排放，排放浓度为1.348mg/m3，排放量为2.95kg/a，油烟排放浓度及去除效率可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型餐饮标准要求。

本项目周边50m范围内无环境敏感点，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中关于经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m的要求。采取上述措施后，项目油烟排放不会对周围环境产生明显影响。

- （9）大气环境影响评价结论

综上所述，在正常工况下，在各种气象条件下，项目点源以及面源排放的污染物的最大地面质量浓度均远小于标准浓度，废气排放对周围环境空气和敏感目标影响很小，不会降低各敏感点大气功能类别。由于项目污染物排放量很小，大气环境防护距离计算结果均为无超标点，因此无需设置大气环境防护距离；经计算，拟建项目卫生防护距离为生产区外300m范围，卫生防护距离内无敏感点，符合卫生防护距离的要求；建议项目养殖场需以场界设置500m的环境管理距离，在此距离内禁止新建居民点以及其它易受项目影响的单位（学校、医院等环境敏感点）。综上所述，在落实好本次环评提出的各项污染防治措施的前提下，项目对周围环境敏感点产生影响较小。

#### 6.2.3水环境影响分析

项目废水主要为生产废水、生活污水。本项目生活废水经隔油池、化粪池处理后汇同生产废水（少量粪便）进入污水处理站（厌氧发酵）处理，废水用于建设单位农田灌溉，不外排。

（1）评价等级确定：

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：“5.2.2.2”：建设项目评价等级为三级B。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：“5.3.2.2三级B，评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。”

本项目生产废水处理后用于建设单位农田灌溉，且项目生产废水产生量较少，年产生量约40m3，项目生产过程不涉及易燃易爆品，也不存在消防废水产生情况。因此，本项目不涉及地表水环境风险。

（3）水环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：“水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。”

（4）地表水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：“8.1.2 水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境减缓措施的有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价。”

（5）项目废水环境影响分析

根据项目产生废水的特点，以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求：畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后，尽量充分还田，实现污水资源化利用。本项目废水主要包括鸡舍冲洗废水和生活废水等，项目运营期日排水量为4.76m3，年排水量为1736.6m3（其中生活废水：1693.6m3/a，生产废水：43m3/a）。

本项目生活废水经隔油池、化粪池处理后汇同生产废水进入污水处理站处理，处理后尾水用于建设单位农田灌溉，废水经收集1个星期后（注：鸡舍冲洗阶段当日即进行处理），输送至污水处理站集中处理，污水处理站设计规模为10m3/d。本项目污水处理站采用厌氧发酵来达到降解水中各种污染物的指标，以此来降低污染，设备出水经消毒池消毒后，污水出水水质为COD≤200mg/L，BOD5≤100mg/，SS≤100mg/L，氨氮≤80mg/L。

项目废水经污水处理站处理后各污染物浓度均能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准限值以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求用于周边农田灌溉，对项目周边水体的影响不大。

综上，本项目运营后采用干清粪工艺，鸡粪通过密闭皮带传送带从鸡舍运输到有机肥好氧发酵罐中生产有机肥，鸡舍冲洗废水和生活废水收集后进入污水处理站处理产生的清理后全部送至厂区好氧发酵罐内生产有机肥。

湖北省黄冈市浠水县洗马镇小金山村凤仪坳（紧邻本项目厂区南侧和东侧）有农田、菜地约182.5亩（见附件15），本项目建设单位（湖北山蛋源生态农业有限公司）与小金山村村委会签订废水消纳协议，故本项目废水经处理后可用于项目厂区南侧和东侧凤仪坳农田灌溉，因项目废水产生量较少，且地势较高，可修建管道输送到农田浇灌，灌溉用水取《湖北省用水定额》中农、林灌溉用水定额的平均值2000m3/hm2，182.5亩农田年灌溉用水总量为24345m3。根据工程分析，本项目年产废水量为1736.6m3，由此可见，养殖场周边农田的面积能够完全消纳本项目所产生的废水，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关规定，处理后废水在施肥综合利用时，应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地，根据建设单位提供消纳协议可知，建设单位周边农田完全可以消纳项目生产废水，且可以轮作施肥，实现养殖业与农业生产循环经济产业链，实现废水零排放，降低对地表水体的不利影响。

在雨量充沛的季节，考虑到雨季不涉及到绿化及灌溉，为防止污水在雨季随地表径流外排，本评价以雨季持续最长时间30d计，建议建造1座不小于43m3事故应急池，储水池加盖且做好防渗处理，保证项目废水不外排。

综上可知，本项目产生的养殖、生活废水可以全部被消纳，污水处理后消纳方法可行可靠，不会对周围地表水环境产生较大的影响。

#### 6.2.4地下水环境影响分析

（1）地下水污染途经分析

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

（1）污水处理设施防渗、防水措施不完善，而导致污水渗入地下造成对地下水的污染；

（2）工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（4）工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

（5）未对病死鸡采取无害化处理，交由有资质单位进行处置，病死畜禽可能携带传染病病原体，极易污染水源；

（6）生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水。

（2）地下水环境污染防治原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：通过采取相应的措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度。

（2）分区防控措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄露、泄露污染物收集措施，即在污染物地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，分区防渗根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可以划分为按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监控制度和环境管理体系，制定监测计划，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施：制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留措施。一旦发生地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

#### （3）地下水影响分析

污染物对地下水的影响主要是降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水是否被污染取决于污染物的种类和性质。一般来水，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；颗粒大松散，渗透性能良好，则污染重。

（1）地下水化学特征

地下水化学成分与地下水的运动条件、岩石性质、地形及气候等因素有着密切的联系。本区水化学特征与水文地质条件基本相符，地面比较平缓，地下水径流通畅，故地下水水化学类型较为简单。

图6-2-4  项目所在区域的钻孔柱状图

图6-2-5  项目所在区域的地质剖面图

结合本次评价地下水现状监测报告，项目所在地地下水pH值在6.82~7.17之间，属中性。总硬度在206.7mg/L~213.4mg/L之间，属适度硬水，可供人畜饮用及工农业用水。

（2）地下水环境影响分析及预测

项目属于III类项目，项目所在区域地下水类型主要包括上层滞水及孔隙承压水，相对隔水层为粘土，厚度较大，对污染因子有一定的阻隔作用。建设项目的生产运行中，项目运行后会对浅层地下水产生污染潜势，因此本次主要对项目运行可能引起的浅层地下水水质的变化进行预测和评价。

1）预测原则

依据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）的要求，参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，结合区域水文地质条件进行地下水环境影响预测评价。

2）预测范围

项目所在区域≤6km2范围。

3）预测时段与预测因子

①预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目源强，本次预测时段选取可能产生地下水污染的关键时间节点，预测时段包括污染发生后30d、100d、180d、365d以及影响的时段。

②预测因子及标准

本次预测选取排污量占比例较大的COD、氨氮作为预测因子。COD参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准取3.0mg/L，氨氮取0.2mg/L。

③情景设定

预测情景设定分为正常工况和非正常工况两种情况。

正常工况条件下，废水经厌氧发酵处理后，用于农灌，假定当地下污水管道意外破损，有长期微量的跑冒滴漏而未被察觉且管道防渗措施失效时，污水可能对地下水造成污染。

非正常工况下，预测情景设定为污水处理站发生短期渗漏而地下防渗措施又同时失效时，污水渗入含水层对地下水造成污染。

本次评价主要针对以上短期和长期渗漏两种情景对地下水所造成的污染进行预测。

④预测方法

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合区域水文地质条件，本次评价采用解析法对地下水环境影响进行预测。

⑤预测模型

A．地下水概念模型

从空间上看，研究区地下水流整体上以水平运动为主、垂向运动为辅，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律；地下水运动符合达西定律；地下水系统的输入输出随时间、空间变化，故地下水为非稳定流；在水平方向上，含水层参数没有明显的方向性，为各向同性；垂直方向与水平方向有一定差异。

区域水文地质资料显示，区域地下水由西北向东南径流，确定研究区西北部为流入边界，东南部为流出边界。研究区系统的自由水面为上边界，通过该边界，潜水与系统外界发生垂向水量交换，如接受大气降水入渗补给、灌溉入渗补给、蒸发排泄等。研究区中部粘土概化为隔水边界。

B．预测模型的建立

一般情况下，假设污水处理站发生定浓度跑冒滴漏，污染物运移可概化为连续注入示踪剂（平面连续点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题。一维稳定流动二维水动力弥散问题取平行地下水流动的方向为x轴正方向，垂直于地下水流向为y轴，则求取污染物浓度分布的模型如下：

式中：x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C(x，y，t)——t时刻点x，y处的示踪剂质量浓度，g/L；

M——承压含水层厚度，m；

mt——单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率；

K0(β)——第二类零阶修正贝塞尔函数；

——第一类越流系统井函数。

事故情况下，若污水处理站发生泄漏事故，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向，垂直于地下水流向为y轴时，则求取污染物分布模型如模型如下：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

⑥预测模型参数的选择

M—含水层的厚度，主要根据区域水文地质钻探资料综合分析所得，第1层素填土最薄处为2.90m，最厚处为3.50m，平均厚度为3.06m，取平均厚度3.06m；

K—渗透系数，本区含水层为素填土，为粘性土，参照HJ610-2016附录B表B.1渗透系数经验值表，取其经验值渗透系数0.1m/d；

J—水力坡度，地下水力坡度与地形坡度相一致，区域地形在坡度在30°以下，则地下水力坡度J=tan30°=0.6；

n—有效孔隙度，无量纲，根据调查区地勘报告，n取平均值0.48；

u—水流速度，采用达西定律u=K·J/n计算得0.0219m/d；

DL—纵向弥散系数，受条件限制，类比相关的弥散实验，确定弥散参数DL＝0.5m2/d；

DT—横向弥散系数，受条件限制，类比相关的弥散实验，确定弥散参数DT＝0.05m2/d。

⑦污染源及源强的确定

表6-2-17  水文地质参数确定值表

| 水文地质参数 | 含水层厚度 | 有效孔隙度 | 纵向弥散系数 | 水流速度 | 横向弥散系数 | 横截面面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  | m2/d | m/d | m2/d | m2 |
| 数值 | 3.06 | 0.48 | 0.5 | 0.0219 | 0.05 | 405.0 |

A．跑冒滴漏条件下污染物源强确定

经“跑、冒、滴、漏”进入含水层的污水量按照污水总量的0.3‰计算，项目废水产生量4.76m3/d，则污水泄漏量约0.001m3/d，泄漏浓度按照出水浓度计算，则进入含水层的污染物的量见下表。

表6-2-18  跑冒滴漏条件下污染物源强一览表

| 污染物 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 61.98 | 8.21 |
| 进入含水层的污染物的量（kg/d） | 4.96×10-4 | 6.56×10-5 |

B．事故状态下污染物源强确定

事故状态下污水发生瞬时泄漏，泄漏量按照污水接收总量的1‰，项目接收废水4.76m3/d，则污水泄漏量约0.002956m3/d，泄漏浓度按照进水浓度计算，则进入含水层的污染物的量见下表。

表6-2-19  事故状态下污染物源强一览表

| 污染物 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 进水水质浓度（mg/L） | 18048.08 | 985.38 |
| 进入含水层的污染物的量（kg/d） | 1.12 | 0.06 |

⑧预测内容

预测污染物在含水层中迁移30d、100d、180d、365d的情况，包括影响范围、程度及最大迁移距离；预测场地边界污染物随时间的变化规律。

⑨预测结果

A．跑冒滴漏情况下：

a.污染因子在含水层中迁移的情况

污水处理站发生跑冒滴漏现象，假定污染物为定水头补给边界，污染物渗漏到含水层时，在不考虑自然降解及吸附作用下，将确定的参数代入模型，便可以求出含水层不同位置，任何时刻的污染物浓度分布情况。本次评价分别预测污染物在含水层中迁移30d、100d、180d、365d的情况、污染物的影响范围，预测结果见下表。

表6-2-20  跑冒滴漏条件下污染物运移、浓度变化预测结果

| 连续泄漏时间（d） |  | 30 | 100 | 180 | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 最大影响距离（m） | 8 | 13 | 22 | 32 |
|  | 影响面积（m2） | 52 | 125 | 302 | 613 |
| 氨氮 | 最大影响距离（m） | 11 | 19 | 25 | 38 |
|  | 影响面积（m2） | 76 | 251 | 432 | 823 |

从上表可以看出，污水处理站发生跑冒滴漏情况持续30d、100d、180d、365d后，污染物COD沿地下水流向方向的超标距离分别为8m、13m、22m、32m，超标面积分别达到52m2、125m2、302m2、613m2；氨氮沿地下水流向方向的超标距离分别为11m、19m、25m、38m，超标面积分别达到76m2、251m2、432m2、823m2。

综合分析在定浓度泄漏污染物的情况下，地下水中污染物COD、氨氮会在泄露点近距离范围以内局部超标，且随着泄漏时间的增加，超标范围逐渐增大。若加强监管及时发现污水处理站的渗漏情况并及时处理，该项目的建设运行对周围地下水环境影响较小。

b.场地边界及地下水环境保护目标处特征因子随时间的变化规律。

表6-2-21  跑冒滴漏条件下场地边界及地下水环境保护目标处变化预测结果

| 预测地点 |  | 东侧边界 | 南侧边界 | 西侧边界 | 北侧边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 弥散至目标处时间（d） | 无限长 | 无限长 | 无限长 | 无限长 |
|  | 浓度值（mg/L） | 3.21E-76 | 5.32 | 3.10E-76 | 5.63E-48 |
| 氨氮 | 弥散至目标处时间（d） | 无限长 | 无限长 | 无限长 | 无限长 |
|  | 浓度值（mg/L） | 1.23E-78 | 0.632 | 4.57E-78 | 6.32E-50 |

B.事故状况下：

a.特征因子在含水层中迁移的情况

事故状况下，假设污水处理站发生瞬时泄漏情况，将确定的参数代入模型，分别预测出非正常工况下污染物在含水层中迁移30d、100d、180d、365d的迁移情况。

预测结果见下表。

表6-2-22  事故状况下污染物运移、浓度变化预测结果

| 连续泄漏时间（d） |  | 30 | 100 | 180 | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 最大影响距离（m） | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | 影响面积（m2） | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 最大影响距离（m） | 10 | 12 | 0 | 0 |
|  | 影响面积（m2） | 121 | 154 | 0 | 0 |

从上表可以看出，假设污水处理站泄漏事故，污染物COD在事故发生30d后，沿地下水流向方向的超标距离分别为6m，超标面积为72m2，在事故发生100d、180d、365d后，COD浓度不超标，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准；污染物氨氮在事故发生30d、100d后，沿地下水流向方向的超标距离分别为10m、12m，超标面积分别达到121m2、154m2，在事故发生180d、365d后，氨氮浓度不超标，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准。

由预测结果可知，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度在逐渐地降低，影响范围先增加后减小。一旦发生泄漏污染，COD、氨氮在一定范围内出现超标，但是这种状态是可控制的，在采取相应的环保措施后，可以满足地下水环境质量标准。

b.场地边界及地下水环境保护目标处特征因子随时间的变化规律。

表6-2-23  事故状态瞬时泄漏时场地边界及地下水环境保护目标处变化预测结果

| 预测地点 |  | 东侧边界 | 南侧边界 | 西侧边界 | 北侧边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 弥散至目标处时间（d） | / | / | / | / |
|  | 浓度值（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 弥散至目标处时间（d） | / | / | / | / |
|  | 浓度值（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 |

污水处理站发生事故泄漏时，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度在逐渐地降低，影响范围先增加后减小。一旦发生泄漏污染，COD、氨氮在一定范围内出现超标，但是这种状态是可控制的，在采取相应的环保措施后，可以满足地下水环境质量标准。如果事故发现早，处理方法得当及时，污染物浓度会更小，对下游浅层地下水水质影响也将减小。

#### （4）地下水环境污染污染防治措施

（1）合理进行防渗、防腐区域划分

建设单位参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7规定要求，对化学品原料储存区、事故应急池等场地基础进行防渗设计，根据本项目装置、单元的特点和所处的区域及部位，将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表5、表6和表7中的规定，本项目污水处理站及事故应急池、危废暂存间、有机肥生产车间属于重点区；鸡舍、化粪池等为一般污染防治区。项目场地防渗分区见下表。

表6-2-24  项目场地防渗分区一览表

| 装置单元名称 | 污染防治区类别 | 依据来源 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间、污水处理站、事故应急池、有机肥生产车间 | 重点污染防治区 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）表5、表6和表7 |
| 初期雨水沉淀池、化粪池、隔油池、一般固废暂存存间 | 一般污染防治区 |  |

（2）防渗、防腐措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7规定，本项目一般污染防治区防渗层的防渗性能不能低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗系数，防渗层可由单一或多种防渗材料组成，各污染防治区地面应坡向排水口或排水沟设计。其它防渗要求具体如下：

①危废暂存间

拟建项目危废暂存间防渗应符合下列规定：

a.高密度聚乙烯（HDPE）膜的厚度不宜小于1.5mm；

b.膜上、膜下应设置保护层，保护层应采用长丝无纺土工布，膜下保护层应采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于100mm；

c.高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。

②一般固废暂存间

一般固废暂存间符合下列规定：

a.构厚度不应小于250mm；

b.凝土的抗渗等级不应低于P8。

③事故应急池及危废暂存间

项目事故应急池及危险废物暂存间防渗应符合下列规定：

a.高密度聚乙烯（HDPE）膜的厚度不宜小于1.5mm；

b.膜上、膜下应设置保护层，保护层应采用长丝无纺土工布，膜下保护层应采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于100mm；

c.高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。

本项目场地基础以下土层为粉质粘土，单层厚度≥1.0m，渗透系数为5.79×10-5cm/s，且分布连续、稳定，包气带防污性能为中级，说明地下水不太容易受到污染。若发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入地下水。因此基本不会对所经地段地下水水质造成不良影响。

（3）水井防污措施

针对本项目自打水井，应有砖石拦砌，有盖更好，这样可防止污物落入，于人更有安全感。水井不宜在污染区的下水位，亦不宜靠近厕所、水沟以及垃圾堆。水井周围设置排水管道，降水时用管道将水排至场地四周的明沟（渠）内，通过排水沟（渠）将水排入场外预设的排水沟渠中，场地四周的排水管道应定时清理，确保排水系统的畅通，防止地下水污染。

综上所述，本工程对用水、排水环节均加强防渗措施的处理，对污水处理设施、自打水井、鸡舍地面等均采取硬化、防渗处理，且定期对项目所在地下水水质进行监测和记录，采取以上措施后，本项目运行期对地下水环境不会产生不良影响。

#### 6.2.4声环境影响分析

#### （1）评价标准

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)“2类标准”的要求。

#### （2）声源的分布

本项目运营期噪声源主要为鸡群叫声、自动喂料机、风机、传送带式清粪机、水泵以及食堂油烟风机噪声等，噪声级在60～90dB(A)左右。

鸡叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般鸡在饥饿或口渴时以及人为驱赶、骚扰情况下易烦躁、多动，同时鸣叫甚至尖叫。鸡鸣叫时噪声级约为60~70dB(A)，因此饲养人员应合理喂食，在正常喂食的前提下尽可能满足蛋鸡饮食、饮水需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时减少人为的骚扰、驱赶，则鸡舍外鸡叫声可降至50dB(A)。

拟建项目对上述噪声设备采取相应的隔声、减震措施进行防治，具体如下：

表6-2-25  拟建项目噪声防治措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 声级值 dB（A） | 拟采取的措施 | 采取防治措施后等效声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡群叫声 | 60~70 | 选用低噪声设备，墙体隔声，消声减震措施 | 45~55 |
| 2 | 自动喂料机 | 80~85 |  | 65~70 |
| 3 | 风机 | 70~80 |  | 55~65 |
| 4 | 传送带式清粪机 | 75~90 |  | 60~75 |
| 5 | 水泵 | 80~85 |  | 65~70 |
| 6 | 食堂油烟风机 | 60~85 |  | 45~70 |
| 7 | 粉碎机 | 85~100 |  | 70~85 |
| 8 | 装料包装机 | 75~80 |  | 60~65 |
| 9 | 烘干机 | 80~90 |  | 65~75 |
| 10 | 热风炉 | 85~100 |  | 70~85 |
| 11 | 水泵 | 80~85 |  | 65~70 |
| 12 | 食堂油烟风机 | 60~85 |  | 65~70 |

#### （3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的计算方法，并结合噪声源的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。具体方式如下所述：

1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP 2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL i—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。

图6-2-6  室内声源等效为室外声源图例

2）噪声户外传播衰减的计算

A声级的计算公式为：

Lp（r）=Lp（r0）—（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc）

Lp（r）----距声源r处的A声级，dB；

Lp（r0）--参考位置ro处的A声级，dB；

AdiV-------声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Abar-------遮挡物引起的A声级衰减量，dB；

Aatm-------空气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Agy-------地面效应衰减量，dB；

Amisc-------其他多方面效应，dB；

根据现场调查，项目所在地地势较为平坦，周边绿化主要低矮乔木为主，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。

3）室外点声源的几何发散衰减

假定声源位于地面时的声场为半自由声场，则：

Lp(r)=Lp(r0)−20lgrr0−8

4）面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

图6-2-7  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

5）屏障引起的衰减（Abar）

主要考虑厂房衰减的计算，采用双绕射计算

对于图8所示的双绕射情景，可由下列公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

d ss —声源到第一绕射边的距离，m。

d sr—（第二）绕射边到接收点的距离，m。

e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m.。

图6-2-8  长方形面声源的双绕射衰减特性

屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。

#### （2）预测结果与评价

项目运营期噪声源主要为鸡群叫声、自动喂料机、风机、传送带式清粪机、水泵以及食堂油烟风机噪声等，噪声级在60～90dB(A)左右。等效声级Ld、Ln预测，预测结果详见表下表。

表6-2-26  项目采取减噪措施后厂界噪声预测结果一览表  单位dB(A)

| 编号 | 点位 | 贡献值 |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1 | 厂界东1m处 | 51.5 | 44.5 | 2类：昼间：60 夜间：50 | 达标 |
| 2 | 厂界南1m处 | 49.3 | 45.3 |  | 达标 |
| 3 | 厂界西1m处 | 51.2 | 41.2 |  | 达标 |
| 4 | 厂界北1m处 | 50.8 | 40.8 |  | 达标 |

由上表可知，在采取隔声降噪减振措施的情况下，加上路边绿化隔离带阻隔作用，距离衰减后，项目厂界的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2类标准”的要求，项目产生噪声对周边声环境影响较小。

#### 6.2.5固体废物影响分析

项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。其中一般工业固体废物主要有鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、饲料包装纸箱及饲料包装编织袋；危险废物主要是医疗废物。

（1）一般工业固体废物

①鸡粪

经工程分析可知，项目鸡粪产生量为35040t/a。本项目采用干清粪工艺，采用传送带式清粪机代替传统的人工清粪，鸡舍产生的鸡粪落入横向清粪带上，在流动空气的作用下，鸡粪中的水分自然蒸干，又由于清粪带平整光滑，被清除舍外的较干燥的鸡粪易通过皮带输送至有机肥生产车间发酵罐内。

②病死鸡：根据工程分析，项目病死鸡产生量约为9t/a，病死鸡交由有资质单位进行处置。

③饲料残渣及散落毛羽：鸡舍为易污染部位，应当每天清扫，其中废物主要为废饲料、散落的毛羽等，每天产生量按0.28t/d计算，则年产生量为102.2t/a。饲料残渣及散落毛羽进入有机肥生产。

④废包装材料：厂内使用的饲料为成品袋装饲料，不需在场内另外加工，废包装材料产量大约为11kg/d，4t/a。交由物资部门回收利用。

⑤污泥：类别同规模、同类型项目，本项目的污泥主要产生于污水处理站，年产生量为150t。污泥进入有机肥生产。

（2）生活垃圾

根据工程分析，员工办公生活产生的生活垃圾产生量为5.475t/a，一般生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运，统一处理。

（3）危险废物

本项目危险废物主要为少量医疗废物，蛋鸡防疫过程中会产生少量的防疫废物，即药品包装材料和容器。药品的包装材料和容器属于医疗废物，属危险废物，废物类别HW01，废物代码900-001-01。本项目防疫废物产生量约为0.5t/a，项目产生的危险废物交由有资质单位回收处置。

项目运营期固体废物不对外排放，不会对周围环境造成影响。

### 6.2.6土壤环境影响分析

- （1）工程建设对土壤环境的影响

工程建成后，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水保肥能力降低，通气性变差，影响植物根系的吸收和发育，草原土壤转化成建设用地，还导致土壤微生物学性状上的改变，土壤动物和土壤微生物数量减少，种群结构趋向单一，影响土壤的生物多样性。

- （2）项目废水对土壤环境的影响

项目废水经处理后形成废水施用于建设单位农田灌溉，尾水的下渗将会对土壤产生一定的影响。

根据项目特征，项目污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N，其对土壤的影响是长年累月的。在此过程中，既有微生物的净化作用，也有雨水的稀释作用等，尤其是土壤中微生物的净化作用，既净化了废水，减少了营养资源的浪费，又降低了对地下水水质的影响程度。主要影响如下：

⑴对土壤中磷素的影响

废水中的磷进入土壤后会与黏土矿物紧密结合，较易被闭蓄、固定，当单次施入土壤的磷量超过某一阈值，即土壤磷吸附位点饱和后，可导致磷随亚表层径流沿土壤剖面向下移动。废水有机磷含量高但很难为作物吸收，且多次施肥后出现过量磷素向下层土壤淋溶现象，这种施肥方式虽然能充分满足作物生长对磷素的需求，但对耕层土壤的活化作用增加了磷素随地表径流流入周围水体和浅层地下水的风险。

⑵对土壤无机盐的影响

相对于清水来说，废水中含有一定量的盐分和成分复杂的各类化学物质。养殖废水即使经过处理后能够去掉一些有毒物质，但是其中的盐基离子浓度依然较高。废水作为灌溉水施用后，土壤会吸附较多的Na+，而释放土壤中的Ca2+，并随土壤淋溶液下渗进入地下水，造成地下水酸碱性、含盐量的改变。

⑶对土壤中有机物的影响

养殖废水中含有的有机污染物在进入土壤后将发生一系列的物理、化学和生物行为，部分污染物降解或转化，部分存在于土壤环境中。这些物质结构稳定，不易降解进而对环境产生长期和深远的影响。

目前被广泛应用于家畜、家禽养殖病害预防及饲料添加剂的抗生素部分在生物体内吸收或者转化，其余有很大一部分(约85%)将以原型药物的形式排出体外。

因此，养殖废水中的抗生素排放到土壤中的污染问题值得关注。

⑷对土壤中生物学指标的影响

养殖污染废弃物中含有大量的病原微生物，主要包括细菌、病毒和原生动物，这些对于土壤环境都是一种潜在的污染源。同时，由于废水含有的氮、磷等营养元素，可能引起土壤中的细菌总数超标。

根据以上主要环境影响分析可知，项目对土壤环境可能会产生一定的影响。根据调查，本项目拟新建设污水处理站和有机肥生产车间，废水及粪便将按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求进行合理处理。

由土壤环境质量现状检测及评价可知，项目所在地土壤各指标监测均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618—2018）“风险筛选值”标准和“风险管制值”标准，说明项目所在区域土壤环境较好。本项目废水经自建污水处理站后用于建设单位农田灌溉，故本项目污水用作周边农田灌溉后，对周边区域土壤影响不大，不会造成周边区域土壤环境恶化。

- （3）项目鸡粪、污泥对土壤环境的影响

项目鸡粪和污泥用于生产有机肥，发酵后的鸡粪和污泥是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含蔬菜生长所必需的氮、磷、钾等元素，施入蔬菜，可使植株健壮、叶片嫩绿而厚实，由于厌氧发酵将大部分病菌虫卵杀死，减少了病虫源，使植物健康生长。用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松，肥力增强，增产10%~12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状培肥地力。

根据《农业实用技术问答》（杨春鹏主编, 中国农业大学出版社,2014.05），污泥肥养分含量高，含有丰富的有机物质和腐殖酸，具有改良土壤的作用，适宜作底肥。长期施用污泥肥能使土壤疏松、肥力增加、通透良好、不板结。但应注意，未腐熟的污泥会与农作物争夺土壤中的氧气，影响种子的根系发育，有时会出现幼苗的枯黄，生产上应将其堆沤腐熟后使用，其效果更佳。项目使用完全腐熟后的污泥作农肥，不会出现“烧苗、烧根”现象，且肥田效果较好。

- （4）项目对土壤环境影响分析结论

随着工程建设的完成，除部分地段被永久性占用外，部分地段植被可通过绿化措施得到恢复。场区绿化对区域土壤环境带来一定有利影响。本项目运营期后地面硬化、场区及周边绿化工作均已完成，水土流失将得到良好的控制，对施工期因项目建设而清除的该地原有植被给予一定的补偿，有利于该地生态环境的恢复。加强场区内的绿化，将用地范围内的剩余土地作为绿化用地，裸露的土地要尽快植树种草，进行植物覆盖，防止表土侵蚀；采取乔、灌、草相间的绿化方案，同时在场区四周种植1m宽绿化隔离带。通过对区域养鸡场实施集约化管理，并对蛋鸡养殖产生的粪便进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建蛋鸡养殖→粪便→肥料外售，对改善项目区域土壤环境将产生积极作用。

#### 6.2.7生态环境影响分析

项目营运期主要影响有对自然植被的影响、对动植物生态环境影响、对周围农田、农田的影响以及绿化对周围生态环境的影响等。

（1）对自然植被的影响分析

项目租用浠水县洗马镇小金山村土地60亩（约40020m2）从事畜禽养殖场建设及经营，所租用土地为农田。项目的建设对本区域的植物多样性影响较小，反之，项目在厂区及周边大面积的覆绿，可增强区域的自然植被多样性和景观性。

（2）对动植物生态环境影响分析

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为一般耕地、草地等，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但蛋鸡发生病疫，如果处理不当，会对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。运营单位只要加强管理并遵照相关制度执行，蛋鸡发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

本项目采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

（3）对周围农田的影响分析

项目生活废水经化粪池处理后用于周边农用不外排；生产废水进入有机肥生产车间生产有机肥，不外排。

（4）绿化对周围生态环境的影响分析

植树绿化不仅美化了环境，植物还具有固碳释氧和降温增湿的功能，植物通过光合作用吸收空气中的CO2释放氧气，进而改善周围环境的空气状况，在一定程度上减弱了温室效应；炎热的夏季，植物可以通过自身的蒸腾作用吸收周围的热量，从而降低周围环境的温度。大面积绿地的生态效益非常可观。绿色植物还具有吸收有害气体，吸附粉尘，杀菌以及隔离噪声的作用。

养殖场周围地区种植绿化树种，其在生长过程中能够从空气中吸收氨气以满足自身对氮素的需要，既可以降低场区氨气浓度，减少空气污染，又能够为植物自身提供氮素养分，减少施肥量并促进植物生长。研究表明，合理植树绿化可以阻留净化25%～40%的有害气体和吸附35%～67%的粉尘，使恶臭强度下降50%。因此，在现代化养殖区种植绿化树种对美化环境、防风遮阴、调节空气温、湿度变化及改善场区生态环境均具有重要作用。

对本项目绿化措施建议：

①养殖场内主干道道路两侧的绿化选一些树干直立树冠适中的树木种植，树荫能降低路面温度，也可以在路旁围上篱笆，种植攀藤植物来美化环境。

②养殖场区内部用树木隔离。如在生产区、生活区和管理区用高大的树木进行隔离，如杨树、榆树等，起到隔离的效果。

③养殖场内小道进行绿化。如栽种一些比较矮小的植物，象塔柏、冬青等四季常青树种进行绿化。对一些小通道也进行绿化，主要种一些矮小的植物，或花草。

④养殖厂区外植物的选择根据应因地制宜，就地选材，加强管护，保证成活。

# 七、污染防治措施分析

## 7.1废气污染防治措施及可行性分析

本项目废气主要包括鸡舍臭气、有机肥生产车间恶臭、粉尘废气、食堂油烟。

该项目运营期废气主要为恶臭。恶臭主要来源于鸡舍、有机肥生产车间等。恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有颉颃作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表7-1-1。

表7-1-1  恶臭强度分类表

| 强度等级 | 嗅觉判断标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无嗅 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（任知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

据初步统计，与养殖场有关的恶臭物质多达20多种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、胺类、吲哚类和醛类，国外研究出七种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表7-1-2。

表7-1-2  恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度 | 氨 | 硫醇 | 硫化氢 | 甲基硫 | 二甲硫 | 三甲胺 | 乙醛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.002 |
| 2 | 0.5 | 0.0007 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| 2.5 | 1.0 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 |
| 3 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 |
| 3.5 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 |
| 4 | 10 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 |
| 5 | 40 | 0.2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭蛋味 | 刺激臭 | 刺激臭 | 臭鱼味 | 刺激臭 |

通过对同类型养殖场污染源调查，认为恶臭废气发生主要原因是鸡粪管理和鸡舍的构造，恶臭的组成和强度还与影响鸡粪腐败分解因素有关，可从降低水分、温度、湿度、调整pH值，增加通风量，减少微尘和尽量保持粪尿所处于静止状态等方面，采取污染控制和资源化相结合的防治措施，有效地防止和减轻其危害。

#### 7.1.1鸡舍臭气

本项目鸡舍恶臭，属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面的措施。具体防治措施如下：

（1）科学设计日粮，提高饲料利用率

鸡采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中，因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。据测定，日粮粗纤维每增加1%，蛋白质消化率就降低1.4%；减少日粮蛋白质2%，粪便排泄量可降低20%。

（2）及时清理鸡舍

温度高时恶臭气体浓度高，鸡粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。本项目采用传送带式清粪机代替传统的人工清粪，鸡舍产生的鸡粪落入横向清粪带上，在流动空气的作用下，鸡粪中的水分自然蒸干，又由于清粪带平整光滑，被清除舍外的较干燥的很容易通过皮带运输至有机肥生产车间。鸡舍产生的鸡粪随产随清，鸡粪在鸡舍内停留的时间很短。

项目采用干清粪工艺，该工艺可保持畜禽舍内清洁，空气卫生状况较好，有利于蛋鸡和饲养人员的健康，产生的污水量少。

为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。加强鸡舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

（3）强化鸡舍消毒措施

全部鸡舍必须配备地面消毒设备；车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施；病鸡隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

根据现代养鸡技术，鸡舍消毒采取鸡舍内喷洒模式以及饮水消毒方式，饮水消毒的具体做法是：在饮水中按比例加入消毒剂，每周进行一次。本项目消毒措施完善，消毒剂主要为氯制剂、福尔马林、高锰酸钾等，消毒水在鸡舍内挥发殆尽。消毒频率为一周2次，全年消毒约104次。场周围及场内污水池，每月用漂白粉消毒1次(1m3污水加6～10克漂白粉)。在大门口和鸡舍入口设消毒池，使用聚维酮碘溶液和复方戌二醛溶液，为保证药液的有效，应15天更换一次药液。

鸡舍在一个养殖周期结束后进行清扫干净，用高压水枪冲洗鸡床，并进行喷雾消毒。

（4）除臭剂的使用

产生的恶臭可用多种物理、化学和生物产品来控制恶臭：

向粪便内投（铺）放锯末以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料作为物理吸附剂减少臭气的散发；

向养殖场区投加或喷洒双氧水、次氯酸钠等化学除臭剂消除或减少臭气的产生。

（5）加强绿化

在场界四周设置高4~5m的绿色隔离带，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在品种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。

有害气体流经绿化带后，至少有25%被阻流净化。绿化可使养殖场空气中的臭气减少50%，细菌数减少22-79%。鸡舍尽可布置在远离农户居住的位置，在办公区、职工生活区有足够的绿化，厂内空地和道路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，使绿化覆盖率达到100%，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

通过采用上述措施后，恶臭气体排放将达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准中恶臭厂界限值的要求。

（6）做好厂区规划

本项目设置300m卫生防护距离，卫生防护距离范围内的土地不应有居民区或其他环境敏感目标。禁止在卫生防护距离内新建学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，避免项目建成投产后产生污染事件。

#### 7.1.2有机肥生产车间恶臭及粉尘

针对有机肥生产车间恶臭、粉尘，本环评要求：

①项目厂区粪便从鸡舍通过皮带运输至粪便干燥通道和有机肥好氧发酵罐内应密闭运输；

②粪便烘干在密闭的干燥通道中进行，发酵在有机肥生产车间发酵罐内进行，有机肥生产车间大棚密闭，保持门窗紧闭，定期检查门窗确保门窗完好，并在进出口喷洒除臭剂；

③保持生产区干燥，因为氨气和硫化氢易溶于水，车间湿度高时，易被吸附在墙壁、天棚、地面等处，并随水分渗入建筑材料中；室内温度上升时挥发逸散出来，污染空气；

④项目烘干废气经生物除臭装置处理后，通过15m排气筒（DA001）高空排放；

⑤项目发酵恶臭经风机负压收集后，通过生物除臭装置处理达标后，通过15m排气筒（DA002~DA003）高空排放；

⑥装料包装在有机肥生产车间内进行，有机肥生产车间密闭，加强通风换气，车间内及时清扫；

⑦加强环境绿化，既可美化环境，又可净化空气。绿色植物进行光合作用，能吸收大量的二氧化碳，放出大量的氧，同时植物可以吸收空气中的氨和阻隔微粒，减少空气中氨含量和微粒。

采取上述措施后，项目有机肥生产恶臭、粉尘对周边环境影响将会大大减小。

恶臭气体产生及排放：

有机肥发酵、烘干废气经引风机收集后引至生物除臭处理后由15m高排气筒排放。几种除臭设施比较详见下表：

表7-1-3  几种除臭设施比较

| 参数 | 碱液喷淋法 | 生物除臭法 | 活性炭吸附法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术原理 | 通过喷淋塔将恶臭气体捕捉到液体（可以是清水、化学试剂溶液、强氧化剂溶液或是有机溶剂）中，附着于颗粒物质上的臭气分子通过湿法吸收氧化后被从空气中去除。 | 利用循环水流，将恶臭气体中污染物质溶入水中，再由水中培养床培养出微生物，将水中的污染物质降解为低害物质。 | 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积原理，来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子。 |
| 效率 | 脱臭净化效果可达85%以上，脱臭效果大大超过国家1996年颁布《大气污染物排放标准》国家1993年颁布的《恶臭物质排放标准》 | 微生物活性好时除臭效率可达85%，微生物活性降低，除臭效率亦大大降低，脱臭净化效果极不稳定。 | 初期除臭效率可达65%，但极易饱和，通常数日即失效，需要经常更换。 |
| 处理气体成分 | 能处理氨、硫化氢、氯化氢气体、氟化氢气体、硫酸雾、二氧化硫等气体。 | 需要培养专门微生物处理一种或几种性质相近的气体。 | 适用于低浓度、大风量臭气，对醇类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好。 |
| 使用寿命 | 需维护设备，运行维护费用高，碱液喷淋废水难以处理 | 养护困难，需频繁添加药剂、控制PH值、温度等。 | 活性炭需经常进行更换。 |
| 运行维护费用 | 阻力小，能耗省，噪声低，处理效率高。 | 运行维护费用较低，需经常投放药剂，以保持微生物活性，而且对循环水要求也较高，否则，如微生物死亡将需较长时间重新培养。 | 所使用的活性碳必须经常更换，并需寻找废弃活性碳的处理办法，运行维护成本很高。 |
| 二次污染 | 产生碱液喷淋废水，造成二次污染。 | 易产生污泥、污水。 | 易造成环境二次污染。 |
| 备注 | 方案一 | 推荐方案 | 方案二 |

本项目采用“生物除臭法”进行除臭，具有阻力小能耗省，处理效率高等特点。项目生物除臭工艺简介如下：

恶臭通过收集系统进入生物除臭设备，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物和其它无害物质。

生物工艺原理：

微生物是以种群形式存在，多种微生物共居在一个环境中，微生物的特性既相似又相异，不同的污染物质在自然界都可以找到降解它的微生物。因此在-套装置里能同时处理净化多种污染物质。

生物菌种将致臭污染物降解成：氧化碳和水，不产生二次污染。

生物降解的过程为：致臭物质与氧气充分接触，在微生物的作用下生成了二氧化碳、水以及细胞物质。

微生物除臭过程分为三个步骤：（1）臭气同水接触并溶解到水中臭气成份由气相转移到液相（或固体表面液膜）中；（2）在液相（或固体表面液膜）中的臭气成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；（3）进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物所氧化分解和同化合成，产生的代谢产物一部分溶入液相，一部分作为细胞物质或细胞代谢能源，还有一部分（如CO2）则析出到空气中。臭气通过上述过程不断减少，从而使污染物得以去除，得到净化。

与此同时，专性细菌、真菌等微生物又可实现自身的繁殖过程，微生物在环境条件变化后一部分 会死亡，一部分能继续生存。生存下来的微生物经过短时间繁殖，能发展成为优势菌。当作为食物的污染化合物与专性菌种的营养需要达到平衡，而水分、温度、酸碱程度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到稳定的平衡，利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，将恶臭物质氧化为无污染的二氧化碳、水和盐等最终产物含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-；含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-；未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O，从而达到异味净化的目的。

恶臭物质的氧化过程需要各种微生物共同参与，同一恶臭物质不同的氧化阶段需要不同的微生物。例如含硫物质的氧化：当恶臭气体为H2S时，专性的自养型硫化氧化菌会在一定条件下将H2S氧化为硫酸根；当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时，则首先需要异氧型微生物将有机硫转化为H2S，然后H2S再由自养型微生物转化为硫酸根。又如当恶臭气体为氨时，氨先溶于水，然后在有氧条件下经氨氧化细菌、亚硝化细菌和硝化细菌的硝化作用转化为硝酸盐，在兼性厌氧条件下，硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氨气。

综上所述示，臭气成分会分解成二氧化碳，水和硫酸、硝酸等酸性物质，适当的散水能冲掉这些酸性物质，以保持适当的微生物生长的环境。

故本项目有机肥生产废气通过生物除臭装置处理可行。

#### 7.1.3食堂油烟

项目设有员工食堂供应员工的饮食，灶头数为1个，排风量以2000m3/h计，年工作日365天，日工作时间约3h，建设单位在食堂内设置油烟净化系统来降低油烟的排放量，油烟处理效率为80%，油烟经过油烟处理系统净化后，从高于屋顶3m的排气筒排放，排放浓度可降至1.348mg/m3，排放量为2.95kg/a，油烟排放浓度及去除效率可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型餐饮标准要求。

本项目周边50m范围内无环境敏感点，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中关于经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m的要求。采取上述措施后，项目油烟排放不会对周围环境产生明显影响。

## 7.2废水污染防治措施及可行性分析

#### 7.2.1地表水污染防治措施

项目食堂废水经隔油池处理后汇同办公生活废水进入化粪池处理后，和生产废水进入污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不外排，故项目废水对周边水体环境影响较小。

#### （1）水污染防治措施可行性分析

根据项目产生废水的特点，以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求：畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后，尽量充分还田，实现污水资源化利用。本项目废水主要包括鸡舍冲洗废水和生活废水，项目运营期年排水量为1736.6m3（其中生活废水：1693.6m3/a，鸡舍冲洗废水：43m3/a）。

本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起汇入化粪池，经处理后再与生产废水一起汇入污水处理站，废水由污水收集管道排至厂区东北侧（地势较低）的污水处理站集中处理，污水处理站设计规模为10m3/d。本项目采用厌氧发酵工艺对废水进行处理，污水出水水质能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求。

污水处理流程简介：

废水经预处理后，经污水集中池收集，进入格栅进行处理，去除污水中较大颗粒的悬浮物或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并对其余的仪器起到保护作用。污水经格栅后自流进入调节池，对水质进行调节，后进入污水处理站进行厌氧发酵，去除大部分的有机物，再经过一系列处理过程及消毒处理，出水水质能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求。本设备采用的污水处理设备具有运行成本低，安装简单，便于维护，节省用地，自动化等方面的优点，并且对有机物的去除率很高。进出水质处理效果对比指标见下表。

表7-2-1  进出水质处理效果对比指标一览表

| 指标 | 进水水质 | 出水水质 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr（mg/L） | ≤10000 | 178 | 400 | 200 |
| BOD5（mg/L） | ≤6000 | 83.4 | 150 | 100 |
| SS（mg/L） | ≤8000 | 15.75 | 200 | 100 |
| 氨氮（mg/L） | ≤950 | 34.6 | 80 | / |

通过项目拟采取的污水防治措施，污水处理效果见下表。

表7-2-2  项目年废水产生排放情况

| 项目 | 废水量 m3/a | 指标 | 污 染 物 名 称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| 综合废水（进水） | 1736.6 | 进水浓度（mg/L） | 414 | 233 | 145 | 44 | 7 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.72 | 0.404 | 0.252 | 0.076 | 0.012 |
| 污水处理站 |  | 去除效率（%） | 65 | 70 | 80 | 70 | 60 |
| 出水 |  | 出水浓度（mg/L） | 145 | 70 | 29 | 13 | 2.8 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.252 | 0.121 | 0.050 | 0.023 | 0.005 |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |  |  | 200 | 100 | 100 | / | / |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5的标准 |  |  | 400 | 150 | 200 | 80 | / |

处理后的达标废水用于周边农田的灌溉。建设单位在项目周边签订182.5亩农田用于废水消纳，因此，足够完全消纳本项目所产生的废水。

（2）废水污染其他防治措施

①做好厂区雨、污分流工作，确保生产废水不排入清下水管网，并加强厂区雨污收集系统的管理与维修；

②为彻底防止事故排放，且南方雨水较多，建设单位应对污水处理设施进行设计挡雨棚和截雨沟，防止雨水过大造成污水外排放；

③预防和治理废水污染是相辅相成的两个方面措施，因此，指定生产节水措施和实现生产废水循环使用，都是减少环境污染的重要措施。在生产过程中，要制定用水计划，必要时可安装流量计装置；加强生产管理，尽量杜绝跑、冒、滴、漏等现象；

④对水泵、阀门、污水处理设施等定期检修维护，防止泄漏。要求设施的管理人员规范化操作。

评价认为：建设单位在做好污水处理站的定期清掏、维护和查看，规范污水排放口建设。因此，项目废水污染防治措施从技术、经济的角度而言是可行的。

（3）养殖废水事故排放风险分析

依据项目工程分析，本项目废水经污水处理站处理后，废水用于周边农田灌溉，不排入地表水体，因此废水非正常排放主要是指污水处理站发生故障，废水未经处理直接排放，由于养殖废水污染物浓度高，一旦未经治理直接排放，会对周围环境，特别是地下水可能造成污染。

为杜绝废水的非正常情况，评价提出建设单位应加强污水处理站的日常管理，并应采取以下措施：

①依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。

②污水处理站应采取有效的防渗处理工艺，防止废水污染地下水。废水储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等；

③做好污水处理站、危险废物暂存间、有机肥生产车间等的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场污水处理系统的各个池子应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④肥水适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防止过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免肥水随雨水垂直径流进入地下水体，造成污染。

⑤管理措施：成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。

在采取以上措施后，可最大程度的降低废水非正常排放对周围环境造成污染的可能性。

本工程废水产生量较小，采用厌氧发酵的工序进行处置，在保证停留时间的前提下，废水出现超标排放的可能性很小。同时，处理后的废水用于施肥，不会排放到地表水体，该情况下的事故不会影响到地表水体的水质。本项目场区实行雨污分流，初期雨水经沉淀池处理后用于厂区绿化，废水回用于农田灌溉，后期雨水及场区其它雨水（包括构筑物屋顶雨水）收集后通过雨水管网进入沟渠。因此本项目不会对区域地表水环境造成影响。

#### 7.2.2地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.1.1：地下水环境保护措施应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

⑴源头控制

按照清洁生产审核原则，积极开展废水或槽液等在线循环利用，减少其排放频次。在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；污水管线敷设尽量采用“密封”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

⑵分区防控

本项目排污（粪）沟、有机肥生产车间、污水处理站、危险废物暂存间、鸡舍等为重点防渗区，厂区道路为一般防渗区。项目分区防渗一览表见表7-2-4。

表7-2-4  分区防渗一览表

| 装置单元名称 | 污染防治区类别 | 依据来源 |
| --- | --- | --- |
| 危废暂存间、污水处理站、事故应急池、有机肥生产车间 | 重点污染防治区 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）表5、表6和表7 |
| 初期雨水沉淀池、化粪池、隔油池、一般固废暂存间 | 一般污染防治区 |  |

重点污染防治区防渗示意图：

图7-2-1  重点污染防治区水池防渗示意图

人工材料（HDPE）为高密度聚乙烯土工膜，具有很高的防渗系数，同时具有很好的化学稳定性能，能抗强酸和强碱的腐蚀，是一种新型防渗、防腐材料，被广泛应用于各种防渗防腐要求的工程之中。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7：地下水污染防治分区参照表，本项目采取的防渗措施可以满足防渗要求。

⑶污染监控

在污染物非正常工况排放预测中可以看出，污染物进入浅层孔隙潜水后将在场界范围内

一定时间段出现持续超标现象。为防止浅层孔隙潜水的持续污染，需在污染晕扩散方向预设

监测井兼抽水井，一旦出现突发性污染事故，可以对地下水进行抽出处理，防止地下水向周

边扩散出现持续污染。

根据项目所在地，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关规定，企业应在场地及周边布置2个长期监测孔（点），用于监测场地及影响范围地下水，所有长期监测孔的监测项目都包括水位与水质动态（见表7-2-5）。

表7-2-5  监测点情况一览表

| 序号 | 地理位置 | 性质 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在地上游 | 上游对照点 | COD、BOD、氨氮、大肠杆菌 |
| 2 | 项目所在地下游 | 下游监测点 | COD、BOD、氨氮、大肠杆菌 |

长观井水位水质监测频次：水位一般每月1次，分别在每月的1或11或21号监测；水质一般一年一次，监测项目包括《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中相应指标、COD、BOD、氨氮、大肠杆菌。

⑷风险事故应急响应

加强生产和设备运行管理，从原料储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制各种有害材料、产品泄漏，定期检查污染源项，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

建立科学合理的场区及周边地下水监测系统，同时建立地下水污染应急处理方案，及时发现污染问题并加以处理。除监测系统外，建议在场区地下水流动系统出口的场界内侧布设的孔隙潜水抽水孔处，泵、电设施齐备，以便在发生风险泄漏的情况下可进行紧急处理。

## 7.3噪声污染防治措施

本项目运营期噪声源主要为鸡群叫声、自动喂料机、风机、传送带式清粪机、水泵以及食堂油烟风机噪声等，噪声级在60～90dB(A)左右。项目拟采取的噪声污染控制措施主要有：

（1）选择先进的低噪声设备；对于泵等机器，进行必要的隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（2）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（3）加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

（4）饲养人员应合理喂食，在正常喂食的前提下尽可能满足蛋鸡饮食、饮水需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声，同时减少人为的骚扰、驱赶。

## 7.4固废污染防治措施

项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。其中一般工业固体废物主要有鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、废包装材料、污泥；危险废物主要是医疗废物。

（1）一般工业固体废物

①鸡粪：项目采用干清粪工艺，通过传送带式清粪机代替传统的人工清粪，鸡舍产生的鸡粪进入有机肥生产车间生产有机肥，鸡舍产生的鸡粪日产日清，鸡粪在场内停留的时间很短。

②病死鸡：病死鸡交由有资质单位进行处置。

③饲料残渣及散落毛羽：鸡舍为易污染部位，应当每天清扫，其中废物主要为废饲料、散落的毛羽等，饲料残渣及散落毛羽用于生产有机肥。

④废包装材料：厂内使用的饲料为成品袋装饲料，不需在场内另外加工，废包装材料外售至物资部回收利用。

⑤污泥：污泥用于生产有机肥。

（2）生活垃圾

根据工程分析，员工办公生活产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运，统一处理。

（3）危险废物

本项目危险废物主要为少量医疗废物，项目产生的危险废物交由有资质单位回收处置（黄冈市隆中环保有限公司）。

通过采取以上措施，项目产生的固体废物均能得到妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ497-2009），不向环境排放，不会对环境产生有害影响。

#### 7.4.1固体废物防治措施评价建议

⑴根据固体废物性质，临时贮存要进行严格分类，并按照按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环境保护图形和标志，并有明确的标志。

①一般工业固体废物暂存间场所的建设要求

应设置防渗措施：固体废物暂存点应进行地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1m的粘土层的防渗性能。

设置防风、防晒、防雨措施：应设置遮阳棚、雨棚等设施，周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。

设置环境保护图像标志：按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。

②危险废物暂存场所的建设要求

按照《危险废物贮存污染控制标准》，暂存库应位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输

电线路防护区域外。基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

严格执行防风、防晒、防雨措施。

暂存库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口，危险废物必需放入容器内储存，不能散乱堆放。存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，应设置液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。

工程产生危险废物由符合标准的容器进行装载，盛装危险废物的容器上粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。按所装载危废的不同对容器实行分区存放，并设置隔离间隔断。

危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。

有机肥生产车间应有防水和防渗设施，并设置环形收集沟及渗滤液收集池，有机肥生产车间要有防雨设施，防止固体废物淋湿及污染物随水排放，相关措施应达到国家规范要求。

每次固体废物进出堆场应有详细记录，注明堆存固体废物性质、数量、出场时间及最终去向，并进行存档备查。

建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，运输过程中要注意运输安全，途中不得沿路抛洒。项目固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会产生影响，也不会对环境产生二次污染。

## 7.5生态防护措施

项目租用浠水县洗马镇小金山村土地60亩（约40020m2）从事畜禽养殖场建设及经营，所租用土地均为农田。项目的建设未对本区域的植物多样性造成较大影响，反之，项目在厂区及周边大面积的覆绿，可增强区域的自然植被多样性和景观性。项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为一般耕地、草地等，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。养殖场周围地区种植绿化树种，其在生长过程中能够从空气中吸收氨气以满足自身对氮素的需要，既可以降低场区氨气浓度，减少空气污染，又能够为植物自身提供氮素养分，减少施肥量并促进植物生长。

对本项目绿化措施建议：

①养殖场内主干道道路两侧的绿化选一些树干直立树冠适中的树木种植，树荫能降低路面温度，也可以在路旁围上篱笆，种植攀藤植物来美化环境。

②养殖场区内部要用树木隔离。

③养殖场内小道进行绿化。如栽种一些比较矮小的植物，象塔柏、冬青等四季常青树种进行绿化。对一些小通道也进行绿化，主要种一些矮小的植物或花草。

# 八、环境风险分析

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

评价遵照环境保护部文件《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 8.1环境风险因素分析

本项目风险源主要集中在饲养过程中的常发病危害及疾病疫情、病鸡尸体处理以及污水处理站事故排放。

### 8.1.1常发病危害及疾病疫情

养鸡场如管理不善，会诱发常见疾病，如新城疫、中等毒力或高致病性禽流感、鸡传染性支气管炎等，而且传播很快。

禽流感是一种发病率和病死率高的鸡传染病；鸡冠、脚趾肿胀呈暗紫色或坏死。剖检最突出的病变：全身出血性病变明显，卵泡严重出血并液化；肝脏、脾脏表面有灰黄色的小坏死灶；心肌上有小条纹状坏死。

新城疫是一种各种年龄、品种鸡都易感的鸡传染病，鸡群发病后表现为急性、典型的新城疫症状。雏鸡呼吸困难、咳嗽、成年鸡除呼吸道有症状外，消化道症状更明显。如嗉囊积有酸臭的液体、拉稀、粪便附有黏液或血液。剖检：腺胃乳头肿胀、点状出血，是其特征的病理变化；十二指肠、空肠及泄殖腔黏膜有出血点；盲肠扁桃体肿大呈弥慢性出血，而心、肝、脾、肾无明显变化。病程较长或亚急性新城疫部分鸡只出现阵发性头颈扭转、转圈或翅、腿麻痹等神经症状。

传染性支气管炎：临床表现的特点为，发病的鸡主要在两个年龄段而且临床表现各异。1～4周龄雏鸡常突然成群(80%左右)发病，表现为聚堆、流鼻涕、喘气，出现呼吸道症状的病鸡，并迅速漫延，打喷嚏、气管有罗音，病死率约25%。

### 8.1.2病鸡尸体处理

根据调查鸡尸体携带有一定量病菌，如不加以处理会使病菌得以传播，周围环境有一定影响。因此，必须对其进行严格化处理，防止疾病传播。

### 8.1.3废水事故排放

污水处理装置在运行过程中由于机械故障、停电停水、操作不当等诸多方面的因素造成大量废水无法处理达标。本工程养殖废水经污水处理站处理达标后作为项目周边农田灌溉用水，不外排。在养殖废水处理不达标的情况下，用于厂区周边农田灌溉可能会破坏地下水水质以及污染土壤。由于本工程对厂区周边农田灌溉水量不是很大，项目运营期日排水量为4.76m3，故预计短时间内的事故排放对土壤和地下水质量影响不大。

## 8.2风险事故防范措施与应急预案

### 8.2.1污水处理站故障防范措施

本项目污水处理系统采取的风险防范措施如下：

（1）加强工作人员的岗位责任管理，对污水收集及处理系统的技术人员和操作人员加强培训，减少人为因素产生的故障。

（2）场区污水收集及处理系统（包括污水收集管道、污水处理设施）要建立全面的运行管理、定期维护保养制度，并建立明确的岗位责任制，各类设施、设备应按照设计的工艺要求使用，保证处理设施的正常运行，保证粪污处理效果。

（3）合理设置污水处理站、有机肥生产车间的位置，并对污水处理站、有机肥生产车间、初期雨水沉淀池、事故应急池设置防雨顶棚和截水沟，采取防渗、防漏、防雨淋措施，防止雨水进入污水处理站等，以免造成粪便含水率高及污水量过大，影响污水处理统的正常运转。

（4）污水处理站、危险废物暂存区、有机肥生产车间及养殖区地面等按要求落实防渗并定期检查。

（5）生产废水、生活污水等污水排水管网经密闭管网收集输送。

（6）应定期检查维护集排水设施和粪污收集池、污水处理区，定期监测附近地下水水质，发现集排水设施不通畅须及时采取必要措施疏通。

（7）对于泄漏的废物应有具体防治措施，及时将泄漏的物料收集并处理，防止其渗入地下。

（8）对污水处理设施定时进行观察，使微生物处于活跃和旺盛的新陈代谢状态，保证污水的处理效率。

（9）在污水处理设施不能正常运转时，将污水临时存放在应急事故池，防止未经处理的废水外排。

项目废水产生量为4.76m3/d，建议事故应急池建设容积为50m3。

要加强对废水处理设施的运行管理，一旦出现事故性排放，应立即停止处理出水排放，废水进事故池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。

在采取相应措施后，该类风险是可以接受的。

⑵应急预案

①严格执行环保事故报告制度。

②切实落实环保救援措施。

③若废水处理设施发生故障，应将废水切换至事故应急池，待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入污水处理系统。

④建设单位应制定事故应急计划。

⑤设立应急事故专门记录，建立档案盒报告制度，由专门部门负责管理。

### 8.2.2防疫措施

#### （1）严格门卫制度，防止病原体传播

鸡场大门口，生产区门口和各栋鸡舍的门口都应该设立消毒设施如车辆消毒池、脚踏消毒池、消毒洗手盆，有条件的还可以建立喷雾消毒室、更衣室、沐浴室。

鸡场的大门和生产区大门设立门卫，严格实行隔离制度和消毒制度；谢绝参观，不准闲杂人员、车辆、各种动物进场；经允许入场指定位置的车辆、人员，必须按规定进行严格消毒；只有生产、管理人员可以进入生产区（或鸡舍），但进入前必须经过更衣、换鞋，穿上生产区内专用的衣裤、鞋(靴），经消毒池和洗手消毒等程序。

②严格执行卫生和消毒制度

★要根据鸡舍条件，制定鸡舍定期清扫、定期清粪和定期消毒的制度，要指定专人负责。

★在鸡场或鸡舍发生传染性强的传染病时，要在兽医人员的指导下进行严格隔离或封锁，并对鸡的活动场所、粪便，采用聚维酮碘溶液和复方戌二醛溶液随时进行消毒。采用高效、低毒的消毒剂对鸡舍进行喷雾消毒。

★老鸡舍进鸡前消毒程序：彻底清除鸡舍内一切物品→清扫鸡舍地面、屋顶、墙壁以及每个角落→用消毒液喷雾1次→将清洗消毒好的饲养管理用具、工作服、鞋移入鸡舍内→进鸡前4～7d封闭鸡舍门窗，采用高锰酸钾21g/m3，福尔马林42ml/m3熏蒸24h后，通风2d，鸡只经过消毒液喷洒后再进入鸡舍。

③把好进鸡关

需要从外地引入种蛋和鸡苗时，必须对种鸡场疫情、母源抗体状况和马立克氏病免疫，进行实地考查，不能从疫情复杂、卫生条件差、种鸡母源抗体水平及马立克氏病免疫接种不合格的种鸡场引进种蛋和鸡苗。

（2）制订科学的免疫程序，确保免疫接种质量

①制订或选择最佳免疫程序

制订最佳免疫程序的目的在于用最少的人力、物力、收到最理想的免疫效果，以全面提高鸡群抗传染的免疫水平，达到控制和消灭相应的传染病。

②确保免疫接种质量，避免免疫失败

★选购合格厂家生产优质的疫苗，不用过期、失效、保存不当和标签、说明书不全的疫苗。

★选择最佳的免疫时机：当鸡群处于产蛋下降时期，尽量避开免疫，此时鸡群的各方面都不在最佳状态，需要等待鸡群指标适当回升后进行免疫；动物机体的免疫功能在一定程度上受到神经、体液和内分泌的调节。在温度过高、湿度过大、通风不良、长途运输、转群或者连续免疫等应激因素的影响下，机体肾上腺皮质激素分泌增加，其能显著损伤T淋巴细胞，对巨噬细胞也有抑制作用，同时能增强分解代谢能力。所以，要避免应激叠加，即避免两种或多种应激因素同时或者连续作用于鸡体。另外，有一些因素会造成机体处于免疫抑制期，接种疫苗后，不能形成免疫反应，降低免疫能力，影响免疫效果。如患有先天免疫缺陷的鸡；传染性法氏囊病病毒和马立克病毒等的感染；生理活动高峰期(换羽、产蛋)等都会造成机体的免疫抑制。此时不能进行免疫接种；

多种疫苗同时使用或在相近时间接种时，疫苗病毒之间都可产生干扰作用，导致机体对其中一种疫苗的免疫应答水平显著降低。尤其对于使用活疫苗时，不同疫苗接种之间最好间隔7天时间。例如ND和IB活苗、ND和IBD活苗、AI和ND活苗的联合应用或ND和ILT免疫间隔过短，均会影响免疫效果；根据抗体水平实施免疫，根据免疫程序确定正确的检测程序，对鸡群抗体水平进行监控，根据抗体检测结果、抗体标准及突发疾病的发生和发展及时实施免疫、或做必要的修改和补充。

★选择正确的免疫方法。饮水免疫中不能使用含氯的自来水或酸碱度过高的水；使用金属饮水器在饮水器内不能有残留的消毒剂；疫苗在饮水器内存放时间不能过长（不能超过半小时），以免造成疫苗效力下降。肌肉或皮下注射中稀释后的冻干苗在常温中不能存放的时间过长（6h），以保证疫苗活性；佐剂灭苗用前必须摇均；注射剂量要准确。滴鼻、点眼、划痕时疫苗滴速不能过大或速度太快，疫苗必须进入眼、鼻内和划破了的皮肤内。

（3）药物防治

①应用范围

用于预防细菌病和原虫病的发生和蔓延，采用各种抗生素、磺胺类、抗菌类增效剂、呋喃类和喹诺酮类药物，预防和早期治疗各类细菌类病（主要有鸡沙门氏菌病、曲霉菌病、大肠杆菌病、禽霍乱、鸡传染性鼻炎、鸡支原体病葡萄球菌、绿脓杆菌病）和原虫病（主要有鸡球虫病、盲肠肝炎和鸡住白细胞虫）。

②正确的选择和使用药物

★在正确的诊断和检测的基础上，选择对症或针对某病原体敏感的药物。如果是细菌性疾病可用药敏试验选择最敏感的药物用于防治，花钱少、效果好。

★在防治效果近似的情况下选择毒性小，副作用弱的药物用于防治更安全。在杀灭环境中病原体时应选择消毒效果好，对人畜无害，对设备、用具腐蚀性小的消毒剂。

★在防疫效果、安全性相近似的情况下，应尽量选择价廉、货源广、便于保存和使用的药物以减少鸡场的开支。

★按规定的剂量和浓度用药，尤其鸡只敏感的磺胺类、喹乙醇等药物。按规定的疗程用药，一般情况下，一个鸡群不能将作用相似的药物同时混用，更不能将互相有拮抗作用的几种药同时用。选择最适合的投药方式，确保用规定的稀释液，稀释后短时间内，定时、定量地使用，使药物在每个鸡体内充分发挥作用。

（4）发生疫情的扑灭措施

对于传染病，尤其急性烈性传染病，发现早，诊断及时准确，又能迅速采取针对性措施，便可有效地制止传染病的的蔓延。所以养鸡者必须要求饲养人员要经常仔细观察鸡群的活动及健康状况，若发现有异常表现，特别有互相传染的嫌疑，应立即报告兽医或生产管理人员，相关负责人必须立即赶到现场，认为有必要时要尽快组织力量进行诊断。在诊断过程中，疑似或确认为新城疫、禽流感、传染性法氏囊病、传染性支气管炎、鸡痘、鸡霍乱、及传染性鼻炎等急性支气管病性，必须立即隔离病鸡，尽可能缩小病鸡的活动范围，对病鸡的排泄物、分泌物污染的场地，都要用聚维酮碘溶液和复方戌二醛溶液进行喷射消毒。污染的垫草、粪便彻底清除，予以烧毁或堆积发酵被污染的用具、工作服、鞋，用福尔马林熏蒸消毒，场门设立标牌，禁止人、畜出入。

### 8..2.3地下水防渗措施

本项目严格按照国家相关规范要求，对污水处理站、有机肥生产车间、危险废物贮存间等采取相应防渗措施，以防止和降低污染物的渗漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

⑴工程防渗措施

污水处理站、有机肥生产车间、危险废物暂存间重点污染防治区，用压实土+土工布复合基础为地基，采用防渗钢筋混凝土浇筑池体，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。其混凝土抗渗等级P8，厚度不小于350mm，防渗涂料设有1mm厚水泥基渗透结晶型涂膜层以及喷聚脲防水防腐涂料一道（1.5mm厚）。

养殖区路面等一般污染防治区，可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。

场区污水收集管网采取混凝土结构，专用排污管道采用混凝土暗管，接口必须密封紧密。

对于固废堆存区和危废堆存区要做好防渗工作，且垃圾要及时处理，防止对于地下水产生不良影响。

综上所述，通过对厂区内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

⑵地下水污染监控

建设单位应定期委托有资质机构对基地内的土壤和地下水进行分析，以了解基地地下水的水质情况。具体监测要求见环境管理与监测计划章节相关内容。同时，应对各污染防治区域尤其是重点污染防治区域进行定期检查，如发现泄漏或发生事故，应及时确定泄漏污染源，并采取应急措施。

## 8.3风险事故应急预案

根据原国家环保局管字第057号文的要求，通过对污染事故的风险分析，各有关企业应制定应对重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐含的实施方案及突发性事故的应急办法。根据本环境风险分析的结果，对于项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，湖北山蛋源生态农业有限公司也应尽快编制较为详实可操作的风险应急预案。

⑴废水处理系统应急预案制订原则

①根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，畜禽养殖过程中生产的污水应坚持

种养结合的原则，经无害化处理后，尽量充分利用还田，实现污水资源化利用，规划充分考虑立体种植和养殖紧密结合的生态环境工程。

在一般正常生产的污水经处理后，夏季污水处理为最大值，此时是施肥需水量也最大，污水处理站处理后的废水可全部用于田地施肥。

非正常情况时，公司应组织第一责任人在内的生产安全部长牵头的领导机构，组织人员专门处理，及时向当地环保部门报告污染情况。对未处理的废水引流到场内事故池，当事故发生时应该严格按照以下步骤实施：严格控制污水直接进入农灌渠；严格控制养殖区的冲洗污水量；制定非正常排放的紧急抢修方案。

⑵防疫系统应急预案制订原则

发生重大疫情时，公司应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB1896-2001）的标准要求，制定应急措施。

①成立疫情应急组织机构。

②及时向浠水县防疫站、浠水县畜牧局通报疫情。

③立即封闭养鸡场、禁止员工、非员工进出基地，防止疫情传播。

④建立隔离区：在养殖区基地周围划分100m距离的消毒隔离区，设置隔离网，进行每日一次喷液消毒、喷洒生石灰。

⑤在养殖区内建立重疫隔离区网，进行消毒（包括紫外线、烧碱水、臭氧、双氧水等方法）对场区、鸡舍、器械进行消毒处理。

## 8.4环境风险评价结论

本项目最大可信事故为养殖场发生疾病疫情，发生疾病疫情时应启动相应的应急预案，以控制事故和减少其造成的危害。

此外还存在污水处理站运行失常，造成生产废水事故排放，对周边水体造成污染的事故。还存在鸡突发疫病、运输事故等风险。风险事故的发生会对周围环境造成一定程度的污染，项目采取一定的防范措施，可以使事故发生的概率降低，减少损失。因此采取切实可行的防范措施和建立有效的应急预案是降低风险和减轻风险后果的有效途径。

通过采取评价提出的各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。

# 九、清洁生产与总量控制

## 9.1清洁生产概述

### 9.1.1评价目的

《中华人民共和国清洁生产促进法》所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以管理、技术为手段从源头着手使污染物得以削减，实施工业生产全程污染控制，使污染物产生量、排放量最小的一种综合性环境预防措施。清洁生产与末端治理不同，末端治理是在追求经济效益的前提下，解决污染问题，清洁生产要求在生产全过程中节能、降耗、减污，从而在源头上预防和消减污染，同时带来经济效益和环境效益。

### 9.1.2清洁生产的思路

将清洁生产概念引入环评中，以清洁生产审计的观点，从节约能源、采用少废无废生产技术、提高工艺技术水平、实施各种节能技术措施、降低吨产品消耗、减少生产过程中危险因素等多方面综合分析，优先考虑在污染物发生之前控制其产生，可减少末端处理负担，易于配套合理、安全、可靠的尾部污染防治措施，利于项目建成后环保设施的同步运行，提高建设项目环境可靠性，也为企业今后长期发展奠定良好的基础。

针对本项目的性质，运用全生命周期评价（CLA）思想，对产品生产过程进行系统的分析，并重点选择原料采集、原料利用率、能源利用率、污染物削减率等方面进行分析。

全生命周期评价涵盖产品生产、销售、消费和报废后处理等整个物质转化过程，并在产品功能、能耗、物耗和物耗间寻求合理的条件。产品生命周期包括三个层次，即清单分析、环境影响分析和改进方案，其目标实现是环境、经济、效益三者的统一，本项目产品的全生命周期包括：采集原材料、原材料的处理、生产、使用、废物的处置等。

## 9.2清洁生产分析与评价

清洁生产战略可归纳为“三清一控制”：即清洁的原料和能源、清洁的生产过程、清洁的产品、贯穿于生产全过程控制。清洁原料和能源战略主要包括尽量少用、不用有毒、有害的原料；选择无毒、无害的中间产品；常规能源的清洁利用、可再生能源的利用、新能源的开发和各种节能技术等；清洁的生产工艺过程战略是减少生产过程的各种危险性因素；采用少废、无废的工艺和高效的设备；做到物料的再循环；运用简便、可靠的操作和控制、完善的管理手段等；清洁的产品战略为生产的产品在使用过程中和使用后不对环境造成危害，即“绿色”产品；生产全过程控制不同于传统的“末端治理”，它要求对生产涉及的各个环节进行控制，预防污染的产生。

## 9.3清洁生产分析与评价

针对以上清洁生产分析与评价，以及本项目的概况，为使本项目在清洁生产方面的先进性可达，本报告给出项目清洁生产的一些要求与建议：

⑴清洁生产审核

建议对该工厂进行全面地清洁生产审核工作，建立ISO14000环境管理体系，以进一步提高清洁生产水平。环境管理制度已经由末端治理转向过程控制，项目清洁生产的管理制度比较健全，清洁生产激励措施已经初步建立，但仍需完善。公司需对员工进行岗前培训，培训内容包括环保、清洁生产、ISO14000环境管理体系等，培训考试合格后方能上岗，使员工具有一定的清洁生产意识，减少生产过程存在的能源浪费现象。

⑵生产工艺

建设单位应与时俱进，紧跟技术潮流，持续改进生产工艺，采用国际、国内先进的生产设备，从源头削减污染物的产生，促进清洁生产。

⑶加强管理

①加强质量控制和质量管理，减少废品率，这是最有效的削污方案，也能获得很可观的经济效率。

②在生产过称中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数，以进一步提高产品的质量，做到高效低耗，降低成本，特别是降低生产过程中各种原辅材料的使用量，减少生产过程中三废的排放量。

③提高操作工人的技术水平和责任心，及时对设备进行维护、保养、检修也是能控制的。所有对环境可能产生重大影响的岗位的员工都应经过相应的培训，以提高员工的环境意识和工作能力，提高生产水平。

⑷污染物处理措施

①生产过程产生的工艺废气均配套相应的抽风系统和废气处理设施，确保生产废气处理后达标排放。

②确保废气处理设施的正常运行。

③建立健全场内废气处理系统，选取合理合适的废气处理处置方式，加强废气处理设施的日常运营监管力度，确保其正常运行，确保各污染物稳定达标排放，坚决杜绝跑冒滴漏现象发生。

⑸固体废弃物处置措施

保证固体废弃物的回收处理利用率，避免事故排放。

只要建设单位认真执行本报告提出的进行清洁生产审核、采用先进生产工艺并持续改进、加强管理、采取合理可行的工艺处理措施和固体废弃物处置措施等要求与建议，可保证项目清洁生产先进指标的可达性。

## 9.4清洁生产分析与评价

通过对本项目生产工艺与装备、资源能源利用、产品指标以及废物综合利用等指标的分析。本项目通过选用自动化程度高、资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备；加强污染物的源头控制，减少污染物的产生量；加强废物、废水的综合利用，坚持“种养结合、生态循环”的现代生态农业发展模式，努力创建种养循环生态示范基地。遵循《畜禽养殖污染防治管理办法》及《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）中对畜禽养殖污染的综合利用优先，资源化、无害化和减量化原则，符合清洁生产的要求。

## 9.5总量控制

总量控制是指以控制一定时段内一定区域中“排污单位”排放污染物的总重量为核心的环境管理方法体系。对于总量控制，国内一般将其分为容量总量控制、目标总量控制和行业总量控制三种类型，具体又可分为国家总量控制计划、省级总量控制计划、城市总量控制计划和企业总量控制计划等。从规划和技术层次上又可分为大气污染物排放总量控制和水污染物排放总量控制。其控制原则为：

⑴污染物达标排放原则；

⑵污染物排放后符合环境质量标准的原则；

⑶技术上可行的原则；

⑷实施清洁生产，促进企业技术进步和可持续发展的原则。

## 9.6本项目总量控制指标

⑴总量控制因子

根据国家及地方有关总量控制指标要求，本评价的总量控制因子如下：

废水：COD、NH3-N；

⑵污染总量控制指标分析

项目废水经污水处理站处理达到能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准用于农灌，不外排地表水体，因此，不对其设置总量指标；

# 十、环境管理与监测计划

制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目施工期和建成后的运行期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路，本评价提出如下环境管理与环境监测的计划和建议。

## 10.1环境管理

#### 10.1.1施工期环境管理

#### （1）施工期环境影响管理

工程施工的承包合同中，应该包括有关环境保护的条款，如施工机械、施工方法、施工进度安排，最少交通阻断安排、施工设备的废气、噪声排放强度等环境保护目标及措施等。施工期的环境保护监测，在于监督有关环保条款的执行情况，了解在施工过程中施工设备、施工方法对生态环境造成的影响，以保证施工场地邻近居民的生活不受严重干扰。

工程施工期的环境监测应重视砂石和泥土运输对周围居民生活和生产造成的影响，如扬尘、积水和泥泞等，一旦发现应该立即消除。主要噪声发生设备在使用之初，都应实际测定其噪声发生强度以及判断对居民的影响。如发生实际噪声强度大于预定值时，应改换施工设备，改变施工时间，采取防噪设施等。这些监测结果均应加以整理并记录在案，以便进行施工期的环境管理。

#### （2）施工现场环境恢复管理

工程建成投入运行之前，应全面检查施工现场的环境恢复情况，施工单位应及时撤出占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的地面和建筑物，恢复绿地等，使工程以整洁、美好和崭新的面貌投入运行。

#### （3）施工期环境监理

实施环境监理制度是环境管理的重要环节。由建设单位（甲方）聘请有资质的环境监理机构(第三方)对施工单位、承包商、供应商（统称乙方）执协助甲方落实施工期间的各项环境保护合同条款和防议，确保拟建项目的建设符合国家环保法规的要求。

（1）实施环境监理的原则

①环境监理是工程监理的重要组成部分，工程监理单位应有专门的从事环境监理的分支机构及环境保护技术人员。

②工程监理单位应根据与拟建项目有关的环保规范和标准、工程设计图纸、设计说明及其它设计文件、工程施工合同及招投标文件、环境影响报告书提出的环保措施和环境监测、工程环境监理合同及招标文件等编制环境监理方案，并严格按照制定的环境监理方案执行监理工作。

③环境监理的对象是所有由于施工活动可能产生的环境污染行为、环境监理应以施工期的环境保护、施工后期的生态恢复和污染防治措施的落实情况为重点。

（2）环境监理工作人员应具备的条件

环境监理是能否起到监督作用，其监理人员的自身素质十分重要。为此，从事环境监理工作的人员至少应当具备环保专业知识，熟悉国家环保法律、法规、政策，了解当地地环保要求、功能区划和执行环境标准的级别和类别；并取得有关资质证书，有一定的工作经历和现场施工经验。

（3）环境监理工作的重点

本工程施工期环境监理的工作重点是对施工过程中产生的噪声污染源监理，避免噪声扰民，如果出现噪声超标，环境监理工程师应通知承包方采取必要的减噪措施，或调整施工机械作业的时间，保证附近居民的生活环境不受影响；对施工产生的扬尘要监督检查是否采取了有效措施，防止因风吹造成的污染；对固体废物的监理要监督检查建筑工地废弃土、生活垃圾是否按规定进行妥善处理处置。

#### 10.1.2运营期环境管理

#### （1）环境保护措施管理

表10-1-1  环境保护措施一览表

| 分类 | 主要污染物 | 防治措施 | 达标情况及排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 食堂废水经隔油池处理后与生活废水进入化粪池处理，汇同生产废水经污水处理站处理后，用于周边农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |
|  | SS、pH | 经初期雨水沉淀池收集沉淀后用于厂区绿化 | 无外排 |
| 废气 | 鸡舍恶臭 | 加强管理；提高饲料消化利用率；采用干清粪工艺并及时清理鸡舍；定期对鸡舍喷洒生物除臭剂；加强绿化；鸡舍纵向负压通风；生产区设置300m卫生防护距离 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气浓度； 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放浓度限值 |
|  | 烘干废气 | 生物除臭装置+15m高排气筒（DA001） |  |
|  | 发酵恶臭 | 生物除臭装置+15m高排气筒（DA002~DA003） |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求 |
| 噪声 | 鸡叫声，机械设备、风机等噪声 | 给鸡只喂足饲料和水，加强管理，合理布局，选用低噪设备，减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 鸡粪 | 生产有机肥 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001) |
|  | 污泥 |  |  |
|  | 饲料残渣及散落毛羽 |  | 妥善处置，不外排 |
|  | 废包装材料 | 交由物资部门回收 |  |
|  | 病死鸡 | 交由物资部门处置 |  |
|  | 医疗废物 | 暂存于危险废物暂存间，交由黄冈市隆中环保有限公司处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运，统一处理 |  |
|  | 废包装材料 | 交由物资部门回收 |  |
| 地下水 |  | 厂区分区防渗，加强水井管理 | / |
| 生态 |  | 强化植物工程（绿化） | / |
| 环境管理 |  | 加强管理，日常培训，定期监测 | / |
| 环境风险 |  | 设置应急预案、消毒设施等 | 风险降到最低 |

#### （2）污染物排放清单

表10-1-2  项目污染物排放清单汇总表

| 废气 | 生产线 | 装置 | 污染源名称 |  | 主要污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 采取措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
|  | 鸡舍 | 鸡舍 | 无组织 |  | NH3 | 类比 | 0.657 | / | 0.075 | 鸡舍合理管理，饲料中添加抑臭剂，定期消毒，生物除臭剂喷洒鸡舍，加强厂区绿化，掩蔽除臭，鸡粪随产随清 | 60 | 类比 | 0.2628 | / | 0.03 | 8760 |
|  |  |  |  |  | H2S |  | 0.0219 | / | 0.0025 |  |  |  | 0.00876 | / | 0.001 |  |
|  | 有机肥车间 | 烘干废气DA001 | 有组织 |  | NH3 |  | 1.771 | 16.4 | 0.246 | 生物除臭+15m高排气筒（DA001） | 95 |  | 0.088 | 0.8 | 0.012 | 7200 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.197 | / | 0.027 |  |  |  | 0.079 | / | 0.012 |  |
|  |  |  | 有组织 |  | H2S |  | 0.0086 | 0.08 | 0.0012 |  |  |  | 0.0004 | 0.004 | 0.00006 |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.001 | / | 0.00014 |  |  |  | 0.0004 | / | 0.00006 |  |
|  |  | 发酵废气DA002~DA003 | 有组织 |  | NH3 |  | 4.02 | 91.8 | 0.459 | 生物除臭+15m高排气筒（DA002~DA003） | 95 |  | 0.201 | 4.6 | 0.023 | 8760 |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.21 | / | 0.024 |  |  |  | 0.084 | / | 0.0096 |  |
|  |  |  | 有组织 |  | H2S |  | 0.215 | 4.8 | 0.024 |  |  |  | 0.011 | 0.24 | 0.0012 |  |
|  |  |  | 无组织 |  |  |  | 0.011 | / | 0.0012 |  |  |  | 0.0044 | / | 0.0005 |  |
|  |  | 装料包装粉尘 | 无组织 |  | 颗粒物 |  | 0.3 | / | 0.125 | 密闭车间，加强通风 | 60 |  | 0.12 | / | 0.05 | 2400 |
|  | 污水处理 | 污水处理站 | 无组织 |  | NH3 |  | 少量 | / | / | 加盖板密闭；污水处理站采用地埋式；周边布置绿化 | / |  | 少量 | / | / | 8760 |
|  |  |  |  |  | H2S |  | 少量 | / | / |  |  |  | 少量 | / | / |  |
|  | 生活 | 食堂 | 有组织 |  | 油烟 | 类比 | 7.38kg/a | 3.37 | / | 油烟净化装置+专用烟道排放 | 80 | 类比 | 2.95kg/a | 1.348 | / | 730 |
| 废水 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 核算方法 | 废水量 |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 工艺 | 处理效率（10%） | 核算方法 | 废水量 | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |
|  | 生产、生活 | COD | 类比 | 1736.6m3/a |  | 414 | 0.72 |  | 污水处理站 | 65 | 类比 | 21736.6m3/a | / |  | / | / |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 233 | 0.404 |  |  | 70 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | SS |  |  |  | 145 | 0.252 |  |  | 80 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 44 | 0.076 |  |  | 70 |  |  | / |  | / |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 7 | 0.012 |  |  | 60 |  |  | / |  | / |  |
| 噪声 | 生产线 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强[dB(A)] |  |  |  |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  |  |  |  | 排放时间（h） |
|  |  |  |  | 核算方法 |  | 噪声值 |  |  | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 |  | 噪声值 |  |  |  |
|  | 生产 | 鸡群叫声 | 频发 | 类比 |  | 60~70 |  |  | 隔声、减振、降噪 | / | 类比 |  | / |  |  | 突发性 |
|  | 生产 | 自动喂料机 | 频发 |  |  | 80~85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 风机 | 频发 |  |  | 70~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 传送带式清粪机 | 频发 |  |  | 75~90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 发酵罐 | 频发 |  |  | 75~90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 粉碎机 | 频发 |  |  | 85~100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 装料包装机 | 频发 |  |  | 75~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 热风炉 | 频发 |  |  | 85~100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生产 | 水泵 | 频发 |  |  | 80~85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
|  | 生活 | 食堂油烟风机 | 频发 |  |  | 60~85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间断 |
| 固废 | 生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 |  | 产生情况 |  |  |  |  | 处置措施 |  |  |  |  | 去向 |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 |  |  | 产生量（t/a） |  | 工艺 |  | 处置量（t/a） |  |  |  |
|  | 生产 | 鸡舍 | 鸡粪 | 一般工业固废 |  | 排污系数 |  |  | 35040 |  | 烘干发酵 |  | 4239.6 |  |  | 有机肥生产 |
|  | 生产 | 鸡舍 | 饲料残渣及散落毛羽 |  |  | 类比 |  |  | 102.2 |  |  |  | 20.4 |  |  |  |
|  | 生产 | 厌氧发酵罐 | 污泥 |  |  | 类比 |  |  | 150 |  |  |  | 563 |  |  |  |
|  | 生产 | 鸡舍 | 病死鸡 |  |  | 类比 |  |  | 9 |  | 无害化 |  | 26.1 |  |  | 交由资质单位处置 |

#### （3）危险废物管理

（1）制定切实可行的危险废物管理计划

危险废物管理计划以实现危险废物安全管理为目标，包括废物在分类、收集、转运、临时贮存、交接等方面的技术和管理要求，以及管理机构的建立、专（兼）职人员工作职责的确定，人员意识和技能的掌握和提高，资金预算和安排等主要内容，以期建立一套完整的危险废物管理体系。该计划应包括：①有关背景和管理现状；②工作目标和管理依据；③危险废物产生量调查和评估；④组织机构和职责；⑤全过程管理及技术要求；⑥危险废物减量化措施；⑦培训计划；⑧资金预算；⑨计划实施和评估。

（2）建立危险废物管理机构和明确职责

建立危险废物管理委员会，负责对危险废物的日常管理，其职责包括：①制定本单位危险废物管理计划及规章制度，并经感染管理委员会审核后组织具体实施。②负责制危险废物管理培训计划，并组织实施。③负责实验室危险废物处置日常工作的监督与检查，确保各项工作的落实。④负责对购入的危险废物包装袋及容器的质量检查，确保购入的产品符合要求。⑤定期总结、分析危险废物管理工作的开展情况。⑥对危险废物的转移（交由危废单位进行处置）进行记录。⑦对危险废物的成分进行分析，做好危险废物分类储存、管理。

#### （4）环境风险防范管理

编制风险防范应急预案，并严格落实。一旦发生病原微生物溅出等事故，应立即通知厂区负责人，并按照生物安全预案的规定迅速进行消毒、清洁处理。

此外，建立事故报告制度，制定应急措施的政策和程序，应急程序应包括负责人、组织、应急通讯、报告内容、个体防护和应对程序、应急设备、撤离计划和路线、污染源隔离和消毒、人员隔离和救治、现场隔离和控制、风险沟通等内容。

#### （5）疫情应急处理管理要求

在养鸡场或者养鸡户的鸡群中，如果连续几天或者同时发生了同样的鸡病，用药效果一般，这个时候就要考虑是不是传染性疾病，这种情况下，应该先将发病的鸡或者疑似发病的鸡隔离，并请有经验的兽医诊治，如果确诊是传染病时，要立即采取以下措施，要尽快控制病情，迅速扑灭疫情。

1）疫情上报。当确诊是传染病时，要向有关部门报告，获得他们的支持和重视，联系附近养鸡场和养鸡户，请他们密切重视疫情发展，采取有效措施，防止鸡群也出现疫情。

2）隔离治疗。将发病鸡从鸡群中隔离出来，单独进行治疗，可以减少损失，对隔离饲养的发病鸡，要安排专人饲养，用专门的饲料和工具，单独处理发病鸡的垫草和粪便，不要让无关人员进出养鸡场，防止微生物扩散，在养鸡场的鸡舍门口，要设置消毒池，对进出养鸡场的人员和车辆进行消毒。

3）封锁消毒。要防止传染病向其他安全地区传播，封锁之后，疫区的鸡，鸡肉，鸡蛋等，要禁止上市或者禁止运出，当疫区内最后一只病鸡治愈或者死亡后，要经过彻底消毒，再经过10天左右，如果没有病鸡，才能解除对疫区的封锁。要用适当的消毒方法对养鸡场，饲料槽，饮水器，工具，病鸡的粪便，一切被污染的物品进行彻底消毒，千万不要马虎大意。

4）处理好病鸡尸体。本项目病死鸡交由有资质单位处置

#### （6）环境监测管理

环境监测是环保工作的基础，开展环境监测能及时掌握污染动态，及时了解各污染物的排放及对外环境的影响范围及影响程度，对污染源进行有效的监控，通过积累长期环境监测数据，为企业的环境管理及环境质量评价提供依据。为此，企业应结合厂内的实际情况，制定较完善的“环境监测管理制度”以保证《中华人民共和国环境保护法》中相关要求得到贯彻落实。

企业应委托有资质的单位对污染源进行常规监测。同时，为能保证企业的环境治理、环境监测、监督、宣传、治理等工作的顺利进行，企业环保人员应加强对不同层次人员的管理，对环保设备操作人员进行培训，提高人员素质，制定企业污染物监测制度（监测周期、监测项目、方法、频率等），定期报送监测统计报表，建立企业环境保护和污染源监测档案。遇到污染事故或者污染物严重超标，要紧急报告主管部门和相关管理部门，并采取应急措施。

#### （7）社会公开管理制度

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十五条规定：“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式和总量、超标排放情况，以及污染防治措施的建设和运行情况，接受社会监督”。

根据《企业事业单位环境信息公开办法》规定，重点排污单位应公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

建设项目运营后，建设单位应按照黄冈市环境生态局浠水县分局的相关要求，将上述信息予以公示，以接受社会监督。

#### （8）环境管理机构

企业的环境管理同计划管理、生产管理、质量管理、服务管理等各项专业管理一样，是企业管理的重要组成部分，企业应建立健全内部的环境管理机构和环境管理体系。在总经理统一领导下负责全厂的安全环保工作。同时配备废气处置和废水处理设备专职修理人员，定期和及时检修设备。管理机构见图10-1-1。

其它经理

环保经理

总经理

各职能科室

车    间

岗    位

安全环保处

监  测

协调

监督考核

监督考核

信息反馈

图10-1-1  环境管理机构示意图

（1）设置目的

贯彻执行有关环境法规，正确处理工程安全生产与保护环境的关系，实现工程建设的社会、经济和环境效益的统一，及时掌握污染控制措施的效果，了解工程及周围地区的环境质量与社会经济因子的变化，为工程施工期和运行期的环境管理提供依据。

（2）机构组成

根据拟建项目的实际，公司在建设施工期间，工程建设指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运行后，应设立环保处，专营工程的环境保护事宜。

安环部肩负公司环境管理和环境监控两大职能，其业务受当地生态环境局的指导和监督。

（3）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1～2人环境管理人员，运行期定员为1人，在车间配备少量兼职人员，负责环境管理和环境监测工作。

## 10.2环境监测

#### 10.2.1检测目的

环境监测包括施工期和运行期，其目的是为全面、及时掌握本项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运行期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

#### 10.2.2监测实施

环境监测计划应包括大气污染物、水污染物、噪声和固体废物的监测计划。根据建设项目的实际生产情况，结合《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖业》（HJ1029-2019）中相关要求，可委托当地有监测站的单位进行监测可委托当地有监测站的单位进行监测。10.2.3监测计划

项目运营期监测计划见表10-2-1.

表10-2-1  项目监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 |  |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 排气筒编号 | 污染源 |  |  |  |
| 废气 | 有组织 | DA001 | 生物除臭装置配套排气筒 | 氨气、硫化氢 | 每年1次 | 《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | DA002 |  |  |  |  |
|  |  | DA003 |  |  |  |  |
|  | 无组织 | / | 厂界 | 氨气、硫化氢、粉尘 | 每年1次 |  |
| 噪声 | 厂界四侧 |  |  | LeqdB(A) | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类”标准 |

#### 10.2.4其他监测

此外，根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》要求，养殖基地还应设置如下监控设施：

①养殖基地应安装水表，对用水实行计量管理。

②养殖基地每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施的运行情况，提交排放废气、废水、恶臭以及有机肥的无害化指标的监测报告。

10.2.5排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。

建设单位应该按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采用测试平台和排污口标志，项目应在技术可行的条件下污染物处理设施的进出口均设置采样孔和采用平台。

## 10.3环保措施及“三同时”验收清单

该建设项目总投资约13000万元。环保投资为130万元，约占项目总投资的1％。本项目（整体）环保投资及“三同时”竣工验收清单见下表。

表10-3-1  项目（整体）环境保护投资及“三同时”竣工验收清单

| 项目 | 主要污染物 | 验收内容 | 预期治理效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 食堂废水经隔油池处理后与生活废水汇入化粪池进行预处理。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 | 20 |
|  | 生产废水 | 生活废水预处理后汇通生产废水经污水处理站（厌氧氧化，10m3/d）处理后，用于周边农田灌溉 |  |  |
| 废气 | 鸡舍臭气 | 加强管理；提高饲料消化利用率；采用干清粪工艺并及时清理鸡舍；加强鸡舍通风；定期对鸡舍喷洒生物除臭剂；加强绿化。 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气浓度； 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放限值 | 10 |
|  | 烘干、发酵恶臭 | 生物除臭装置+15m高排气筒（DA001~DA003） |  | 65 |
|  | 食堂油烟 | 设置油烟净化装置，油烟净化效率80％，引至楼顶排放 | 油烟排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型餐饮标准要求 | 3 |
| 噪声 | 鸡叫声，机械设备、风机 | 给鸡喂足饲料和水，加强管理，合理布局，选用低噪设备，减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 7 |
| 固体废物 | 鸡粪 | 生产有机肥 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001) | 25 |
|  | 污泥 |  |  |  |
|  | 饲料残渣及散落毛羽 |  | 妥善处置，不外排 |  |
|  | 废包装材料 | 交由物资部门回收 |  |  |
|  | 病死鸡尸 | 交由资质单位处置 |  |  |
|  | 医疗废物 | 暂存于危险废物暂存间，交由黄冈市隆中环保有限公司处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运，统一处理 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 130 |

# 十一、环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本评价环境经济损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。

## 11.1经济效益分析

项目总投资13000万元，项目主要产品为合格鸡蛋、淘汰鸡以及有机肥，具有较好的经济效益。

## 11.2社会效益

（1）带动地区经济发展

项目为浠水县每年提供一定的税收收入，可带动本地区经济的发展。

（2）促进就业

该项目投产后，主要从当地招募劳动人员，可以给当地人民增加就业机会，提高当地人民的生活水平，改善其生活质量，带动地方经济的发展。

## 11.3环境经济损益分析

拟建项目的环境保护投资计算方法为：凡为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资应全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资应按不同比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资可按实际计入。

拟建项目污染治理和保护环境所需的设施、监测措施和工程设施均为环保设施，为保护环境所采取的各项措施所需资金列入环保投资，包括外排废物的收集和堆放场地的建设等。

## 11.4结论

从以上损益分析来看，环境经济损失主要为环保措施费用和环境质量损失，为一次性或短期的环境经济损失，可以通过项目实施产生的经济效益和削减周边污染源来弥补损失，且不存在建设征地等不可逆环境经济损失，拟建项目环境、社会、经济效益均较明显，符合环境效益、社会效益、经济效益同步增长原则，建设项目产生的效益大于损失。

# 十二、结论

## 12.1项目基本情况

湖北山蛋源60万只蛋鸡养殖及有机肥生产项目位于洗马镇小金山村，项目总投资13000万元，总占地面积60亩，新建智能蛋鸡舍5栋（60万只蛋鸡养殖）；新建有机肥生产线车间3栋，面积 6000平方米；新建综合楼1栋，面积2000平方米，配套建设储备库、冻库、粪污处理中心、道路、绿化等。

## 12.2环境质量现状评价

（1）大气环境

项目所在区域浠水县监测点的SO2、NO2、PM10、O3、CO标准指数均小于1，PM2.5标准指数均略大于1，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、CO能满足GB16297-1996《环境空气质量标准》中的二级标准限值，PM2.5超标，项目所在区域环境空气质量为不达标区；NH3、H2S一次浓度检测值符合HJ2.2-2018《大气环境影响评价技术导则》附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值。因此，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

（2）地表水环境

项目附近地表水体株林河污染物监测结果均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“Ⅲ类水体”水质要求。说明株林河水质良好。

（3）地下水环境

评价区域地下水各项指标，均能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，说明本项目地下水质量良好。

（4）声环境

项目厂区四侧声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》“2类区”标准的要求的要求。

（5）土壤环境

项目三个监测点的监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中“其他”类“风险筛选值”和“风险管控值”标准限值要求。

（6）生态环境

项目评价区主要为农田、农业生态系统。评价区域不涉及风景名胜区、地质公园、森林公园等生态敏感点，未发现野生国家重点保护植物和古树名木。

## 12.3污染物防治措施及达标排放结论

#### 12.3.1施工期污染防治措施

（1）废气

扬尘污染是施工期间重要的污染因素，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，施工期污染防治措施主要包括：实行封闭式施工，使用围护材料以防止扬尘，设置高度2.5m以上的围挡；脚手架外侧设置有效抑尘的密目防护网或防尘布；运输车辆加盖蓬布；设置洗车平台，配备水泵；作业面和临时土堆应适当地洒水，配备水泵以及集水池。

采取以上措施后项目施工期施工粉尘对场界外影响，其对周边环境空气的影响可得到一定程度的减弱，施工结束后影响也将消失。

（2）废水

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。

施工居住营地位于本项目内，施工期生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等。施工废水主要为钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗及建成、进出车辆冲洗水等，废水中主要含大量悬浮物的泥浆水，SS浓度含量较高。施工单位将采取下列减缓措施，以使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。

（1）本项目施工废水经沉淀后全部作为施工期道路浇洒、车辆清洗以及抑尘用水回用。

（2）本项目施工期生活污水经化粪池处理后用作施工场地附近农田的农肥，对周围环境的影响较小。

（3）对于基坑开挖后汇集的雨水，基坑内应每隔50m左右设一集水井，采用潜污泵抽排作为施工期道路浇洒、车辆清洗以及抑尘用水。

（4）施工单位除加强对生产废水和生活污水的排放管理外，应对员工进行基本环保知识培训，提高环保意识和责任。

通过以上措施，本项目施工期污水对受纳水体及周边环境的影响较小。

（3）噪声

项目施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、铲运机、振荡器、打桩机、柴油发电机、电锯、打磨机、焊机以及设备运输等噪声。

项目在工程建设期间建筑施工噪声对周围声环境质量有一定影响，受影响区域主要为项目施工场界一侧的区域，后排建筑经遮挡后，受影响程度相对较轻，但夜间施工影响的程度都比较明显。

通过采取施工管理、设置围挡、合理布局、劳动保护、合理安排作业时间等措施，可减轻本工程施工噪声的环境影响。

（4）固体废物

工程施工过程中，产生的固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾等。

工程产生的建筑施工垃圾，建设方可考虑将其装料包装后用作回填、回用、造型等。施工人员生活垃圾由分散式垃圾收集桶收集，由环卫部门每日清运，无害化处理。

#### 12.3.2运营期污染防治措施

（1）废气

本项目废气主要包括鸡舍臭气、有机肥生产车间发酵、烘干恶臭及食堂油烟。

鸡舍臭气均属于无组织面源排放，恶臭污染防治措施主要包括：加强管理；提高饲料消化利用率，减少臭气的产生；采用干清粪工艺并及时清理鸡舍；加强鸡舍通风；定期对鸡舍喷洒生物除臭剂进行除臭；加强绿化；项目生产区设置300m卫生防护距离。通过采取有效的措施，恶臭气体无组织排放浓度远低于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

发酵、烘干恶臭收集至生物除臭装置处理后，通过15m高排气筒高空排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应标准要求；

食堂油烟通过油烟净化处理装置处理后通过专用烟道高空排放，油烟排放浓度及去除效率可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型餐饮标准要求。

本项目废气对周围环境影响较小。

（2）废水

本项目废水主要包括鸡舍冲洗废水、生活废水。

本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池进行预处理，汇同生产废水进入厂区污水处理站处理后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后，用于周边农田灌溉。本项目产生的污废水对外环境影响较小。

（3）噪声

本项目运营期噪声源主要为鸡群叫声、自动喂料机、风机、传送带式清粪机、水泵以及食堂油烟风机等，噪声级在60～90dB(A)左右。项目采取的噪声污染控制措施有：

（1）选择先进的低噪声设备；对于泵等机器，进行必要的隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（2）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（3）加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

（4）饲养人员应合理喂食，在正常喂食的前提下尽可能满足蛋鸡饮食、饮水需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声，同时减少人为的骚扰、驱赶。

通过采取以上相应的噪声治理措施，可以实现项目厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2类标准”的要求。

（4）固体废物

项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。其中一般工业固体废物主要有鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、废包装材料、污泥；危险废物主要是医疗废物。

项目生活垃圾交由环卫部门定期清运，统一处理；项目一般工业固体废物综合处置利用；项目危险废物，交由有资质单位回收处置。

通过采取以上措施，项目产生的固体废物均能得到妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》，不向环境排放，不会对环境产生有害影响。

## 12.4总量控制

项目建成后，项目产生污水进入污水处理站处理达到能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准用于农灌，不外排地表水体，因此，不对其设置总量指标；

## 12.5公众参与结论

按照生态环境部公告2018年第48文附的《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析，开展环境影响报告书编制前期相关工作。我公司于2020年3月27日在湖北黄环环保科技有限公司网站对其进行第一次环境影响公示，随后于2020年7月28日在黄环环保集团网站上发布了征求意见稿公示，并于2020年7月28日至2020年7月11日在鄂东晚报和周边居民点现场张贴公告进行了征求意见稿公示，公示期间，建设单位未收到公众对该项目的反馈意见。

项目卫生防护距离内有居民，建设单位组织以座谈会的形式进行公众参与调查，被调查的居民均支持本项目的建设，认为本项目的建设对浠水县经济发展的影响程度很大。被调查者对本项目了解程度不是很高，但大部分调查者均支持本项目的建设。在项目公示期间没有反馈意见。同时建设单位也承诺做好宣传和污染防治工作，力求使本项目对当地环境的不利影响降到最低，争取更广大民众的支持。本评价认为，建设单位在切实落实本评价采取的措施以及相关要求，项目对周边环境的影响可以控制在国家标准允许的范围内，也不会导致周边居住环境质量的恶化，公众担心的环境影响均可得到缓解或消除。

## 12.6环评总结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在落实施清洁生产、严格采取本评价提出补充措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。建设单位应多听取各方面的意见，加强沟通的交流，采取有效措施，妥善解决争议，争取各方支持。该项目的建设方案和规划，在环境保护方面是可行的，可以按拟定规模及计划实施。